
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Punktu skupu złomu w Elblągu, przy ulicy Dojazdowej 11  dz. nr  87/1
zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) 

Spis treści:
31.
Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

2.
Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną
4
3.
Rodzaj technologii
5
4.
Ewentualne warianty przedsięwzięcia
7
5.
Wykorzystywanie wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
8
6.
Rozwiązania chroniące środowisko
9
7.
Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
9
8.
Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
12
9.
Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
12
10.
Czy planowane przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków unijnych?
14
11.
Informacja o czasie pracy punktu skupu złomu:
14
12.
Ilości i rodzaje zbieranych odpadów Mg/rok:
14
13.
Informacja na temat wytworzonych odpadów
15
Załączniki:
15



1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja będzie punktem do zbierania złomu usytuowanym        w Elblagu przy ulicy Dojazdowej 11,  dz. nr  87/1. Teren dzierżawiony jest od „Polskich Kolei SA” Teren na posesji jest ogrodzony, a powierzchnia gruntu nie utwardzona. Planowany punkt skupu złomu zgodnie z  ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Elbląg, uchwalonego uchwałą rady miasta nr XXIV/529/2009 znajduje się jednostce bilansowej oznaczonej na planie symbolami:
· U3 – „Tereny zabudowy usługowo-przemysłowej”

· PU1 „Tereny zabudowy usługowo-przemysłowej”
· ZP- „Teren Zieleni urządzonej”
[image: image1.jpg]\\\\\W IRANICA OBSZARU OBJETEGO USTALENIAMI PLANU

LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY
ROZNYM PRZEZNACZENIU

A A D A )RIENTACYJNE LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY
YRIENTACYJNA NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

DN A N N NEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
A A A A OBOWAZUJACA LINIA ZABUDOWY

UT* Ug* TERENY POLOZONE W GRANICACH MORSKIEGO
y PORTU NA ZALEWIE WISLANYM W ELBLAGU

— ey

‘i Pu | SYMBOL LITEROWO-CYFROWY TERENU
“ 31 ha) | POWIERZCHNIA TERENU w ha

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USLUGOWEJ

(0,17 ha)

N

TERENY ZABUDOWY USLtUGOWEJ

TERENY ZABUDOWY UStUGOWEJ
NA TERENIE UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

TERENY ZABUDOWY UStUG TURYSTYCZNYCH

J/PL TERENY ZABUDOWY UStUGOWO-PRZEMYSLOWEJ

TERENY ZABUDOWY PRZEMYStOWEJ-USLUGOWEJ

TERENY ZIELENI URZADZONEJ

TERENY WATERFRONTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

KOMUNIKACJA - UStUGI TOWARZYSZACE

- TERENY PARKINGOW | GARAZY

- TERENY KOLEJOWE

- TERENY URZADZEN ENERGETYKI
Yo% % 4
$.6°6°6°0°¢%¢

TERENY URZADZEN WODOCIAGOWYCH

BUDYNKI OBJETE wumucum
BUDYNKI DO LIKWIDACJI, PRZED KTORA NALE;





Rys. 1 Część wyrysu planowanego przedsięwzięcia 
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną

Przedsiębiorstwo wynajmuje część działki o powierzchni 2311 m2. 
Otoczenie działki, na których planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie, tj. punkt zbierania  złomu stalowego stanowi:


· od strony północnej:  znajduje się parking samochodowy w odległości około 50m
· od strony południowej: dom jednorodzinny w odległości 10 m

· od strony wschodniej: ulica i zabudowa domów jednorodzinnych odległości 150 m

· od strony zachodniej: zakłady przemysłowo-usługowe, sprzedaż węgla, piasku, materiałów budowlanych w odległości 20m
Na terenie tym nie występują obszary parków narodowych, leśnych kompleksów, ochrony uzdrowiskowej oraz obszarów, brak pomników historii wpisanych na „Listę światowego dziedzictwa”.

Dotychczasowy sposób wykorzystywania – brak danych

Teren planowanej inwestycji jest w pełni ogrodzony.
3. Rodzaj technologii 

Teren placu nie jest utwardzony, z każdej strony płotu pozostawiony jest pas zieleni- trawy.  Na terenie ustawione zostaną  2 kontenery na złom stalowy, który będzie przykrywany plandeką zabezpieczającą przed działaniem czynników atmosferycznych. Odpady w zależności od rodzaju będą ważone i segregowane a następnie przeniesione do specjalnego kontenera. Złom kolorowy będzie znajdował się w magazynie koloru- zamykany kontener blaszany. Kontenery do przewozu złomu wykonane  są zgodne z normą DIN 30722 i przeznaczone do hakowego systemu załadunku. Wymiary zabudowanych kontenerów do przewozu złomu:
 Kontener o pojemności 36m3

Wymiar wew.: 7000 x 2380 x 2150

Waga: 3050kg 

Zabudowa: ściany 3mm, dno 4mm.

  Rozładunek i załadunek kontenera z odpadami będzie odbywał się mechanicznie maszynami takimi jak s samochód ciężarowy samozaładowczy (hakowiec) wyposażony w dźwig HDS.
[image: image2.jpg]



Rys. 2 planowany sposób rozmieszczenia  elementów technologicznych przedsięwzięcia  
 Przedmiotem działalności będzie prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów złomu metali. Praca na terenie zakładu realizowana będzie jednozmianowo przez jednego pracownika. W zakresie prowadzonej działalności zbierane będą  odpady złomu żelaza i metali kolorowych. Zebrane odpady będą ważone a następnie segregowane i umieszczane w odpowiednim kontenerze. Odpady będą czasowo magazynowane celem przygotowania ich do transportu do miejsc odzysku. 

-
Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania

	Kod klasyfikacji odpadów
	Rodzaj odpadów
	Miejsce i sposób magazynowania  odpadów

	12 01 01
	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
	Odpady będą czasowo magazynowane w workach w odpowiednich  kontenerach nie dłużej jak 14 dni

	12 01 03
	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
	jw.

	15 01 04
	Opakowania z metali
	jw.

	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	jw.

	17 04 01
	Miedź, brąz, mosiądz
	jw.

	17 04 02
	Aluminium
	jw.

	17 04 03
	Ołów
	jw.

	17 04 04
	Cynk
	jw.

	17 04 05
	Żelazo i stal
	Odpady będą czasowo magazynowane w kontenerach ustawionych magazynowane nie dłużej jak 14 dni

	17 04 07
	Mieszaniny metali
	Odpady będą czasowo magazynowane w kontenerach ustawionych magazynowane nie dłużej jak 14 dni

	17 04 11
	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
	Odpady będą czasowo magazynowane w kontenerach ustawionych magazynowane nie dłużej jak 14 dni

	19 12 02
	Metale żelazne
	Odpady będą czasowo magazynowane w kontenerach ustawionych magazynowane nie dłużej jak 14 dni

	19 12 03
	Metale nieżelazne
	Odpady będą czasowo magazynowane w kontenerach ustawionych magazynowane nie dłużej jak 14 dni

	20 01 40
	Metale
	Odpady będą czasowo magazynowane w kontenerach ustawionych magazynowane nie dłużej jak 14 dni

	02 01 10
	Odpady metalowe
	Odpady będą czasowo magazynowane w kontenerach ustawionych magazynowane nie dłużej jak 14 dni


Podstawowe wyposażenie zakładu stanowić będą:

· 
 2 kontenery stalowy o pojemności 36 m3,

· 
2 wagi towarowe,

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia  
· wariant 0
W przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia stan środowiska w miejscu realizacji inwestycji pozostanie na poziomie dotychczasowym. Funkcjonowanie zakładu charakteryzować się będzie niewielkim oddziaływaniem na stan środowiska.

Wariant proponowany przez wnioskodawcę

Wariant ten zakłada realizację punktu skupu złomu metali i surowców wtórnych na części dz. nr  87/1. Elblągu przy ulicy Dojazdowej 11. Skala i rodzaj przedsięwzięcia zapewnia dotrzymanie standardów jakości środowiska oraz jest zgodny z dotychczasowym zagospodarowaniem terenu.

 

Racjonalny wariant alternatywny

Jako wariant alternatywny rozpatrywane mogą być zmiany w zakresie położenia kontenerów na złom.
5. Wykorzystywanie wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, 

Zużycie wody

Brak doprowadzenia wody do punktu. Woda dostarczana jest w bańkach 20l do celów spożywczych. 
Zużycie energii

Zużycie energii elektrycznej będzie znikome i obejmować będzie głównie potrzeby pomieszczenia socjalnego. Ogrzewanie pomieszczenia socjalnego odbywać się będzie za pomocą grzejnika elektrycznego. Szacowane zapotrzebowanie na energie elektryczną wyniesie maksymalnie około 250 kWh / m-c.

Zużycie paliw. – brak – nie stosuje się żądnych paliw
6. Rozwiązania chroniące środowisko

Ze względu na znikome oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko, nie wymaga ono zastosowania specjalnych rozwiązań chroniących środowisko. Ograniczenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zostanie osiągnięte poprzez:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia

Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia wymaga jedynie ustawienia 2 kontenerów stalowych o pojemności 36 m3 , na placu. W związku z powyższym etap realizacji przedsięwzięcia nie będzie powodował powstawania istotnych emisji substancji lub energii wprowadzanych do środowiska.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia

Rozwiązania chroniące środowisko na etapie eksploatacji przedsięwzięcia to
w szczególności:

· przedsięwzięcie nie będzie powodować znaczącej emisji do powietrza, jedynymi źródłami emisji będą środki transportu;
· transport odpadów z zakładu odbywać się będzie po nagromadzeniu odpowiedniej ich ilość co zmniejszy liczbę przejazdów;

· zbieranie odpadów odbywać się będzie w systemie kontenerów zabezpieczonych plandekami uniemożliwiającymi powstawanie ewentualnych odcieków, które mogły by mieć negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne;

· praca w zakładzie odbywać się będzie wyłącznie w porze dnia;

· rozładunek i załadunek odpadów odbywać się będzie w sposób maksymalnie eliminujący powstawanie oddziaływania hałasowego;

· magazynowanie odpadów odbywać się będzie w wyznaczonych
i dostosowanych miejscach w kontenerach stalowych 
7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem istotnych emisji substancji lub energii wprowadzanych do środowiska. Jedynym źródłem emisji hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza będzie transport odbieranych odpadów do miejsc ich odzysku. Istotnym zagadnieniem na etapie eksploatacji przedsięwzięcia jest właściwa gospodarka zebranymi odpadami uwzględniająca właściwe magazynowanie oraz zagospodarowanie zebranych odpadów.

Na terenie przedsięwzięcia nie ma toalety z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji miejskiej- ustawiona została toaleta przenośna

 Wody opadowe z powierzchni nie są ujęte w system kanalizacyjny – spływ grawitacyjny bezpośrednio do ziemi. Powierzchnia, na której planowana jest inwestycja, nie jest i nie będzie zanieczyszczana substancjami ropopochodnymi. 
W przypadku awaryjnego pojawienia się filmu olejowego, zostanie on zasypany sorbentem przez pracownika, a następnie zebrany do szczelnego pojemnika i przekazany jako odpad niebezpieczny firmom posiadającym stosowne pozwolenia. W miejscu skupu odpad nie będzie cięty i w żaden inny sposób przerabiany. Odpad będzie zważony i przesortowany 
w zależności od rodzaju (kodu) odpadu, a następnie przeniesiony do kontenera na złom.

· Na etapie realizacji przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem istotnych emisji substancji lub energii wprowadzanych do środowiska na etapie realizacji przedsięwzięcia.

· Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia
W zakresie emisji do powietrza

- Nie dotyczy. Brak urządzeń powodujących emisję gazów do powietrza 
W zakresie gospodarki wodno – ściekowej
· Ścieki bytowe- Brak doprowadzenia wody- brak ścieków  socjalno-bytowych
· Ścieki opadowe

Nie są odprowadzane z terenu który nie jest utwardzony, wody opadowe są wodami umownie „czystymi”. Nie są ujęte istniejącym systemem kanalizacji opadowej – spływ grawitacyjny. Magazynowane odpady gromadzone będą wewnątrz przykrywanych kontenerów stalowych i budynku, stąd nie zachodzi zjawisko powstawania odcieków z miejsc magazynowania odpadów. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie mieć żadnego wpływu na ilość i jakość wód opadowych odprowadzanych z terenu nieruchomości.

W zakresie emisji hałasu

- Nie dotyczy - na terenie skupu nie będą używane żadne narzędzia maszyny powodujące powstawanie hałasu. 
W zakresie gospodarki odpadami

Rodzaje odpadów podlegających zbieraniu w związku z zamierzoną działalnością, zestawiono w poniższej tabeli.

	Kod klasyfikacji odpadów
	Rodzaj odpadów

	12 01 01
	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

	12 01 03
	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

	15 01 04
	Opakowania z metali

	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe

	17 04 01
	Miedź, brąz, mosiądz

	17 04 02
	Aluminium

	17 04 03
	Ołów

	17 04 04
	Cynk

	17 04 05
	Żelazo i stal

	17 04 07
	Mieszaniny metali

	17 04 11
	Kable inne niż wymienione w 17 04 10

	19 12 02
	Metale żelazne

	19 12 03
	Metale nieżelazne

	20 01 40
	Metale

	02 01 10
	Odpady metalowe


Wszystkie zebrane na terenie planowanego obiektu odpady magazynowane będą
w wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych miejscach w sposób selektywny do czasu przekazania ich odbiorcy zewnętrznemu.

Wszystkie zebrane odpady zostaną przekazane do odzysku, a w razie braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia, innym posiadaczom odpadów posiadającym zezwolenia / pozwolenia właściwych organów na gospodarowanie tymi odpadami.
Inne odpady „bytowe”  zbierane i przekazywane firmom oczyszczania miasta.
8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało transgranicznie na środowisko 

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Powiat elbląski zajmuje powierzchnię 143.055 ha, co stanowi 6% województwa warmińsko-mazurskiego. Użytki rolne wynoszą 88.000 ha, tj. 61,5%, lasy - 24.863 ha, tj. 17%, a wody i pozostałe grunty stanowią 21,5% powierzchni powiatu. Obszar ten zamieszkuje blisko 58 tys. osób, co stanowi 4 % ludności województwa, w tym 17 186 osób w miastach tj. 29,7%, na wsi 40722 osoby tj. 70,3%. Rzeźba terenu jest bardzo zróżnicowana - od depresyjnych terenów Żuław Wiślanych (najniższy punkt 1,8 m p.p.m. w Raczkach Elbląskich), do najwyższego wzniesienia na Wysoczyźnie Elbląskiej (197 m n. p. m. - Maślana Góra). Na terenie powiatu spotykamy wpływy klimatu morskiego (Żuławy) i kontynentalnego (Wysoczyzna Elbląska). W aspekcie geograficznym powiat elbląski leży na styku czterech mezoregionów:

•
Żuław Elbląskich (gm. Markusy, Gronowo Elbląskie, większość gm. Elbląg               i częściowo gm. Rychliki); 

•
Wysoczyzny Elbląskiej (gm. Tolkmicko, Milejewo i część gm. Elbląg); 

•
Równiny Warmińskiej (gm. Młynary, część gm. Pasłęk i Godkowo); 

•
Pojezierza Iławskiego (gm. Rychliki, część gm. Pasłęk i Godkowo).

Ze względu na rzeźbę terenu w powiecie elbląskim można spotkać krajobrazy: 

•
nadzalewowe (gm. Elbląg, Tolkmicko); 

•
deltowe (gm. Elbląg); 

•
jeziorno-bagienne (gm. Elblag, Markusy); 

•
równin i wzniesień morenowych (gm. Pasłęk); 

•
pagórków pojeziernych (gm. Godkowo); 

•
dolin i równin (dolina rzeki Baudy, Wąskiej i Pasłęki). 

W związku z występowaniem obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych utworzona jest sieć obszarów przyrodniczo cennych, prawnie chronionych. Stanowią je:

a) 8 rezerwatów przyrody: 

- leśne (Buki Wysoczyzny Elbląskiej, Kadyński Las, Dęby w Krukach Pasłęckich, Lenki); 

- ornitologiczne (Zatoka Elbląska, Jezioro Drużno); 

- faunistyczny ("Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce"); 

- florystyczne (Pióropusznikowy Jar); 

b) Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej;

c) 8 obszarów chronionego krajobrazu (ujście rzeki Nogat, Jezioro Drużno, Kanał Elbląski, rzeka Wąska i Bauda, część rzeki Pasłęki z rezerwatem "Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce");

d) 2 użytki ekologiczne i 452 pomniki przyrody.

Na terenie powiatu znajduje się wiele zabytków z okresu średniowiecza i wieków nowożytnych.

             W miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie występują tereny objęte szczególną ochroną w postaci parków narodowych z otuliną, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych z otuliną, pomników przyrody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych czy udokumentowanych stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt. 

Najbliższymi obiektami zabytkowymi podlegającymi ochronie i opiece konserwatorskiej – ale leżącymi poza zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia – są obiekty położone na terenie miasta Elbląg. 


Najbliżej położonym obszarem chronionym w ramach europejskiej sieci NATURA 2000 jest Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLC 280001 JEZIORO DRUŻNO, zlokalizowany w odległości kilkunastu kilometrów od miejsca planowanego przedsięwzięcia w kierunku południowym. 

W zasięgu prognoz istotnego oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko nie są zlokalizowane uzdrowiska, tereny uzdrowiskowe oraz tereny zielone podlegające ochronie.

Należy podkreślić, że przedmiotowy obiekt planowany jest do realizacji na terenie przeznaczonym zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania pod działalność przemysłowo usługowa, a funkcjonowanie przedsięwzięcia nie wpłynie w sposób negatywny na stan środowiska naturalnego.
Planowane przedsięwzięcie ma znikomy wpływ na środowisko, a obszary podlegające ochronie są znacznie oddalone od planowanego punktu skupu.
10. Czy planowane przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków unijnych?

Planowane przedsięwzięcie nie będzie dofinansowane ze środków unijnych. 

11. Informacja o czasie pracy punktu skupu złomu:

Punkt skupu złomu otwarty będzie w tygodniu w godzinach od 8-16.
 Przeładunek, załadunek kontenerów na samochód złomu ciężarowy odbywa się bardzo różnie w zależności od zapełnienia kontenerów – średnio raz na 2 tygodnie w godzinach pracy skupu.

12. Ilości i rodzaje zbieranych odpadów Mg/rok:
Kontenery z złomem przekazywane są na zasadzie wymiany  kontener pełen zabierany a pusty podstawiany. Rocznie wymian około 30.
	Kod klasyfikacji odpadów
	Rodzaj odpadów
	Mg/rok

	12 01 01
	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
	48

	12 01 03
	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
	50

	15 01 04
	Opakowania z metali
	40

	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	68

	17 04 01
	Miedź, brąz, mosiądz
	32

	17 04 02
	Aluminium
	49

	17 04 03
	Ołów
	30

	17 04 04
	Cynk
	24

	17 04 05
	Żelazo i stal
	260

	17 04 07
	Mieszaniny metali
	150

	17 04 11
	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
	20

	19 12 02
	Metale żelazne
	120

	19 12 03
	Metale nieżelazne
	80

	20 01 40
	Metale
	30

	02 01 10
	Odpady metalowe
	20


13. Informacja na temat wytworzonych odpadów
Odpady komunalne odbierane będą przez firmy specjalistyczne np:”Cleaner”, 

Zostanie podpisana umowa na odbiór odpadów. Przewidywana ilość wytworzonych odpadów komunalnych – odbierany jeden pojemnik na tydzień.
Załączniki:

1. Umowa najmu

2. wypisy rejestrów gruntów dot. działek na których realizowane będzie przedsięwzięcie, kopia pism w sprawie zakupu dzierżawy pozostałych gruntów

3. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

/podpis wnioskodawcy/

1

