Urząd Miejski 

ul. Łączności 1

82-300 Elbląg







Elbląg, dnia 06.08.2014
DGKiOŚ-ROŚ.6220.8.2014.BC

D E C Y Z J A

          Na podstawie art. 71, art. 73 ust.1, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 77, art. 79, art. 80, art. 82 
art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.), w związku z § 2 ust. 1, pkt.  3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)  oraz  art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. ul. Elektryczna 20a w Elblągu w imieniu której działa 
Pani Edyta Kowalewska  - ENERGA INVEST S.A. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa bloku gazowo – parowego o mocy elektrycznej ok. 115MWe w Elblągu wraz z infrastrukturą”, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
orzekam :
Określam następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia  „Budowa bloku gazowo – parowego o mocy elektrycznej ok. 115MWe w Elblągu wraz z infrastrukturą”, którego charakterystyka stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej ok. 115 MWe w Elblągu wraz z infrastrukturą. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie elektrociepłowni „Energa - Kogeneracja 
Sp. z .o.o. ul. Elektryczna 20 a, 82-300 Elbląg zakładu posiadającego instalację objętą pozwoleniem zintegrowanym i wchodzić będzie w skład tej instalacji.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.) uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

Rozporządzenie jw. do przedsięwzięć  mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza w § 2 ust. 1 pkt 3 – elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, o mocy cieplnej nie mniejszej niż 300 MW rozumianej jako ilość energii wprowadzanej w paliwie  do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu.
Planowane przedsięwzięcie zawarte jest w obszarze, dla którego Gmina Miasto Elbląg  posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłowego w rejonie rzeki Elbląg i ulicy Elektrycznej w Elblągu  uchwalonego uchwałą nr XVII/430/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18.09.2012r.
Zgodnie z ustaleniami w/w planu miejscowego wskazany teren inwestycji znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem P – tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej. 
W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami w/w planu miejscowego.
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

a) wszelkie prace związane z budową obiektów i instalacji należy prowadzić tylko w porze dziennej od 600 do 2200, 
b) zorganizować plac budowy i jego zaplecze oraz prowadzić drogi techniczne zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac przeprowadzić rekultywację,
c) masy ziemne powstające z wykopów w trakcie realizacji przedsięwzięcia w miarę możliwości wykorzystywać ponownie do kształtowania terenu, np.: wyrównywania powierzchni ziemi, pod warunkiem, że nie przekraczają standardów jakości gleby i standardów jakości ziemi określonych w przepisach szczególnych,
d) stosować przy budowie wyłącznie sprawne środki transportu oraz sprzęt zmechanizowany posiadający niezbędne atesty,
e) należy stosować gotowe mieszanki wytwarzane w wytwórniach, aby ograniczyć do minimum operacje mieszania kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy,
f) należy unikać koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilości maszyn i urządzeń pracujących jednocześnie,
g) wyburzenia prowadzić w sposób ograniczający emisję pyłu i hałasu do środowiska,
h) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, w tym minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie,
i) magazynować wytworzone odpady niebezpieczne w szczelnych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie substancji zawartych w tych odpadach, a następnie przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania wyspecjalizowanym firmom posiadającym zezwolenia w zakresie świadczonych usług, 
j) przedsięwzięcie nie może powodować przekroczeń norm akustycznych na terenach podlegających ochronie. W tym celu należy zastosować urządzenia o niskim poziomie mocy akustycznej i ewentualnie zaprojektować tłumiki akustyczne na urządzeniach będących źródłem przekroczeń norm hałasu w środowisku,
k) miejsce posadowienia zbiornika oleju oraz miejsce rozładunku oleju winno być utwardzone, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami gruntu i wyposażone w urządzenia lub środki do zbierania ewentualnych wycieków,
l) woda do celów chłodniczych winna być pobierana z rzeki Elbląg,
m)  ścieki ze stacji demineralizacji wody, przed wprowadzeniem do rzeki Elbląg, należy oczyszczać w  oczyszczalni ścieków wykonanej na potrzeby stacji, 
n) ścieki bytowe należy odprowadzać do istniejącej miejskiej kanalizacji sanitarnej,  
o) ścieki ze stacji dekarbonizacji i filtracji wody należy odprowadzać do nowej instalacji odwadniania osadów, odsączone wody z osadów należy zawracać do procesu dekarbonizacji,
p) kondensat z odwodnień i spustów z elementów instalacji przygotowania gazu odprowadzać do zbiornika stalowego, bezodpływowego, a następnie przekazywać, wyspecjalizowanym firmom posiadającym zezwolenia w zakresie świadczonych usług, do unieszkodliwiania,
q) wody opadowe i roztopowe odprowadzać do istniejącej, na terenie zakładu,   kanalizacji deszczowej,
r) wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do rzeki Elbląg należy oczyszczać w osadniku i separatorze,    
s) ścieki z mis transformatorów przed wprowadzeniem do kanalizacji winny być podczyszczane w separatorze, 
t) przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy uzyskać wymagane prawem pozwolenia
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy  z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.), w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt. 1, 10, 14 i 18 w/w ustawy. 
a) należy zastosować technologię oraz materiały budowlane przyjazne środowisku i posiadające wymagane prawem certyfikaty, 
b) emisja zanieczyszczeń do powietrza winna odbywać się poprzez nowe emitory. Każdy z kotłów wodnych winien być wyposażony w emitor o wysokości co najmniej 33 m i średnicy wylotu około 1,40 m, kocioł odzyskowy w emitor o wysokości co najmniej 45 m i średnicy około 4 m,  kocioł parowy w emitor o wysokości co najmniej 33 m i średnicy około 1 m,

c) należy zaprojektować zbiornik na olej opałowy o pojemności około 600 m3, 
d) miejsce rozładunku oleju oraz podłoże pod zbiornikiem oleju winno być wyposażone w szczelne, nieprzepuszczalne podłoże,
e) w kotłowni rezerwowo-szczytowej należy zaprojektować dwa zbiorniki o pojemności roboczej około 8 m3 na kondensat oraz zbiornik wody zasilającej o pojemności około 31 m3 
f) należy zastosować urządzenia o niskim poziomie mocy akustycznej i ewentualnie zaprojektować tłumiki akustyczne na urządzeniach mogących stanowić potencjalne źródło przekroczenia norm hałasu w środowisku, 
g) należy zaprojektować miejsca selektywnego gromadzenia odpadów, w tym odrębnie dla odpadów niebezpiecznych, 

h) należy zaprojektować zbiornik o pojemności około 4 m3 na kondensat z odwodnień i spustów z elementów instalacji przygotowania gazu,

i) należy zaprojektować fundament dla transformatorów jako skrzynię żelbetową opartą na palach fundamentowych, kolumnach żwirowo-cementowych lub gruntowo-cementowych wraz z instalacją odwodnienia mis z separatorem, 

j) należy zaprojektować instalację odwodnienia osadów ze stacji dekarbonizacji wody,
k) należy zaprojektować, w budynku przygotowania gazu, kanalizację odprowadzająca ścieki, 
l) należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków zakres robót oraz użytych materiałów w budynku starej kotłowni „Borsig”,  
m) należy wykonać badania geotechniczne podłoża gruntowego.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć  zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  – Prawo ochrony środowiska.

Nie określa się wskazanych powyżej wymogów, ponieważ przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do kategorii inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  – Prawo ochrony środowiska.
5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie określa się wskazanych powyżej wymogów, ponieważ

· miasto Elbląg leży w odległości około 50 km od najbliższej granicy Polski tj. granicy z Rosją oraz

· ze względu na dużą odległość przedmiotowego przedsięwzięcia od granicy Polski nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia.

6. Stwierdzenie konieczności wykonania: (a) kompensacji przyrodniczej, (b) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, (c) utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania 
Stwierdza się, że z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie wynika potrzeba:

a) wykonania kompensacji przyrodniczej,

b) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

c) konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Na podstawie sporządzonego raportu stwierdzono, że przy zastosowaniu opisanych w raporcie rozwiązań technicznych, eksploatacja przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska naturalnego, a jego oddziaływanie na środowisko będzie miało charakter lokalny.
7. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1, 10, 14 i 18 z zastrzeżeniem pkt. 4a i 4b ustawy  z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 j.t. ze zm.)
Nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235).
8. Stanowisko w sprawie obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej, jej zakresu i terminu przedstawienia.

Przedsięwzięcie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej  w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony terenów przed hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, ochrony środowiska gruntowo-wodnego. Analizę należy wykonać po upływie 1 roku od dnia oddania obiektu do użytkowania.
Powyższą analizę wraz z interpretacją wyników badań, a także z propozycją ewentualnych rozwiązań, mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony  środowiska po zaopiniowaniu przez  Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska należy  przedłożyć Prezydentowi Miasta Elbląg  w terminie 18 miesięcy od daty oddania inwestycji do użytkowania.
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 tj. ze zm.) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. 

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. ul. Elektryczna 20a w Elblągu w imieniu której działa Pani Edyta Kowalewska  - ENERGA INVEST S.A. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk zwróciła się wnioskiem z dnia 11.02.2014r. do Prezydenta Miasta Elbląg o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa bloku gazowo – parowego o mocy elektrycznej ok. 115MWe w Elblągu wraz z infrastrukturą”. 
Do wniosku załączone były :
· Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko „Budowa bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej ok. 115 MWe  w Elblągu” wykonany przez ATOMTERM S.A. Opole, styczeń 2014 r. (uzupełniony w marcu 2014 r.). 

· Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

· Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
· Wypis i wyrys z „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłowego w rejonie rzeki Elbląg i ulicy Elektrycznej w Elblągu  uchwalonego uchwałą nr XVII/430/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18.09.2012r.
Przedłożony wniosek spełniał wymogi art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 jt. ze zm.) i był podstawą do wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej ok. 115 MWe wraz z infrastrukturą. Projektowany blok gazowo-parowy składać się będzie z głównych urządzeń wytwórczych:
· kotła odzyskowego,
· turbiny gazowej z generatorem,
· turbiny parowej z generatorem,

· 3 kotłów wodnych rezerwowo-szczytowych,

· 1 kotła parowego rozruchowo-rezerwowego.
Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie wydzielonej działki w obrębie istniejącej elektrociepłowni „Energa-Kogeneracja Sp. z .o.o. ul. Elektryczna 20 a, 82-300 Elbląg, na działce ewidencyjnej nr 180/2, obręb 1 która jest własnością Energa Kogeneracja Sp. z o.o. Na cele realizacji bloku gazowo-parowego przewidziano konieczność wygospodarowania terenu o powierzchni minimum 0,3 ha. Inwestycję przewiduje się zlokalizować na terenie zajmowanym przez składowisko węgla nr 2, na części składowiska węgla nr 1 oraz w miejscu istniejących budynków: magazynu odzieżowego; warsztatu mechanicznego, warsztatu elektrycznego, magazynu smarów i olejów, wózkowni oraz części toru kolejowego a także odcinka estakady miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto przewiduje się wykorzystanie budynku starej kotłowni „Borsig”  na kotłownię rezerwowo-szczytową. 
W związku z tym, zakres robót oraz użytych materiałów w budynku starej kotłowni „Borsig” należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków
 Obszar przewidziany pod lokalizację bloku gazowo-parowego otoczony jest infrastrukturą techniczną elektrociepłowni. Wszystkie zlokalizowane w obrębie tego terenu obiekty są obiektami przemysłowymi pełniącymi funkcje technologiczne.
W raporcie przeanalizowano wariant polegający na nie podejmowaniu planowanego przedsięwzięcia, wariant lokalizacyjny, racjonalny wariant alternatywny. Nie zrealizowanie  planowanego przedsięwzięcia może spowodować, w najbliższej przyszłości, zmniejszenie produkcji energii, w związku z planowanym wyłączeniem kotłów  węglowych z eksploatacji. 
Przeanalizowano kilka wariantów lokalizacji planowanego przedsięwzięcia m.in.: tereny rolnicze za rzeką Elbląg w kierunku zachodnim od terenu elektrociepłowni, teren należący obecnie do zakładów meblarskich w bezpośrednim sąsiedztwie elektrociepłowni od strony północnej, tereny zlokalizowane przy ul. Żytniej, będące własnością Energa Kogeneracja. Ostatecznie zdecydowano się na lokalizację bloku gazowo-parowego na terenie istniejącej elektrociepłowni z uwagi na następujące okoliczności:
· istniejący teren elektrociepłowni spełnia wymagania terenowe pod analizowane nowe jednostki wytwórcze, których moc jest dopasowana do zapotrzebowania na ciepło sytemu ciepłowniczego,
· lokalizacja na terenie istniejącej elektrociepłowni będzie ingerencją w środowisko w znacznie mniejszym stopniu niż inwestycja typu greenfield,
· możliwe i zasadne jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury elektrociepłowni tj. wyprowadzenie mocy elektrycznej (do istniejącej rozdzielni R110 kV EC Elbląg) i cieplnej, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki paliwowej, infrastruktury drogowej i kolejowej, magazynowo-warsztatowej, układów zasilania potrzeb własnych i innych),
· możliwe jest dostarczenie paliw na teren elektrociepłowni,
· możliwa jest optymalizacja produkcji ciepła w poszczególnych źródłach na terenie elektrociepłowni.

Analizowano również dwa racjonalne warianty węglowobiomasowych bloków ciepłowniczych o mocach elektrycznych ok. 65 MWe i ok. 120 MWe, układ z trzema gazowymi silnikami spalinowymi o mocach po ok. 18 MWe każdy oraz wariant bloku gazowo-parowego trójwałowego (2KO+2TG+1TP) o mocy elektrycznej ok. 135 MWe z mokrą chłodnią wentylatorową i akumulatorem ciepła. Z punktu widzenia oddziaływania na środowisko warianty te niewiele różnią się od wariantu, na który ostatecznie inwestor się zdecydował, czyli blok gazowo-parowy dwuwałowy (1KO+1TG+1TP) o mocy elektrycznej ok. 115 MWe z mokrą chłodnią wentylatorową i akumulatorem ciepła. Wariant wybrany przez inwestora z uwagi na stosowanie paliwa gazowego oraz, jako rezerwę dla kotłowni szczytowej, oleju opałowego lekkiego, będzie najkorzystniejszym wariantem z punktu widzenia oddziaływania na środowisko, głównie w zakresie emisji pyłu i emisji hałasu.                 W zakresie oddziaływań na pozostałe komponenty środowiska oddziaływanie wariantów alternatywnych byłoby podobne.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 jt. ze zm.) jest Prezydent Miasta Elbląg.
Inwestor ubiega się o decyzję środowiskową przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane  
(Dz. U.2013.1409 jt.) wymienionej w art. 72 ust. 1,  pkt 1 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 jt. ze zm.)
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 jt. ze zm.) uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

Rozporządzenie jw. do przedsięwzięć  mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza w § 2 ust. 1 pkt. 3:  elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, o mocy cieplnej nie mniejszej niż 300 MW rozumianej jako ilość energii wprowadzanej w paliwie  do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu.

Przedsięwzięcie zalicza się więc do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Dla planowanego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W toku postępowania ustalono, że lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłowego w rejonie rzeki Elbląg i ulicy Elektrycznej w Elblągu  uchwalonego uchwałą nr XVII/430/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18.09.2012r.
 W dniu 19.03.2014r. organ przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia: „Budowa bloku gazowo – parowego o mocy elektrycznej ok. 115MWe w Elblągu wraz z infrastrukturą” na środowisko.
Zapewniono możliwość udziału społeczeństwa zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235 z późn. zm.).

Do publicznej wiadomości  podano informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wyznaczono termin 21 dni na składanie uwag i wniosków (ogłoszenie na stronie internetowej – 31.03.2014r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Elblągu – 28.03.2014 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg w Elblągu – 31.03.2014, w miejscu planowanego przedsięwzięcia 03.04.2014r. ). 

W wyznaczonym terminie do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w tej sprawie


W myśl art. 77 ust. 1 i 2 w/w ustawy jeżeli jest prowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania decyzji uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i zasięga opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Organ występujący o uzgodnienie lub opinię przedkłada raport o oddziaływaniu na środowisko.

Organ pismem z dnia 27.03.2014r. wystąpił do Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu o opinię przedkładając Raport.

Pismem Nr ZNS-4316/1/2014 z dnia 08.04.2014r. (data wpływu: 11.04.2014r.) Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Elblągu w zakresie wymagań sanitarno – higienicznych i zdrowotnych dla przedsięwzięcia wyraził opinię, że przy zachowaniu zasad i warunków określonych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko inwestycja nie stanowi zagrożenia dla ludzi i środowiska zarówno na etapie realizacji, jak i oddziaływania.
Organ pismem z dnia 27.03.2014r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji przedkładając Raport. 
Postanowieniem nr  WSTE.4242.13.2014.GK.3 z dnia 30.05.2014r. (data wpływu: 17.06.2014r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu uzgodnił realizację planowanego przedsięwzięcia określając warunki jego realizacji. 

W związku z powyższym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu. Zalecenia dla inwestora przedsięwzięcia wymienione w  uzgodnieniu i opinii dotyczące przedsięwzięcia zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Po zebraniu i rozpatrzeniu całego materiału dowodowego organ zważył co następuje:

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie wydzielonej działki w obrębie istniejącej elektrociepłowni „Energa-Kogeneracja Sp. z .o.o. ul. Elektryczna 20 a, 
82-300 Elbląg, na działce ewidencyjnej nr 180/2, obręb 1 która jest własnością Energa Kogeneracja Sp. z o.o. Na cele realizacji bloku gazowo-parowego przewidziano konieczność wygospodarowania terenu o powierzchni minimum 0,3 ha. Inwestycję przewiduje się zlokalizować na terenie zajmowanym przez składowisko węgla nr 2, na części składowiska węgla nr 1 oraz w miejscu istniejących budynków: magazynu odzieżowego; warsztatu mechanicznego, warsztatu elektrycznego, magazynu smarów i olejów, wózkowni oraz części toru kolejowego a także odcinka estakady miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto przewiduje się wykorzystanie budynku starej kotłowni „Borsig”  na kotłownię rezerwowo-szczytową. 
W związku z tym, zakres robót oraz użytych materiałów w budynku starej kotłowni „Borsig” należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
 Obszar przewidziany pod lokalizację bloku gazowo-parowego otoczony jest infrastrukturą techniczną elektrociepłowni. Wszystkie zlokalizowane w obrębie tego terenu obiekty są obiektami przemysłowymi pełniącymi funkcje technologiczne.

Teren ograniczony jest przez następujące obiekty elektrociepłowni:
· od północy: przez istniejące budynki: młynownia centralna, nastawnia,

· od wschodu: przez pomost skośny nawęglania,

· od południa: przez estakadę miejskiej sieci ciepłowniczej, budynek garażowo-socjalny,

· od zachodu: przez nową pompownię wody chłodzącej, tory kolejowe. 

Istniejący układ dróg wewnętrznych zapewnia odpowiedni dojazd do placu budowy oraz do projektowanych obiektów. Od strony zachodniej i południowej planowanej  lokalizacji bloku gazowo-parowego istnieje bocznica kolejowa. 
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej ok. 115 MWe wraz z infrastrukturą. Projektowany blok gazowo-parowy składać się będzie z głównych urządzeń wytwórczych:
· kotła odzyskowego,
· turbiny gazowej z generatorem,
· turbiny parowej z generatorem,

· 3 kotłów wodnych rezerwowo-szczytowych,

· 1 kotła parowego rozruchowo-rezerwowego.

Układ technologiczny będzie układem wielowałowym (multi-shaft), tzn. każda turbina będzie niezależnie napędzała współpracujący z nią generator. Paliwem będzie gaz ziemny wysokometanowy, o zakładanej wartości opałowej paliwa: 34,21 MJ/Nm3. Gaz ziemny nie będzie magazynowany na terenie planowanego przedsięwzięcia. Gaz ziemny zostanie doprowadzony rurociągiem do projektowanej stacji pomiarowej. Zakłada się, że stacja ta zostanie zlokalizowana na terenie wydzielonym z terenu Elektrociepłowni. Przyjęta przepustowość stacji pomiarowej wynosi 31500 Nm3/h, a ciśnienie gazu w miejscu włączenia do gazociągu źródłowego wynosi: pmin = 3,0 MPa, pmax = 8,4 MPa.

Projektowane parametry techniczne bloku są następujące:

· moc elektryczna nominalna turbozespołu TP bez uwzględnienia ciepłownictwa i produkcji pary technologicznej: 38,2 MWe,
·  moc elektryczna turbozespołu TP w pracy kogeneracyjnej (max. produkcja pary technologicznej i ciepła): 26,3 MWe,
· moc elektryczna nominalna turbozespołu TG: 81,1 MWe,
· moc elektryczna nominalna BGP (kondensacja): 119,3 MWe,
· moc elektryczna BGP w pracy kogeneracyjnej (zima): 107,4 MWe,
·  moc elektryczna BGP w pracy kogeneracyjnej (lato): 113,5 MWe,
· moc cieplna BGP w parze technologicznej: 12 MWt,
· moc cieplna BGP w wodzie sieciowej: 71,0 MWt,
· zużycie gazu: 24 454 Nm3/h,
· sprawność cieplna BGP brutto (kogeneracja, -13°C): 82,0%,
· parametry pary technologicznej: 1,2 MPa, 280°C,
· parametry wody sieciowej – sezon grzewczy: 122,2°C/ 61°,
· parametry wody sieciowej – okres letni: 70,5°C/ 40,5°C.
Kocioł odzyskowy będzie kotłem poziomym, dwuciśnieniowym z cyrkulacją naturalną. Regulacja temperatury pary odbywać się będzie w schładzaczu pary poprzez wtrysk wody zasilającej. Kocioł będzie połączony z dyfuzorem wylotowym turbiny gazowej przy pomocy kompensatora. Analogicznie, złącze kompensacyjne będzie łączyło kocioł odzyskowy                     z kominem. Spaliny z kotła będą odprowadzane pojedynczym kominem o średnicy 4 m                   i wysokości 45 m do powietrza. Turbina gazowa pod względem konstrukcyjnym jest układem jednowałowym; na wspólnym wale jest zabudowana sprężarka oraz wirnik turbiny. Turbina gazowa jest trójstopniowa, z łopatkami chłodzonymi powietrzem. Ukształtowanie przepływu spalin oraz powietrza izoluje wirnik od oddziaływania strumienia gorących spalin. Gazy wylotowe są odprowadzane z turbiny osiowym dyfuzorem wylotowym. Turbina parowa jest turbiną upustowo-kondensacyjną, posiada część wysokoprężną oraz wspólną część średnio i niskoprężną. Wszystkie części turbiny są umieszczone we wspólnym kadłubie. Wał turbiny poprzez przekładnię napędza  generator. Skraplacz turbiny parowej jest chłodzony wodą z zamkniętego głównego obiegu wody chłodzącej.  Gaz ziemny stanowiący paliwo dla bloku gazowo-parowego zostanie doprowadzony rurociągiem do stacji pomiarowej zlokalizowanej na terenie elektrociepłowni, skąd zostanie doprowadzony do budynku stacji przygotowania gazu. Wewnątrz budynku stacji gaz ziemny przechodzi  kolejne etapy uzdatniania poprzez urządzenia: 

· filtro-separatory – celem uzyskania odpowiedniej czystości gazu i odprowadzenia kondensatu. 
· przepływomierze,
· podgrzewacze – celem podniesienia temperatury gazu przed zredukowaniem do wymaganego ciśnienia, 
· zespół reduktorów/regulatorów, których zadaniem jest zapewnienie określonego ciśnienia i przepływu gazu,

W budynku stacji planuje się również zabudowę ciągu przygotowania gazu średniego ciśnienia, na potrzeby pracy wodnych kotłów rezerwowo-szczytowych i parowego kotła rozruchowego.  Ze stacji przygotowania, paliwo zostanie doprowadzone rurociągiem do stacji

podgrzewu gazu,  a następnie do turbiny gazowej. Gaz paliwowy średniego ciśnienia doprowadzony będzie rurociągami do palników kotłów wodnych i parowego. W budynku stacji przygotowania gazu umieszczone będą urządzenia filtracji, podgrzewu, redukcji ciśnienia, pomiaru gazu paliwowego i chromatograf. W rejonie stacji w obrębie ogrodzenia, poza budynkiem, znajdują się zespoły zaporowo upustowe rurociągów gazu na wyjściu i wejściu do stacji. Dodatkowo przewidziano miejsce do zabudowy sprężarek gazu. Sprężarki wykorzystane będą do podniesienia ciśnienia gazu ziemnego, w razie konieczności,  do wartości niezbędnej dla pracy lub startu turbiny. 

Planuje się odprowadzanie ciepła z bloku gazowo-parowego głównym układem wody chłodzącej o obiegu zamkniętym z mokrą chłodnią wentylatorową. Chłodnia będzie wyposażona w cztery celki. Woda ochłodzona z misy chłodni będzie doprowadzona trzema kanałami do króćców ssawnych pomp wody chłodzącej. W kanałach będą zamontowane zastawki kanałowe oraz demontowalne sita. W obiegu wody chłodzącej będą zainstalowane trzy pionowe, diagonalne pompy wody chłodzącej. Główny układ wody chłodzącej będzie odbierał ciepło od skraplacza oraz pomocniczego układu wody chłodzącej wyposażonego w chłodnice woda-woda. Pomocniczy układ wody chłodzącej będzie obiegiem zamkniętym,  wyposażonym w dwie pompy pomocniczego obiegu wody chłodzącej.  Pomocniczy układ wody chłodzącej (wody ruchowej) napełniony wodą zdemineralizowaną zapewni chłodzenie następujących urządzeń:
· chłodnice powietrzne generatora turbiny parowej,
· chłodnice powietrzne generatora turbiny gazowej,
· chłodnice oleju smarnego turbiny parowej,
· chłodnice oleju regulacyjnego turbiny parowej,
· łożyska pomp wody zasilającej,
· chłodniczki próbek,
· układ rozruchowy turbiny gazowej,
· detektor płomieni,
· chłodnice oleju smarnego turbiny gazowej.

W kotłowni rezerwowo-szczytowej zainstalowane będą trzy kotły wodne, wysokotemperaturowe o palnikach olejowo-gazowych, zasilanych olejem opałowym lekkim lub gazem ziemnym oraz kocioł parowy zasilany gazem ziemnym.

Kotły wodne będą kotłami typu płomienicowo-płomieniówkowymi, wyposażonymi w dwie płomienice oraz dwa zespoły palników każdy. Każdy kocioł będzie wyposażony w niezależny komin o średnicy około 1,4 m i wysokości co najmniej 33 m.  Kocioł parowy, będzie płomienicowo – płomieniówkowy z dwoma palnikami gazowymi, wyposażony w przegrzewacz pary. Spaliny z kotła parowego będą odprowadzane niezależnym kominem o średnicy około 1 m i wysokości co najmniej 33 m. Kotłownia rezerwowo-szczytowa będzie wykorzystywana do: 
· produkcji pary dla rozruchu bloku gazowo-parowego,

· produkcji pary technologicznej dla odbiorców zewnętrznych, w przypadku postoju pozostałych źródeł wytwórczych elektrociepłowni,
· produkcji ciepła – wody grzewczej sieciowej, w przypadku postoju pozostałych źródeł wytwórczych elektrociepłowni oraz w sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania na ciepło, których blok gazowo-parowy oraz blok biomasowy nie będą w stanie pokryć
W trakcie postępowania ustalono, iż przedłożony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko odpowiada pod względem struktury treści art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została oparta o ustalenia faktyczne 
i poglądy naukowo-badawcze zawarte w przedstawionym raporcie. 
Zgodnie z zapisami raportu realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z emisją substancji do powietrza, emisją hałasu, wytwarzaniem ścieków oraz odpadów.

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie realizacji przedsięwzięcia będą zanieczyszczenia o charakterze niezorganizowanym, powstające 
w czasie pracy sprzętu budowlanego. Podstawowym źródłem zanieczyszczeń gazowych 
i pyłowych na etapie eksploatacji będą emitory oraz ruch pojazdów na terenie zakładu.  
Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczących emisji hałasu. Hałas będzie miał zasięg lokalny, lecz może charakteryzować się dużym natężeniem. W związku z powyższym prace budowlane (ze względu na lokalizację budynków mieszkalnych) należy wykonywać tylko w godzinach dziennych (600 ( 2200). W miarę możliwości, urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie powinny pracować równocześnie. Uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą miały charakter średnioterminowy i ustąpią w momencie ukończenia prac budowlanych. W trakcie eksploatacji głównymi źródłami hałasu będzie praca zewnętrznych urządzeń wentylacji mechanicznej, transport samochodowy. Zgodnie z zapisami raportu i jego uzupełnieniami eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń norm jakości powietrza oraz  dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów chronionych zarówno w dzień jak i w nocy. Jednakże, tut. Organ stosując się do zasady przezorności, nałożył obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej dla oceny rzeczywistych oddziaływań w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu na tereny prawnie chronione (najbliższa zabudowa mieszkaniowa). Analizę należy wykonać po upływie l roku od dnia oddania obiektu do użytkowania i przedstawienia jej wyników właściwemu organowi ochrony środowiska i Państwowemu Granicznemu Inspektorowi Sanitarnemu w Elblągu, w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania. Analiza winna  uwzględniać w zakresie hałasu zarówno porę dnia jak i nocy. Pobór wody powierzchniowej z rzeki Elbląg do celów chłodniczych dla planowanego przedsięwzięcia  będzie zgodny z zapisami pozwolenia zintegrowanego i nie przekroczy wielkości tego pozwolenia. W celu zabezpieczenia środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami przewiduje, że ścieki ze stacji dekarbonizacji i filtracji wody będą odprowadzane do nowej instalacji odwadniania osadów stacji dekarbonizacji wody. Do tej instalacji odprowadzane będą również odsoliny z chłodni i pozostałe ścieki (m.in. ze zmywania). Wody odsączone z osadów w procesie ich odwadniania będą zawracane do procesu dekarbonizacji, zatem ścieki z tych procesów nie będą odprowadzane do środowiska. Instalacja odwodnienia mis transformatorów będzie zapewniać odprowadzenie czystych i zaolejonych wód opadowych i roztopowych ze stanowisk transformatora blokowego i odczepowego oraz wód po ewentualnej akcji gaśniczej, gromadzonych w misach. Ścieki zaolejone z mis transformatorów będą odprowadzone do separatora oleju. Po wstępnym oczyszczeniu w separatorze oczyszczone ścieki będą skierowane do sieci kanalizacji deszczowej.
W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne. Wszystkie wytwarzane odpady będą gromadzone w wyznaczonych
i oznakowanych miejscach, a następnie odbierane w celu ich odzysku bądź unieszkodliwienia przez wyspecjalizowane firmy. 

Ze względu na oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich oraz  zamknięcie się oddziaływania w granicach terenu stanowiącego własność inwestora, instalacja nie będzie wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie charakteryzuje się m.in.:
· zastosowaniem substancji o małym potencjale zagrożeń. Nie przewiduje się stosowania żadnych substancji wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 217, poz. 2141),
· efektywnym wytwarzaniem oraz wykorzystaniem energii. Do produkcji energii elektrycznej, energii cieplnej i pary technologicznej zastosowany zostanie nowoczesny blok gazowo-parowy, który charakteryzuje się wysokim stopniem wykorzystania energii chemicznej zawartej w paliwie,
· zapewnieniem racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie bloku gazowo-parowego oraz kotłów węglowych i parowego zapewni wysoką sprawność energetyczną a tym samym racjonalne zużycie paliw. W celu ograniczenia zużycia wody zaprojektowano główny układ wody chłodzącej o obiegu zamkniętym z mokrą chłodnią wentylatorową,
· zastosowaniem technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz zapewniającą możliwość odzysku powstających odpadów. W związku eksploatacją planowanego bloku gazowo-parowego powstawać będą stosunkowo niewielkie ilości typowych odpadów eksploatacyjnych, których dalsze przetwarzanie przez wyspecjalizowane firmy nie stanowi problemu. Nie będą powstawały odpady paleniskowe,
· niskim poziomem emisji. Przeprowadzone analizy w zakresie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska wykazały, że eksploatacja planowanego BGP nie spowoduje naruszenia standardów jakości środowiska,
· wykorzystywaniem porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej. Bloki gazowo-parowe od lat stosowane są zarówno w kraju, jak i za granicą. Technologie te są wskazywane jako zalecane w dokumencie referencyjnym BAT,
· nowoczesnością stosowanych rozwiązań, które uwzględniają wymagania BAT oraz postęp naukowo-techniczny.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w rejonie wodnym Dolnej Wisły zaliczonym do obszaru dorzecza Wisły, dla którego obowiązuje plan gospodarowania wodami. Zgodnie z zapisami raportu i uzupełnienia, zarówno realizacja jak i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na Obszarze Dorzecza Wisły dla Regionu wodnego Dolna Wisła. Budowa bloku gazowo-parowego nie spowoduje zmian zarówno ilościowych jak i jakościowych wód regionu wodnego Dolnej Wisły, zatem nie przyczyni się do zmiany obecnie występującego potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych. Budowa i eksploatacja bloku gazowo-parowego nie spowoduje wprowadzenia do wód powierzchniowych związków azotu i fosforu, powodujących przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego. Nie zostaną zakłócone biologiczne stosunki w środowisku wodnym oraz jakość wód Wisły od Wdy do ujścia. Budowa i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, a co za tym idzie nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego jednolitej części wód podziemnych. Nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Najbliższe obszary to w odległości ok. 4,3 km  specjalny obszar ochrony ptaków Zalew Wiślany PLB280010 i w odległości ok. 4,2  Jezioro Drużno kod PLB280013 wyznaczone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25 poz. 133 z późniejszymi zmianami) oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH 280007 i Jezioro Drużno PLH280028) o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późniejszymi zmianami). W ocenie tut. organu, w łączności z charakterem i charakterystycznymi parametrami technicznymi przedsięwzięcia, upoważnione jest twierdzenie, że przedsięwzięcie nie będzie powodowało znaczącego negatywnego wpływu na ww. obszary Natura 2000 ani zagrożenia dla gatunków roślin, zwierząt i siedlisk, dla których ochrony powołane zostały te obszary. Zarówno prace dotyczące realizacji przedsięwzięcia, jak też normalna eksploatacja nie spowodują takich zjawisk w środowisku przyrodniczym, które mogłyby wywrzeć znaczące oddziaływanie na obszary Natura 2000.
Z uwagi na fakt, że posiadane na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informacje na temat przedsięwzięcia pozwalają wystarczająco ocenić jego wpływ na środowisko, realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych skutków dla obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody oraz nie istnieje ryzyko kumulowania się oddziaływań, po przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 77 ust. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku … organ stwierdził, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga  przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Niemniej jednak, zgodnie z art. 88 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli organ administracji architektoniczno – budowlanej uzna, że we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, może stwierdzić konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nałożyć na inwestora obowiązek sporządzenia raportu, jednocześnie określając jego zakres. Przedmiotowe przedsięwzięcie, po oddaniu do eksploatacji, przy wielkości emisji  substancji i energii określonych w raporcie nie powinno stwarzać uciążliwości i zagrożenia dla stanu środowiska.

Przedsięwzięcie będzie eksploatowane z uwzględnieniem postępu technologicznego i rozwoju wiedzy w tym zakresie. Załączone do wniosku dokumenty, w tym raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dowodzą, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem opisanych w raporcie założeń technicznych, technologicznych i organizacyjnych oraz warunków podanych w niniejszej decyzji, nie spowoduje  naruszenia obowiązujących wymagań ochrony środowiska.
Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego, ani poważnych awarii.

Ze względu na dużą odległość przedsięwzięcia (około 50 km) od granicy Rosji wyklucza się transgraniczne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.                        W związku z tym nie jest wymagane i nie prowadzono postępowania dot. transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Nie przewiduje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia, ponieważ przy zastosowaniu opisanych w raporcie rozwiązań technicznych, eksploatacja planowanego bloku gazowo-parowego z infrastrukturą nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska naturalnego, a jego oddziaływanie na środowisko będzie miało charakter lokalny i ograniczy się do terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. 

W niniejszej decyzji uwzględniono wymagania zawarte w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235 z późn. zm.), w tym w szczególności określono warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie, których spełnienie ograniczy oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Uwzględnienie w projekcie budowlanym przedstawionych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko i w decyzji rozwiązań technicznych, warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia daje gwarancję, że zamierzona inwestycja spełni wymogi stawiane przez przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 j.t. ze zm.)  oraz ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 jt. ze zm.)
Realizacja inwestycji zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w niniejszej decyzji, a także późniejsza eksploatacja obiektów powstałych w wyniku przedsięwzięcia nie zwalnia inwestora ze stosowania przepisów w sprawie warunków technicznych ustanowionych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.2013.1409 jt.), 
z uzyskania wymaganych prawem zezwoleń, opinii i uzgodnień, z realizacji obowiązków wynikających wprost z przepisu prawa, w tym w szczególności z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 jt. ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 145.2012 jt. ze zm.). 

Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, uwzględniając wniosek strony, w oparciu o wskazane we wstępie przepisy, biorąc pod uwagę stan faktyczny na  podstawie art. 71, art. 73 ust.1, art. 75 ust 1 pkt. 4, art. 77, art. 79, art. 80, art. 82, art. 85 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 jt.  ze zm..) orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Opłatę skarbową za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pobrano na podstawie art. 4  i art. 5 ustawy z dnia  16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2012.1282 z późn. zm.).w kwocie 205 zł (słownie: dwieście pięć złotych) - wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu w dniu  10.02.2014r.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi jako załącznik Nr 1 integralną część decyzji.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bożena Jolanta Warzecha 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
 w Departamencie Gospodarki Komunalnej 
 i Ochrony Środowiska
Otrzymują:
1. Inwestor - ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. 
ul. Elektryczna 20a w Elblągu w imieniu której działa Pani Edyta Kowalewska  - ENERGA INVEST S.A. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
2. a/a [11909/2014P]

Do wiadomości:
1. Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Elblągu, ul. Gen.J.Bema 17,                 82-300 Elbląg
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1, Elbląg.
3. Departament Urbanistyki i Architektury w/m
Liczba stron postępowania powyżej 20 – obwieszczenie o wydaniu decyzji  ogłoszono w BIP  Urzędu Miejskiego  w Elblągu w lokalnej prasie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Elblągu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg i w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
PAGE  
16

