WOJEWÓDZKI   INSPEKTORAT   OCHRONY  ŚRODOWISKA

W   OLSZTYNIE

DELEGATURA  W  ELBLĄGU

INFORMACJA  O  STANIE  ŚRODOWISKA

W 2014 ROKU NA OBSZARZE ELBLĄGA

| Materiał przygotowano: w Dziale Monitoringu Delegatury WIOŚ w Elblągu | Kierownik Delegatury w Elblągu mgr inż. Krystyna Wątroba |
| --- | --- |

Elbląg,  sierpień 2015

Spis treści

I. WSTĘP	3

II. MONITORING ŚRODOWISKA	3

II.1. Wody powierzchniowe	3

II.1.1. PLRW200005499 Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno	3

II.2.2. PLRW20001754529  Kumiela	4

II.3. Ścieki komunalne	5

II.3.1. Ścieki przemysłowe	7

II.4. Monitoring powietrza	8

II.4.1. Emisja punktowa	8

II. 4. 2. Roczna ocena jakości powietrza	10

II.5. Gospodarka odpadami	13

II. 5.1. Odpady komunalne	13

II.5.2. Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie	13

II.5.3. Odpady przemysłowe	14

II.5.4. Odpady niebezpieczne pochodzące z sektora gospodarczego	15

II. 6.  Zagrożenie środowiska hałasem	16

II.6.1. Hałas instalacyjny (przemysłowy)	16

II.6.2. Hałas komunikacyjny	18

II.7. Monitoring pól elektromagnetycznych (PEM)	18

III. DZIAŁALNOŚĆ INSPEKCYJNA	18

# I. WSTĘP

W 2014 roku, na obszarze Elbląga, realizowano badania monitoringowe związane z badaniami i oceną jakości:

- wód powierzchniowych (rzeki),

- powietrza,

- hałasu przemysłowego,

- pól elektromagnetycznych (PEM).

Zgromadzone w zakresie monitoringu informacje dotyczyły również jakości i ilości ścieków odprowadzanych z punktowych źródeł zanieczyszczeń, wielkości emisji zanieczyszczeń do środowiska z podmiotów korzystających ze środowiska oraz gospodarki odpadami na terenie miasta.

Informacja o stanie środowiska w 2014 roku została przygotowana oparciu o wyniki badań monitoringowych, automonitoringowych (prowadzonych przez podmioty gospodarcze) oraz ustaleń dokonanych w trakcie działalności kontrolnej.

# II. MONITORING ŚRODOWISKA

## II.1. Wody powierzchniowe

### II.1.1. PLRW200005499 Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno

Jednolita część wód o nazwie „Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno” obejmuje  powierzchnię zlewni wynoszącą 501,9 km2. Długość cieków w jcw wynosi 197,25 km. Rzeka Elbląg należy do dorzecza Wisły w regionie wodnym Dolnej Wisły.  Średni  przepływ rzeki w przekroju ujściowym wynosi 8,6 m3/s.

Poziom wód w rzece uzależniony jest od dopływu z dorzecza oraz stanu wody na Zalewie Wiślanym. Przy silnych wiatrach z kierunku północnego i północno-wschodniego następuje cofka i wlewanie słonawych wód zalewowych do rzeki. Kierunek przepływu wody jest wtedy odwrotny tj. od Zalewu do jeziora Drużno, czyli w górę rzeki. Zmiany kierunku przepływu wód w rzece powodują duże wahania zasolenia oraz resedymentację osadów dennych.

Elbląg skupia w sobie wszystkie niekorzystne cechy rzeki nizinnej i skanalizowanej, które decydują o stanie czystości oraz intensywności procesów samooczyszczania: minimalny spadek, leniwy przepływ a czasami jego brak, postępująca eutrofizacja powodująca zarastanie dna i brzegów oraz duża ilość osadów dennych.

Dorzecze rzeki Elbląg posiada rozgałęziony układ hydrograficzny, a przeważającą jego część stanowi zlewnia jeziora Drużno. Bezpośrednio do rzeki Elbląg wpływa kilka niewielkich cieków (Fiszewka, Tyna, Kumiela i Babica ). Główne zasilanie rzeki Elbląg pochodzi z jeziora Drużno.

Według podziału Polski na krainy naturalne, zlewnia rzeki leży w obrębie czterech jednostek fizyczno-geograficznych: Żuław Wiślanych, Pojezierza Iławskiego, Wysoczyzny Elbląskiej i Równiny Warmińskiej.	Jcw „Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno”  leży na obszarze objętym ochroną Natura 2000 Zalew Wiślany PLB280010, Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH280007), Jezioro Drużno PLB280013 i Jezioro Drużno (PLH280028). W północno-wschodniej części zlewni znajduje się Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Ponadto na obszarze zlewni występują cztery rezerwaty przyrody (Jezioro Drużno, Zatoka Elbląska, Dęby w Krukach Pasłęckich, Lenki) oraz pięć obszarów chronionego krajobrazu (Jeziora Drużno, Rzeki Dzierzgoń, Kanału Elbląskiego, Rzeki Wąskiej, Rzeki Nogat).

Rzeka Elbląg wykorzystywana jest jako szlak żeglugowy.  Poprzez Kanał Jagielloński i Nogat posiada połączenie z Wisłą a Kanałem Elbląskim łączy się z Ostródą i Iławą. Na rzece znajduje się Port Morski w Elblągu. Woda z rzeki pobierana jest do celów technologicznych przez zakłady przemysłowe miasta Elbląga a w okresach suszy, za pomocą systemu melioracyjnego, może być wykorzystana do nawadniania obszarów rolniczych na Żuławach.

Do jcw „Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno”odprowadzane są ścieki z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni z miasta Elbląga w ilości ok. 19350 m3/d. Dodatkowo ładunek zanieczyszczeń wprowadzany  jest za pośrednictwem licznych dopływów.

Badania jakości wody w 2014 roku prowadzono w zakresie monitoringu operacyjnego i obszarów chronionych  w ppk „Elbląg-Nowakowo”.

Klasyfikacja jednolitej części wód „Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno” w oparciu o elementy biologiczne i fizykochemiczne  oraz specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne z grupy 3.6. wskazuje na  zły stan ekologiczny o czym zadecydowały elementy biologiczne (makrobezkręgowce bentosowe). Stan chemiczny określono jako poniżej dobrego (związki tributylocyny – 2012 r., WWA – benzo(g,h,i)perylen, indenol (1,2,3-cd)piren) – 2014 r.). Wymagania dla obszarów chronionych nie zostały spełnione.

STAN JCW  „ELBLĄG OD MŁYNÓWKI DO UJŚCIA WRAZ Z JEZ. DRUŻNO” OCENIONO JAKO ZŁY.

### II.2.2. PLRW20001754529  Kumiela

Kumiela, zwana potocznie Dzikuską, jest rzeką II rzędu, prawobrzeżnym dopływem rzeki Elbląg. Długość rzeki wynosi 16,9 km.  Zlewnia jednolitej części wód „Kumiela”  zajmuje powierzchnię 54,1 km2, w której długość cieków wynosi 26,9 km. Jcw należy do dorzecza Wisły w regionie wodnym Dolnej Wisły.  Przepływ średni w przekroju ujściowym wynosi 0,28 m3/s. Kumiela wypływa z Jeziora Starego położonego na wysokości 172,6 m n.p.m. i w swoim biegu przepływa przez zbiornik zaporowy nazywany Jeziorem Goplenica. Najważniejszym i największym dopływem Kumieli  jest Srebrny Potok. Zasilana jest także wodami Jeziora Martwego. Od źródeł aż do zabudowy miejskiej, Kumiela płynie przez lasy.  Dolny odcinek rzeki,  przechodzący przez miasto Elbląg, jest skanalizowany a ujściowy - dodatkowo obwałowany.

Przeważająca cześć jcw położona jest w obrębie Wysoczyzny Elbląskiej. Tylko niewielki skrawek znajduje się na Żuławach Wiślanych.  Na  obszarze jcw  występuje zróżnicowana rzeźba z przewagą falistej, porozcinanej głębokimi dolinami erozyjnymi.

Przeważająca część zlewni położona jest w obrębie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej - Wschód  i Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód.

W górnym odcinku jcw „Kumiela” znajdują się studnie głębinowe stanowiące czwartorzędowe ujęcie wodne dla miasta Elbląga.

Kumiela jest odbiornikiem ścieków z Nadleśnictwa  Elbląg  w ilości 0,5 m3/d (z informacji zakładu) oraz wód opadowych z terenu miasta. Na ujściowym odcinku rzeki znajduje się wylot awaryjny z przepompowni  ścieków z osiedla mieszkaniowego Zatorze.

Badania jakości jcw „Kumiela” w 2014 roku prowadzono w ramach monitoringu operacyjnego i obszarów chronionych w ppk „Elbląg-Zatorze”.

Wyznaczony na podstawie elementów biologicznych i fizykochemicznych potencjał ekologiczny jednolitej części wód „Kumiela”  oceniono jako dobry. Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych wykazała, że warunki zostały dotrzymane. Nie wykonano oceny jednolitej części wód „Kumiela”  z uwagi na ograniczony rodzajem monitoringu zakres badań.

## II.3. Ścieki komunalne

Czynnikiem stanowiącym największe zagrożenie dla stanu jakości wód jest działalność antropogeniczna człowieka. Do głównych presji wywieranych przez człowieka na środowisko wodne zaliczyć należy wprowadzanie do wód powierzchniowych ścieków.

W 2014 roku do wód powierzchniowych z miasta odpłynęło  ogółem 7062,6  tys. m3 oczyszczonych ścieków komunalnych z czego 99,997% stanowiły ścieki   odpływające  do rzeki Elbląg  z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Elblągu.

Tabela. 1. Ilość ścieków oraz ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych odprowadzonych  w  2014 roku do wód powierzchniowych  z punktowych źródeł zanieczyszczeń zlokalizowanych na terenie miasta Elbląga

| Nazwa jednostki organizacyjnej | Odbiornik ścieków | Sposób oczyszczania ścieków / ilość ścieków (m³/d) | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany do środowiska (kg/d) | Pochodzenie informacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Elblągu ul. Rawska 2-4 oczyszczalnia w Elblągu | Rzeka Elbląg | mechaniczno-biologiczna; denitryfikacja Q = 19349 m3/d | BZT5 - 100,134 ChZT-Cr – 740,118 kg/d Zawiesina og. – 141,735 kg/d Nog. – 150,684 kg/d Pog. 9,981 kg/d | Dane dot. wyników pochodzą z automonitoringu, ilość ścieków z informacji zakładu o zakresie korzystania ze środowiska (za rok 2014) |
| Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg ul. Marymoncka 5 | Rzeka Kumiela | Mechaniczno-biologiczna Q – 0,49 m3/d | Brak danych | Dane o ilości ścieków z informacji przesłanej przez Nadleśnictwo. Eksploatator uchyla się od obowiązku przesyłania wyników dot. jakości ścieków. |

Tabela 2. Ilość ścieków oraz ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych odprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu Elbląg w latach 2010-2014

| Rok | Ilość ścieków tys. m3/rok | BZT5 | ChZT-Cr | Zawiesina ogólna | Azot ogólny | Fosfor ogólny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg/rok |  |  |  |  |
| 2010 | 7971 | 32,0 | 299,1 | 46,0 | 50,7 | 4,9 |
| 2011 | 8423 | 29,9 | 316,3 | 40,5 | 54,2 | 4,5 |
| 2012 | 8255 | 37,4 | 381,2 | 68,3 | 43,3 | 4,2 |
| 2013 | 8239 | 42,4 | 317,3 | 75,5 | 65,8 | 5,3 |
| 2014 | 7062,6 | 36,5* | 270,1* | 51,7* | 55,0* | 3,6* |

* Ładunki zanieczyszczeń obliczone tylko na podstawie danych z EPWiK

Rys. 1. Ilość oczyszczonych ścieków komunalnych odprowadzanych do wód powierzchniowych

z terenu Elbląga w latach 2010-2014

Rys. 2. Wielkość ładunków zanieczyszczyszczeń w ściekach odprowadzanych do wód powierzchniowych z obszaru Elbląga w latach 2010-2014

Tabela  3.  % redukcji ładunków zanieczyszczeń w odprowadzonych ściekach (2014) w stosunku do roku 2013

|  | BZT5 | ChZT-Cr | Zawiesina ogólna | Azot ogólny | Fosfor ogólny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % redukcji | 14,1 | 14,9 | 31,5 | 16,5 | 32,1 |

Wyniki badań jakości ścieków komunalnych wykonywane w ramach automonitoringu przez w/w zakłady, nie wykazywały przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w posiadanych pozwoleniach.

### II.3.1. Ścieki przemysłowe

W 2014 roku  z terenu miasta odprowadzono ogółem 20755,1 tys.m3 ścieków przemysłowych  (wody pochłodnicze, ścieki technologiczne i wody popłuczne), z czego 98,2% stanowiły wody pochłodnicze.

Ścieki przemysłowe pochodziły z następujących podmiotów (dane w oparciu o informację  z zakładu zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji z dnia 19 listopada 2008 roku (Dz.U. Nr 215, poz. 1366)):

- Energa Kogeneracja Sp. z o.o. – 20502,6 tys. m3/rok, (w tym: 20387,1 tys. wód pochłodniczych (wylot W3); 61,5 tys. m3/rok ścieków technologicznych z SUW (wylot W1); 54,0 tys. m3/rok wód popłucznych, opadowych i pochłodniczych  (wylot W2).

- Odlewnia Elzamech Sp. z o.o. – 85,95 tys. m3/rok (wody pochłodnicze)

- Alstom Power Sp. z o.o. -  166,55 tys. m3/rok (wody pochłodnicze)

Badania automonitoringowe wykazały że w ściekach przemysłowych nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych ustalonych w pozwoleniach wodno-prawnych zakładów.

Rys. 3. Struktura ścieków odprowadzanych z Elbląga  do wód powierzchniowych w 2014

## II.4. Monitoring powietrza

Zanieczyszczenia powietrza są globalnym zagrożeniem dla środowiska. W ich wyniku powstają takie zjawiska jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, smog czy efekt cieplarniany.

Rozkład emisji substancji gazowych i pyłowych w znaczącym stopniu odpowiada charakterowi zagospodarowania terenu. Zanieczyszczenia powietrza stanowią gazowe i pyłowe substancje emitowane do atmosfery w tym: dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon oraz pyły.

W zależności od ilości emitowanych substancji źródła zanieczyszczeń można podzielić na:

- punktowe – powstają w wyniku energetycznego spalania paliw oraz przemysłowych procesów technologicznych;

- powierzchniowe (rozproszone) – suma emisji z palenisk domowych, oczyszczania ścieków w otwartych urządzeniach oczyszczających i składowania odpadów.

- liniowe - emisja komunikacyjna z transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i lotniczego.

### II.4.1. Emisja punktowa

Obliczenie wielkości emisji do powietrza przez podmioty zlokalizowane na terenie Elbląga wykonano w oparciu o informacje o zakresie korzystania ze środowiska na podstawie danych z 69 zakładów.

W 2014 roku z  wyżej wymienionych zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie Elbląga do powietrza wyemitowano ogółem:

- Pył ogółem - 84 Mg

- Dwutlenek siarki (SO2) - 1011 Mg

- Tlenek węgla (CO) – 157 Mg

- Tlenki azotu (NOx) w przeliczeniu na NO2 - 597 Mg

Tabela 4. Porównanie emisji  do powietrza podstawowych zanieczyszczeń z terenu Elbląga

w latach 2010-2014

| Rok | Pył ogółem [Mg] | Dwutlenek siarki [Mg] | Tlenki azotu w przeliczeniu na NO2 [Mg] | Tlenek węgla [Mg] | Gazy ogółem [Mg] | Pyły i gazy ogółem [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 135 | 1244 | 651 | 149 | 2044 | 2179 |
| 2011 | 159 | 1241 | 617 | 125 | 1983 | 2142 |
| 2012 | 157 | 1209 | 668 | 110 | 1987 | 2144 |
| 2013 | 92 | 1158 | 600 | 90 | 1748 | 1840 |
| 2014 | 84 | 1011 | 597 | 157 | 1765 | 1849 |

W porównaniu z rokiem 2013 odnotowano spadek wielkości emisji w podstawowych wskaźnikach zanieczyszczeń – pyłu ogółem o 8,7% i dwutlenku siarki o 12,7%. Emisja tlenków azotu pozostawała na niezmienionym poziomie. Wyjątek stanowił znaczny, blisko 4-krotny, wzrost emisji tlenku węgla spowodowany zwiększoną emisją  tego zanieczyszczenia z Alstom Power Sp. z o.o. (instalacja żarzaków oraz z pieców łukowych).

Rys. 4. Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza z terenu Elbląga w latach 2010 - 2014

Podobnie jak w latach wcześniejszych, emisja ze źródeł energetycznych z zakładów przemysłowych stanowiła główne źródło emisji pyłów, dwutlenku siarki, tlenku węgla i tlenków azotu na terenie Elbląga. Największe ilości zanieczyszczeń przemysłowych do powietrza pochodzą z ENERGI Kogeneracji Sp. z o.o.,  Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i Alstom Power Sp. z o.o.

Przyczyną wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze jest działalność człowieka. Rozwój przemysłu wiąże się nieuchronnie ze spalaniem, do celów energetycznych i transportowych, ogromnej ilości paliw (węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny). Głównym produktem ich spalania jest dwutlenek węgla odgrywający dużą rolę w kształtowaniu zmian klimatycznych.

Na terenie Elbląga największe ilości CO2 do powietrza emitują  Energa Kogeneracja Sp. z o.o.  -  (art. 90 % emisji ogółem) oraz Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (art. 7% emisji ogółem).

Rys.5 Wielkość emisji dwutlenku węgla na terenie Elbląga w latach 2010 – 2014

### II. 4. 2. Roczna ocena jakości powietrza

Podstawową oceną jakości powietrza, służącą do stwierdzenia zachowania norm jakości, a w przypadku ich niedotrzymania, do wdrożenia programów naprawczych, jest coroczna ocena jakości powietrza w strefie wykonywana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w oparciu o art. 89 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 roku.

Roczna ocena jakości powietrza w strefie miasto Elbląg w 2014 roku została wykonana w układzie stref, zgodnie z wytycznymi opracowanymi na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie „Wytyczne do rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonanej wg zasad określonych w art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE i dyrektywy 2004/107/WE”.

Miasto Elbląg położone jest na obszarze strefy miasto Elbląg, w której ocenę jakości wykonano pod kątem ochrony zdrowia ludzi, z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031) i dyrektywy 2008/50/WE.

W ubiegłym roku ocenę wykonano w oparciu o dane pochodzące z pomiarów prowadzonych na stacji badania jakości powietrza zlokalizowanej w Elblągu przy ul. Bażyńskiego. Do oceny uwzględniono również wyniki pomiarów benzenu  ze stacji w Olsztynie.

Dane w postaci sprawozdań zgromadzono w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w Pracowni w Olsztynie oraz w elektronicznej bazie JPOAT 2.0.

Dane ze stacji monitoringu powietrza udostępnione są na stronie internetowej  http://www.wios.olsztyn.pl:82/.

Ocena jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia ludzi obejmuje analizę stężeń 11 wskaźników: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), ozonu (O3), pyłu PM10, pyłu PM 2.5, kadmu, niklu, ołowiu, arsenu oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Tabela 5. Klasyfikacja strefy miasto Elbląg ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia ludzi.

| Nazwa strefy/Kod strefy | Klasa dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| miasto Elbląg (PL 2802) | SO2 | NO2 | CO | PM10 | PM 2.5 | C6H6 | Pb | As | Cd | Ni | B(a)p | O3 | C - przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu D2 - niedotrzymanie poziomu dla ozonu w przypadku celu długoterminowego (2020) |
|  | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A (D2) |  |

Tabela 6. Wyniki badań zanieczyszczeń powietrza w Elblągu w latach 2010 – 2014

| Substancja |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | µg/m3 | 1h max | 62,5 | 42,4 | 55,9 | 49,5 | 68 |
|  |  | 24h max | 25 | 10,6 | 22,5 | 20,4 | 12 |
|  |  | śr. roczna | 5,78 | 2,14 | 3,7 | 3 | 3,3 |
| NO2 | µg/m3 | 1h max | 132,7 | 165,4 | 101,3 | 94,1 | 80 |
|  |  | śr. roczna | 13,72 | 15,2 | 14,1 | 11,7 | 13 |
| PM10 | µg/m3 | 24h max | 148,9 | 80,1 |  |  |  |
|  |  | śr. roczna | 26,5 | 24,6 | 25,9 / 24m | 24,6/22,9m | 26,3*/24,2m |
|  | ilość przekroczeń 24h max |  | 37 | 24 | 20 / 16m | 18/18m | 17*/21m |
| CO | µg/m3 | 8h max | 2257 | 1780 | 1969 | 3238 | 1640 |
| O3 | µg/m3 | 8h max | 130,5 | 133,6 | 138,4 | 136,1 | 133,8 |
|  | ilość przekroczeń 8h max |  | 8 | 12 | 14 | 4 | 6 |
| C6H6 | µg/m3 | śr. roczna | 1,58 | 0,6 | b.d. | b.d. | b.d. |
| B(A)P Benzo(a) piren | ng/m3 | śr. roczna | 2,56 | 2,84 | 3,3 | 1,7 | 2,9 |
| PM2,5 | µg/m3 | śr. roczna | 17,6m | 17,6m | 18,0m | 16,2m | 15,5m |

Klasyfikacja strefy miasto Elbląg w 2014 roku:

- Ze względu na ochronę zdrowia ludzi, z uwagi na brak przekroczeń poziomów dopuszczalnych w zakresie stężeń zanieczyszczeń SO2, tlenków azotu, CO, benzenu, pyłu PM2.5, pyłu PM10 oraz ołowiu  a także  brak przekroczeń poziomu docelowego arsenu, kadmu, niklu, ozonu w powietrzu - strefę zakwalifikowano do klasy A,

- W aspekcie ochrony zdrowia ludzi, ze względu na przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 strefę zakwalifikowano do klasy C,

- Ze względu na przekroczenie wartości celu długoterminowego określonego dla ozonu, strefę zakwalifikowano do klasy D2 w aspekcie ochrony zdrowia ludzi.

Rys.6. Średnie roczne stężenie pyłu PM10 ze stacji tła miejskiego zlokalizowanej przy ul. Bażyńskiego w Elblągu (źródło WIOŚ Olsztyn).

W 2013 roku został opracowany Program Ochrony Powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w strefie miasto Elbląg. W 2015 roku Urząd Marszałkowski w Olsztynie opracował dwa Plany Działań Krótkoterminowych dla strefy miasto Elbląg:

- ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego B(a)P zawartego w pyle zawieszonym PM10,

- ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.

Zadaniem realizacji planów jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń stężeń zanieczyszczeń oraz ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.

Podstawowym źródłem emisji B(a)P i pyłu zawieszonego PM10 jest niepełne spalanie paliw stałych (węgla, koksu, drewna) oraz odpadów w piecach, w celach ogrzewania mieszkań/domów i wody. Niezadowalający jest stan techniczny kotłów, w których odbywa się spalanie paliw w celach grzewczych – niezadowalająca jest sprawność, czystość kominów i palenisk, jak i jakość węgla i drewna. Dodatkowo w piecach często spalane są odpady z gospodarstw domowych (m. in. butelki PET, kartony po napojach, odpady organiczne i inne). Czynniki te w połączeniu z niekorzystnymi warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, jakie często występują w okresie grzewczym - inwersje temperatury, niskie temperatury (poniżej -100C) i prędkości wiatru oraz cisze, decydują o wystepowaniu przekroczeń  poziomu docelowego.

## II.5. Gospodarka odpadami

Podstawowym źródłem danych w zakresie odpadów jest baza wojewódzka, prowadzona przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prezentowane dane dotyczące stanu gospodarki odpadami na terenie Elbląga pochodzą również z działalności kontrolnej WIOŚ Olsztyn Delegatury w Elblągu a także z bazy „Składowiska” oraz z informacji przesyłanych przez administratorów składowisk (zgodnie z art.124 ust.5 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. - Dz.U. z 2013r. poz. 21) w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.U. z 2013r., poz. 523).

### II. 5.1. Odpady komunalne

Zgodnie z ustawą, odpady komunalne definiuje się jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Łączna masa odpadów komunalnych z terenu Elbląga odebranych w 2014 r. wyniosła 47814,91 Mg, z czego odpady niesegregowane (zmieszane) o kodzie 20 03 01 stanowiły 31 759,2 Mg (66,42 %).

### II.5.2. Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie

Z informacji pochodzących ze sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynika, że w 2014 roku zebrano ogółem 2555,6 Mg odpadów komunalnych segregowanych i gromadzonych selektywnie (z wyłączeniem 15 01) o kodach: 20 01 01 (papier i tektura), 20 01 02 (szkło), 20 01 39 (tworzywa sztuczne) i 20 01 40 (metale).

Rys.7. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie Elbląga na przestrzeni lat 2010-2014

### II.5.3. Odpady przemysłowe

W 2014 roku na terenie Elbląga wytworzono 165,16 tys. Mg odpadów przemysłowych (dane: Urząd Marszałkowski - Wojewódzka Baza Odpadowa (WSO), co stanowiło około 0,58% odpadów  wytworzonych w województwie warmińsko-mazurskim (stan na dzień 18.08.2015 r.- źródło WSO). W stosunku do roku 2013 (258,7 tys. Mg) ilość wytworzonych odpadów przemysłowych zmniejszyła się o 36%.

Tabela .7. Struktura odpadów przemysłowych, innych niż niebezpieczne, wytworzonych na terenie Elbląga w 2014

roku

| Kod odpadu | Grupa odpadów | Masa odpadów [Mg] | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 86 810,8 | 53 |
| 10 | z procesów termicznych | 29 525,2 | 18 |
| 17 | Z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 18 202,4 | 11 |
| 03 | Z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury | 12 135,4 | 7 |
| 02 | z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 9 017,9 | 5 |
|  | pozostałe odpady | 9 469,2 | 6 |

Do największych wytwórców odpadów przemysłowych w roku 2014  (77,6% ogółem wytworzonych odpadów), należały następujące podmioty:

- Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. – 69 698,1 Mg  (w tym 64 763,6 Mg odpadów z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych),

- ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. – 23 903,4 Mg (w tym 17 592 Mg popiołów lotnych z węgla),

- Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 18 880,97 Mg (w tym 17 740 Mg ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych),

- Grupa żywiec S.A. - 8 966,8 Mg (w tym 5 947 Mg wytłoków, osadów moszczowych i pofermentacyjnych, wywarów),

- „WÓJCIK” Fabryka Mebli sp. z o.o. - 6 731,2 Mg (w tym 6 709 Mg trocin, wiórów, ścinków, drewna, płyty wiórowej i forniru i innych niż wymienione w 03 01 04).

Rys.8. Zagospodarowanie odpadów przemysłowych wytworzonych na terenie Elbląga w 2014 roku

(źródło: WSO)

### II.5.4. Odpady niebezpieczne pochodzące z sektora gospodarczego

Łączna masa odpadów niebezpiecznych wytworzonych na terenie Elbląga w 2014 roku, wyniosła 1501,11 Mg (stan na dzień 17.08.2015 r. wg WSO).

Udział odpadów niebezpiecznych wytworzonych w 2014 r. na obszarze Elbląga do masy odpadów niebezpiecznych wytworzonych w województwie warmińsko- mazurskim był niewielki i wynosił 6,23 %.

Najliczniejszą grupę odpadów niebezpiecznych wyodrębnionych z odpadów przemysłowych stanowiły:

- 13 – oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05,12 i 19): 651,4 Mg,

- 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych): 298,4 Mg,

- 18 – odpady medyczne i weterynaryjne: 252 Mg,

- 12 – odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych: 162,2 Mg.

Największą ilość odpadów niebezpiecznych w 2014 roku wytworzyli:

- Awas Serwis Sp. z o.o. - 467 Mg – firma wygrała przetarg na wykonanie usługi czyszczenia urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu,

- Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o. - 169,13 Mg,

- Wojewódzki Szpital Zespolony - 148,05 Mg

- SKANSKA S.A. - 112,62 Mg,

- RAMID Radosław Dec Sp. J. – 111,87 Mg.

Rys. 9.  Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych wytworzonych na terenie  Elbląga w 2014 roku (źródło: WSO)

## II. 6.  Monitoring hałasu

Hałasem jest każdy dźwięk, który w danych warunkach jest niepożądany, uciążliwy czy  szkodliwy. Z uwagi na pochodzenie źródła hałasu, można wyróżnić: hałas instalacyjny (przemysłowy) i komunikacyjny.

### II.6.1. Hałas instalacyjny (przemysłowy)

Źródłem hałasu przemysłowego są różnego rodzaju maszyny i urządzenia, procesy technologiczne, instalacje i wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych i usługowych, a także urządzenia obiektów handlowych (wentylatory ścienne i dachowe, skraplacze, urządzenia klimatyzacyjne) oraz urządzenia nagłaśniające w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych. Do źródeł stwarzających szczególne zagrożenie hałasem zalicza się zakłady przemysłu drzewnego, zakłady przetwórstwa spożywczego, stocznie, place budów, elektrociepłownie. Znaczną uciążliwość powodują również systematycznie urządzane imprezy na otwartym powietrzu (festyny, koncerty, zawody sportowe z udziałem pojazdów silnikowych). Kształtowanie właściwego klimatu akustycznego w otoczeniu obiektów prowadzących działalność gospodarczą należy do obowiązków podmiotu posiadającego do nich tytuł prawny.

Ocenę stanu akustycznego środowiska ze względu na uciążliwość hałasu instalacyjnego w 2014 roku na terenie Elbląga przeprowadzono na podstawie:

- kontroli planowanych w: Przedsiębiorstwie Turystycznym „Góra Chrobrego” Sp. z o.o. (kontrolowane dwukrotnie), „SELMET” B.J.Rudniccy Sp.J., Składzie Opału, Hotelu Elbląg, OXIDEN CLUB Kamil Rogala,

- w ramach automonitoringu w: Hotelu Elbląg (kontrolowany zarówno w ramach kontroli jak i automonitoringu), Alstomie, DRAPOL Sp. z o.o. w Gdańsku- punkcie skupu złomu w Elblągu, Grupie Żywiec S.A. Browar w Elblągu oraz Odlewni ELZAMECH Sp. z o.o.

Przekroczenia stwierdzono w 3 podmiotach.

Tabela 8. Rozkład przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku w obiektach skontrolowanych na terenie Elbląga w latach 2010-2014.

| Rok |  | Przekroczenie (dB) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <5 | 5-10 | 10-15 | >15 |
| 2010 | dzień | 1 | - | - | - |
|  | noc | 1 | 1 | - | - |
| 2011 | dzień | 1 | 1 | - | - |
|  | noc | - | - | 2 | - |
| 2012 | dzień | 3 | - | - | - |
|  | noc | 3 | 1 | - | - |
| 2013 | dzień | - | 1 | - | - |
|  | noc | 4 | - | - | - |
| 2014 | dzień | 1 | - | 2 | - |
|  | noc | 1 | - | - | 2 |

Rys.10. Rozkład przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu przemysłowego w Elblągu – 2014r.

### II.6.2. Hałas komunikacyjny

W 2014 roku na terenie Elbląga nie prowadzono monitoringu hałasu komunikacyjnego.

## II.7. Monitoring pól elektromagnetycznych (PEM)

Zgodnie z definicją zapisaną w ustawie Prawo ochrony środowiska, poprzez pola elektromagnetyczne (PEM) rozumie się pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu od 0 do 300 Hz. Źródłem sztucznie wytworzonych pól elektromagnetycznych w środowisku są urządzenia służące do przesyłu energii elektrycznej (linie elektroenergetyczne, stacje transformatorowe) oraz instalacje radiokomunikacyjne (stacje bazowe telefonii komórkowej, stacje radiowe i telewizyjne).

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym, zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów PEM poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszeniu poziomów PEM, co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

Przeprowadzone w roku 2014 pomiary monitoringowe PEM nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów (pomiary PEM są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji).

W opomiarowanych punktach zmierzone poziomy składowej elektrycznej pól elektromagnetycznych kształtowały się na niskim poziomie. Nie stwierdzono przekroczenia, określonej w rozporządzeniu, wartości dopuszczalnej poziomu PEM wynoszącej 7 V/m. Najwyższy odnotowany wynik wynosił 0,64 V/m.

Tabela 9. Porównanie wyników pomiarów poziomów PEM uzyskanych w trakcie badań prowadzonych na terenie Elbląga w roku 2011 i 2014

| Nazwa punktu pom. | Lokalizacja punktu pomiarowego | Współrzędne geograficzne punktów pomiarowych |  | Natężenie E [V/m] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Szerokość | Długość | 2011 | 2014 |
| N_2011_A_12 | ul. Pl. Słowiański | 54°09’33,3’’ | 19°23’55,7’’ | 0,22 | 0,26 |
| N_2011_A_13 | ul. Browarna | 54°10’17,6’’ | 19°23’47,7’’ | <0,8 | 0,47 |
| N_2011_A_14 | ul. Saperów | 54°09’39,5’’ | 19°25’38,5’’ | 0,47 | 0,45 |
| N_2011_A_15 | ul. Kaszubska | 54°10’45,9’’ | 19°26’00,6’’ | <0,8 | 0,3 |

Z analizy wyników pomiarów wynika, że w żadnym z punktów pomiarowych, objętych badaniami w 2014 roku nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej 7 V/m, zaś najwyższa wartość promieniowania elektromagnetycznego - 0,47 V/m (punkt pomiarowy przy ul. Browarnej)  stanowił 6,7% poziomu dopuszczalnego.

# III. DZIAŁALNOŚĆ INSPEKCYJNA

W 2014 roku przeprowadzono łącznie 46 kontroli, w tym:

- Planowych, z wyjazdem w teren z ustalonym podmiotem – 25,

- Pozaplanowych, z wyjazdem w teren z ustalonym podmiotem – 21, w tym 16 interwencyjnych,

- Planowych, w oparciu o analizę badań automonitoringowych – 14,

- Pozaplanowych, w oparciu o analizę badań automonitoringowych – 18.

Tabela 10. Raport kontroli przeprowadzonych w 2014 r. na terenie Elbląga

| Lp | Nazwa zakładu | Typ kontroli | Kontrolowana dyrektywa | Kategoria naruszeń |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg | Planowa | *Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. | kategoria 2 |
| 2. | Przedsiębiorstwo Turystyczne „Góra Chrobrego” Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Bolesława Chrobrego 34, 82-300 Elbląg | Pozaplanowa (interwencyjna) | *Sprawdzenie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska. | bez naruszeń |
|  |  | Pozaplanowa (interwencyjna) | *Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska. | kategoria 2 |
| 3. | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „MODRZEW” Jerzy Połok w Elblągu, ul. Mazurska 7, 82-300 Elbląg | Planowa | *Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin. *Sprawdzenie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom. *Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. *Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza. | kategoria 2 |
| 4. | Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Elblągu ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg | Planowa | *Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi, *Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. | bez naruszeń |
|  |  | Pozaplanowa (inna) | *Sprawdzenie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska. | bez naruszeń |
|  |  | Pozaplanowa (inna) | *Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi, *Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. | kategoria 2 |
|  |  | Pozaplanowa (interwencyjna) | *Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza, *Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska. | bez naruszeń |
|  |  | Pozaplanowa (inna) | *Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi. | bez naruszeń |
| 5. | „SHELL SELF SERVICE” Sp. z. o.o. w Warszawie, Stacja Paliw w Elblągu ul. Tysiąclecia/Sopocka, 82-300 Elbląg | Planowa | *Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin. *Sprawdzenie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom. | bez naruszeń |
| 6. | Firma Usługowa „ŻURAW” Paweł Żurawski - punkt skupu złomu przy ul. Warszawskiej, ul. Warszawska 128, 82-300 Elbląg | Planowa | *Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. *Sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów. | kategoria 1 |
| 7. | Serwis HALLER Sp. z o.o. Oddział w Elblągu ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg | Planowa | *Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. | kategoria 3 |
| 8. | Regeneracja Turbosprężarek Turbo Strefa Patrycja Satała w Elblągu, ul. Warszawska 74a, 82-300 Elbląg | Pozaplanowa (interwecyjna) | *Sprawdzenie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska. | kategoria 1 |
| 9. | Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu - Ogrodnictwo ul. Sadowa 1, 3-13, 82-300 Elbląg | Pozaplanowa (interwencyjna) | *Sprawdzenie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska a w szczególności dot. odpadów. | bez naruszenia |
| 10. | „KANON” Daniel Burnos & Sławoj Odya w Elblągu, ul. Malborska 91, 82-300 Elbląg | Planowa | *Sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów. | bez naruszeń |
| 11. | „WEKO” Sp. z o.o. w Gdańsku, Port macierzysty w Elblągu, ul. Browarna 83, 82-300 Elbląg | Planowa | *Sprawdzenie przepisów prawa w zakresie stosowania siarki w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej. | bez naruszeń |
| 12. | „WEKO” Sp. z o.o. w Gdańsku, Oddział Stocznia Elbląg ,ul. Browarna 83, 82-300 Elbląg | Pozaplanowa (interwencyjna) | *Sprawdzenie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska. | kategoria 1 |
| 13. | „WEKO” Sp. z o.o. w Gdańsku, Skład Opału w Elblągu, ul. Dębowa 2, 82-300 Elbląg | Pozaplanowa (interwencyjna) | * Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza. | bez naruszeń |
|  |  | Pozaplanowa (na wniosek) | * Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza, *Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska. | kategoria 4 |
| 14. | Firma Wielobranżowa „PAMA” w Elblągu, ul. Warszawska 125b, 82-300 Elbląg | Planowa | *Sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów. | kategoria 2 |
| 15. | Agrochemia Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Rzeźnicka 10-11D, 82-300 Elbląg | Pozaplanowa (interwencyjna) | *Sprawdzenie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska. | kategoria 1 |
| 16. | JANPOL Sp. z o. o. w Elblągu, ul. Żuławska 2c, 82-300 Elbląg | Planowa | *Sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów. | bez naruszeń |
| 17. | „Klimat-el” System Wentylacji i Klimatyzacji Grzegorz Bidziński ul. Wierzbowa 1, 82-300 Elbląg | Planowa | *Sprawdzenie przestrzegania wymagań wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach przez podmioty prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów. | bez naruszeń |
| 18. | ELMET Piotr Rudnicki - punkt skupu złomu przy ul. Warszawskiej 128 w Elblągu ul. Warszawska 128, 82-300 Elbląg | Pozaplanowa (interwencyjna) | *Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi, *Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. | kategoria 3 |
| 19. | Hotel „ELBLĄG” w Elblągu, ul. Stary Rynek 54-59, 82-300 Elbląg | Planowa | *Sprawdzenie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska. | kategoria 2 |
| 20. | „LIRA” Sp. z o.o. Lidia i Radosław Lasota w Elblągu, ul. Saperów 4, 82-300 Elbląg | Pozaplanowa (interwencyjna) | * Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza. | kategoria 1 |
| 21. | „OXIDEN” CLUB Kamil Rogala w Elblągu, ul. Grażyny 2, 82-300 Elbląg | Pozaplanowa (interwencyjna) | *Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska. | bez naruszeń |
| 22. | ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg | Pozaplanowa (interwencyjna) | * Kontrola w zakresie realizacji inwestycji polegającej na budowie bloku energetycznego opalanego biomasą o mocy 20 MW. | kategoria 3 |
|  |  | Planowa | *Sprawdzenie jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. | bez naruszeń |
| 23. | SKANSKA S.A. w Warszawie, Oddział Budownictwa Inżynierskiego w Gdańsku – inwestycja w Elblągu, ul. Budowlanych 1, 82-300 Elbląg | Pozaplanowa (interwencyjna) | *Sprawdzenie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska. | bez naruszeń |
| 24. | Przedsiębiorstwo Handlowe „Jaga” Mariusz Kurs w Elblągu, ul. Nowowiejska 1C, 82-300 Elbląg | Planowa | * Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza. | kategoria 1 |
| 25. | MPF Przemysław Fiłonowicz ul. Piławska 1g, 82-300 Elbląg | Planowa | * Sprawdzenie zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania Dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. | kategoria 1 |
| 26. | „Wójcik” Fabryka Mebli Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Mazurska 45, 82-300 Elbląg | Planowa | * Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza. *Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. | kategoria 3 |
| 27. | B &P SERVICE Sp. z o.o. i wspólnicy S.K. w Elblągu, ul. Stanisława Sulimy 1, 82-300 Elbląg, | Pozaplanowa (interwencyjna) | *Sprawdzenie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska. | kategoria 1 |
| 28. | Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie Posterunek w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg | Planowa | *Sprawdzenie przepisów prawa w zakresie stosowania siarki w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej. | bez naruszeń |
| 29. | Ogrodnictwo Jerzy Szaniawski w Elblągu, ul. Druska 20A, 82-300 Elbląg | Pozaplanowa (interwencyjna) | * Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza. | kategoria 1 |
| 30. | „DRAPOL” Sp. z o.o. w Gdańsku - punkt skupu złomu przy ul. Dębowej 1d 82-300 Elbląg | Planowa | *Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska. | bez naruszeń |
| 31. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „PATREX” Ireneusz Sowa ul. Mazurska 46, 82-300 Elbląg | Planowa | *Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. | kategoria 3 |
| 32. | „HOME CONCEPT” Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Piławska 1, 82-300 Elbląg | Planowa | * Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza, *Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. | kategoria 2 |
| 33. | Elcar Auto Serwis Krzysztof Szczepański w Elblągu, ul. Łęczycka 24, 82-300 Elbląg | Planowa | *Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, *Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi, *Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. | kategoria 1 |
| 34. | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu Składowisko odpadów przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu, 82-300 Elbląg | Planowa | *Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. | kategoria 2 |
| 35. | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Elblągu,ul. Szańcowa 1, 82-300 Elbląg | Planowa | *Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. | kategoria 2 |
| 36. | ALSTOM Power Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Elblągu - Zakład Turbin przy ul. Stoczniowej 2 w Elblągu, 82-300 Elbląg | Planowa | * Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza, *Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi, *Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. | kategoria 2 |
| 37. | Sprzedaż Pilarek i Części Zamiennych „STIHL” - SERWIS Krystyna Klimowicz w Elblągu, ul. Browarna 86, 82-300 Elbląg | Planowa | *Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska. | bez naruszeń |
| 38. | Firma Handlowa „Rudnicki” s.c. Wiesław Rudnicki i Katarzyna Rudnicka - stacja demontażu pojazdów przy ul.Żuławskiej 2c, ul. Willowa1, 82-300 Elbląg | Pozaplanowa (na wniosek) | *Sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów. | bez naruszeń |
| 39. | „SELMET” B.J. Rudniccy Spółka Jawna w Elblągu, ul.Traugutta 31, 82-300 Elbląg - składnica złomu ul. Grunwaldzka 6g, 82-300 Elbląg, | Pozaplanowa (interwencyjna) | * Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza, *Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska. | kategoria 2 |

W roku 2014 skontrolowano 39 podmiotów w których przeprowadzono 46 kontroli. Na podstawie dokumentacji kontrolę przeprowadzono w 31 podmiotach.

W efekcie przeprowadzonych kontroli, podjętych zostało szereg działań pokontrolnych:

- udzielono 27 instruktażu,

- udzielono 10 pouczeń,

- wydano 27 zarządzeń pokontrolnych,

- skierowano 12 wniosków i wystąpień do administracji rządowej i samorządowej,

- wydano 7 decyzji wymierzających kary pieniężne za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska,

- nałożono 2 mandaty karne.

Tabela 11.  Liczba podmiotów skontrolowanych na terenie Elbląga  w latach  2010-2014

| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba zakładów w ewidencji delegatury | 169 | 190 | 151 | 172 | 197 |
| Liczba skontrolowanych podmiotów | 45 | 41 | 53 | 42 | 39 |

Kontrole pozaplanowe przeprowadzone zostały na skutek interwencji mieszkańców oraz na wnioski innych organów.

Na terenie miasta funkcjonują 4 zakłady eksploatujące 6 instalacji instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (IPPC). Są to:

- Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu,

- ALSTOM Power Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Elblągu – Zakład Turbin przy ul. Stoczniowej 2 w Elblągu,

- Grupa Żywiec S.A., Browar w Elblągu,

- Odlewnia „Elzamech” Sp. z o.o. w Elblągu.

Tabela 12. Działania kontrolne w odniesieniu do instalacji IPPC wymagających pozwolenia zintegrowanego w 2014 roku.

| Liczba instalacji IPPC na terenie Elbląga | Liczba wykonanych kontroli instalacji IPPC | Liczba kontroli, w których stwierdzono naruszenia wg kategorii naruszeń |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Podczas przeprowadzonych kontroli podmiotów eksploatujących instalacje IPPC sprawdzono wywiązywanie się operatorów instalacji z obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz nałożonych w pozwoleniach zintegrowanych.

Tabela 13. Raport kontroli przeprowadzonych w 2014 r. na terenie Elbląga opartych na analizie badań automonitoringowych

| Lp. | Nazwa zakładu | Typ kontroli | Czy stwierdzono naruszenie | Komponenty brane pod uwagę podczas kontroli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg | Planowa | NIE | powietrze |
| 2. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „QRAŚ” Jarosław Kuraś, ul. Królewiecka 337, 82-300 Elbląg | Planowa | NIE | powietrze |
| 3. | HANYANG ZAS Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Warszawska 72, 82-300 Elbląg | Pozaplanowa | NIE | powietrze |
| 4. | Grupa Żywiec S.A, Browar w Elblągu, ul. Browarna 71, 82-300 Elbląg | Planowa |  | powietrze woda ścieki hałas |
| 5. |  | Pozaplanowa | NIE | powietrze (PRTR) |
| 6. | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Mazurska 42, 82-300 Elbląg, Składowisko odpadów w Elblągu ul. Mazurskiej 42 | Pozaplanowa | NIE | powietrze (PRTR) |
| 7. |  | Pozaplanowa | TAK | powietrze woda ścieki |
| 8. |  | Pozaplanowa | TAK | powietrze woda ścieki |
| 9. |  | Pozaplanowa | NIE | powietrze woda ścieki |
| 10. | Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg | Planowa | NIE | woda ścieki |
| 11. |  | Pozaplanowa | NIE | powietrze (PRTR) |
| 12. | Odlewnia „Elzamech” Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Dolna 4a, 82-300 Elbląg | Planowa | TAK | ścieki hałas |
| 13. |  | Pozaplanowa | NIE | powietrze (PRTR) |
| 14. | ALSTOM Power Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Elblągu, ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg | Planowa | NIE | powietrze woda hałas |
| 15. |  | Pozaplanowa | NIE | powietrze (PRTR) |
| 16. | ALSTOM Power Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Elblągu, ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg, Zakład Turbin w Elblągu ul. Stoczniowa 2 | Planowa | NIE | powietrze woda hałas |
| 17. | Hotel „ELBLĄG” w Elblągu, ul. Stary Rynek 54-59, 82-300 Elbląg | Pozaplanowa | NIE | hałas |
| 18. | Przedsiębiorstwo Handlowe „Jaga” Mariusz Kurs ul. Nowowiejska 1C, 82-300 Elbląg | Planowa | NIE | powietrze |
| 19. | STOKOTA Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Niska 2, 82-300 Elbląg | Planowa | NIE | powietrze |
| 20. | DRAPOL Sp. z o.o. w Gdańsku - punkt skupu złomu przy ul. Dębowej 1d w Elblągu, 82-300 Elbląg | Pozaplanowa | NIE | hałas |
| 21. | ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg Składowisko odpadów Jagodno | Planowa | NIE | ścieki |
| 22. |  | Pozaplanowa | NIE | - |
| 23. |  | Pozaplanowa | NIE | wody podziemne-ścieki |
| 24. | Gmina Miasto Elbląg, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg | Pozaplanowa | TAK | odpady |
| 25. | Urząd Celny w Elblągu, Oddział w Elblągu, ul. Warszawska 129A, 82-300 Elbląg | Pozaplanowa | Ocena towaru przewo-żonego przez granicę na wniosek urzędu | odpady |
| 26. |  | Pozaplanowa |  | odpady |
| 27. |  | Pozaplanowa |  | odpady |
| 28. | HOME CONCEPT Sp. z o.o., ul. Piławska 1, 82-300 Elbląg | Planowa | TAK | powietrze |
| 29. | Zakład Produkcyjny "GRAB" Stanisław Cyra, ul. Grabowa 4, 82-300 Elbląg | Planowa | NIE | powietrze |
| 30. | Fabryka Mebli „STOLPŁYT” Sp. z o.o. ul. Żuławska 18, 82-300 Elbląg | Planowa | NIE | powietrze |
| 31. | „WÓJCIK” Fabryka Mebli Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Mazurska 45, 82-300 Elbląg | Planowa | NIE | powietrze |