Załącznik Nr 1 do decyzji 

nr GKiOŚ.OŚ.IX.7625-49/2010

z dnia 30.09.2010r.
o środowiskowych uwarunkowaniach 

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa budynku magazynowo –biurowego na salon sprzedaży wraz częścią serwisowania sprzętu firmy Husqvarna”

Planowane przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku magazynowo-biurowego  na salon sprzedaży wraz częścią serwisowania sprzętu firmy Husqvarna” polegało będzie na adaptacji istniejącego budynku magazynowego dla potrzeb aktualnie prowadzonej  działalności o profilu: sprzedaż i naprawa sprzętu marki Husqvarna. Inwestycja realizowana będzie na działce ewidencyjnej Nr 346/11 obręb 5 przy   ul. Królewieckiej 229 w Elblągu, o całkowitej pow. 0,7856 m2.
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się:

· prace rozbiórkowe ścianek działowych w celu powiększenia części sprzedażowej,

· wykonanie nowego układu ścianek działowych wydzielające w kubaturze budynku pomieszczenie sklepu, zaplecze socjalne dla pracowników, oraz część magazynową z warsztatem i kotłownią (z piecem na paliwo stałe),   

· wymianę dotychczasowych okien , okna z szybą antywłamaniową,

· zamontowanie nowych drzwi – poprawa warunków komunikacyjnych,

· zamontowanie 5 szt. świetlików dachowych w celu poprawienia oświetlenia naturalnego,

· wykonanie sufitu podwieszanego z płyt kartonowo - gipsowych ocieplonych watą mineralną grubości 15 mm w celu poprawienia efektu cieplarnego,

· wykonanie podłóg z płytek gresowych na wylewce z betonu ocieplonych styropianem, 

· ocieplenie ścian zewnętrznych 

· wykonanie nowych przyłączy podstawowych mediów (woda, kanalizacja, co instalacja elektryczna, wentylacja) wewnątrz obiektu,

· wyznaczenie miejsc postojowych w ilości 4 szt. dla klientów,

· nie przewiduje się ingerencji w zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

