Załącznik Nr 1 do decyzji 

nr GKiOŚ.OŚ.IX.7625-45/2010

z dnia 17.12.2010 r.
o środowiskowych uwarunkowaniach 

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Elblągu”

Planowane przedsięwzięcie to inwestycja celu publicznego polegająca na przebudowie ulicy Nowowiejskiej w Elblągu Inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych Nr 344/1, 344/4, 348, 349, 351/50 obręb 10;  1/4, 16, 15, 12/34, 11/5, 8/6, 8/5 obręb 16. Początek inwestycji zlokalizowany będzie na odcinku w km 0+000 od skrzyżowania z ulicą ul. 12 Lutego (drogą wojewódzką nr 503, Elbląg –Braniewo) do odcinka w km 0+360,00 Przedsięwzięcie powiązane jest z przebudową ulicy 12 Lutego – drogi wojewódzkiej nr 503 oraz z budową Galerii handlowo-usługowej Porto 55 na działce nr 344/4. W ramach inwestycji nie przewiduje się równoczesnej budowy tych obiektów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest przebudową istniejącej ulicy Nowowiejskiej posiadającej w przekroju poprzecznym jedną jezdnię jednoprzestrzenną (po dwa pasy w każdym kierunku).
W ramach inwestycji przewiduje się:

1. przebudowę jezdni ulicy o długości 360 m z jezdni jednoprzestrzennej na dwie jezdnie po dwa pasy ruchu każda (2x3,5 m), rozdzielone wyspą o szerokości od 2,0 m                      do 5,0 m,
2. budowę dodatkowych pasów na skrzyżowaniach dla pojazdów skręcających w prawo i w lewo szer. 3,0 m
3. budowę zatoki autobusowej,
4. budowę i przebudowę ciągów pieszych, ścieżek rowerowych,
5. budowę i przebudowę miejsc parkingowych,
6. budowę drogowej sygnalizacji świetlnej - przewiduje się budowę sygnalizacji świetlnej drogowej na skrzyżowaniu : Nowowiejska –Pilgrima,
7. odwodnienie projektowanej ulicy - zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie drogi, poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych, wody opadowe z projektowanej ulicy odprowadzone zostaną poprzez wpusty do sieci kanalizacji deszczowej. Projekt przewiduję budowę wpustów ulicznych oraz przykanalików z rur PVC Ø 0,20 m
8. rozwiązanie kolizji z istniejącą infrastruktura sanitarną (sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa),
Sieć wodociągowa

Istniejący wodociąg Ø 500 mm kolidujący z projektowanym układem komunikacyjnym przewidziano do przebudowy na odcinku długości około 30 m - przy projektowanej zatoce autobusowej.

Sieć kanalizacji deszczowej
Wszystkie istniejące studnie kanalizacji deszczowej Ø 500 mm w obrębie planowanej przebudowy przewiduje się do regulacji do poziomu projektowanej drogi. Istniejące wpusty i przykanaliki Ø 200 mm przeznaczono do likwidacji.

Sieć kanalizacji sanitarnej

Wszystkie istniejące studnie kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm w obrębie planowanej przebudowy przewiduje się do regulacji do poziomu projektowanej drogi.

9. przebudowę oświetlenia ulicznego,
· oświetlenie ulicy projektuje się wykonać stosując latarnie uliczne na słupach metalowych ocynkowanych z zastosowaniem lamp energooszczędnych
· klasyfikacja oświetlenia ulica-ruch o małej prędkości i dużym natężeniu
· latarnie należy posadowić wzdłuż projektowanej trasy ulicy po obu stronach jezdni
· zasilanie oświetlenia należy wykonać kablem ziemnym YAKXS 4x35 mm
· w miejscach kolizyjnych kable będą prowadzone w rurach ochronnych
· projekt przewiduje ustawienie 14 latarni
10. rozwiązanie kolizji sieci i infrastruktury elektrycznej,
Z projektowanym układem drogowym kolidują kable elektroenergetyczne SN i nN Kable te zostaną zabezpieczone zgodnie z wytycznymi właścicieli sieci. Kable te należy zabezpieczyć w następujący sposób:

· osłonić rurami HDPE

· ułożyć te same kable po nowej trasie

· wykonać nowe odcinki kabli

11. rozwiązanie kolizji sieci i infrastruktury teletechnicznej.
W ramach przebudowy przewiduje się rozwiązanie kolizji z sieciami TPSA, TDSA oraz miejskiej sieci światłowodowej (ELMAN) i przesunięcie ich poza projektowane jezdnie wraz ze studniami telekomunikacyjnymi. Istniejące kolidujące trasy kabli teletechnicznych przeznacza się do likwidacji. Projekt zakłada maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury, w tym drogowej.

                                                                             Z up. PREZYDENTA MIASTA

                                                                                  mgr inż. Bożena Jolanta Warzecha

                                                                             Kierownik

        Referatu Ochrony Środowiska

w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

