Załącznik nr 1 do decyzji 

nr GKiOŚ.OŚ.VII.7625-37/2010 

z dnia 23.12.2010r.
o środowiskowych uwarunkowaniach 

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.

„Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 500 tj. fragmentu Al. Tysiąclecia, ul. Plac Grunwaldzki i fragmentu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu”

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej      nr 500 wraz z przebudową układu torowego fragmentu Al. Tysiąclecia, ul. Plac Grunwaldzki i fragmentu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu. Zadanie obejmuje również przebudowę przepustu nad rzeką Kumielą. 
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w Elblągu na ulicach Al. Tysiąclecia (od ulicy Malborskiej), fragment ulicy Hetmańskiej od skrzyżowania z Al. Tysiąclecia, Placu Grunwaldzkim z fragmentami ulic Związku Jaszczurczego i Fabrycznej i fragmentu Al. Grunwaldzkiej do ul. Lotniczej.
Celem jest uporządkowanie istniejącego układu drogowego oraz poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych. Z uwagi na to, iż lokalizacja przedsięwzięcia w wybranym wariancie realizacyjnym wykracza poza zasięg działek drogowych określonych w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, będzie ona prowadzona jako inwestycja celu publicznego w trybie realizacji inwestycji drogowej.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:

przebudowę Al. Tysiąclecia od skrzyżowania z ul. Malborską bez tego skrzyżowania do
   ul. Plac Grunwaldzki wraz ze skrzyżowaniami z ul. Hetmańską i z ul. Fabryczną oraz
   zjazdem z ul. Fabrycznej do stacji benzynowej,

przebudowę ul. Plac Grunwaldzki wraz z włączeniem ul. 3-go Maja, nowoprojektowanym

   włączeniem ul. Związku Jaszczurczego, obiektem mostowym zlokalizowanym w ul. Plac

   Grunwaldzki,

przebudowę Al. Grunwaldzkiej od ul. Plac Grunwaldzki wraz ze zjazdem do zespołu   

   obiektów handlowych na terenie byłego „Zamechu” do skrzyżowania z ul. Lotniczą,

przebudowę ul. Hetmańskiej od skrzyżowania z ul. Giermków bez tego skrzyżowania do

   skrzyżowania z ul. Nowoprojektowaną wraz z tym skrzyżowaniem,

budowę ul. Nowoprojektowanej zgodnie z zapisami w Miejscowym Planie 
    Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Osiek IV”,

likwidację skrzyżowania ul. Fabrycznej z Al. Tysiąclecia przy jednoczesnym podłączeniu 
   ul. Fabrycznej do ul. Nowoprojektowanej,

przebudowę wlotu ul. Lotniczej w rejonie skrzyżowania z Al. Grunwaldzką.

W realizacji przedsięwzięcia niezbędne będą:

budowa przepustów drogowych nad rzeką Kumielą;

przebudowa kanalizacji deszczowej i budowa urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe;

usunięcie kolizji uzbrojenia podziemnego z przebudowywanym układem komunikacyjnym 
   (wodociągi, kanalizacja sanitarna, gaz, co, telekomunikacja, elektroenergetyka);

przebudowa systemu oświetlenia ulic;

gospodarka drzewostanem - projekt zieleni (nasadzenia) oraz adaptacja istniejącej zieleni 
  (w tym wycinka krzewów i zieleni wynikająca ze zmian geometrii ulic bądź skrzyżowań);

wyburzenia obiektów kubaturowych kolidujących z projektowanym (przebudowywanym)
   układem drogowym.

Zgodnie z projektowaną technologią realizacji przedsięwzięcia jezdnie dróg wykonywane będą w technologii bitumicznej. Konstrukcja nawierzchni będzie przyjęta zależnie od obliczonej kategorii ruchu. W miejscach występowania niekorzystnych warunków gruntowo wodnych zaprojektowane zostanie wzmocnienie słabego podłoża pod jezdnią. Technologia układania nawierzchni będzie typową dla dróg tej klasy. Nawierzchnia jezdni drogowej składać się będzie z

1 - warstwa ścieralna gr. 4 cm z SMA,

2 - warstwa wiążąca gr. min 8cm z asfaltobetonu,

3 – podbudowa zasadnicza gr. 11 cm z asfaltobetonu,

4 - podbudowa z kruszywa łamanego 2÷36 cm.

Przy układaniu nawierzchni najważniejszymi czynnikami będą odpowiedni dobór składników mieszanki asfaltowej i jej optymalna ilość, należyte określenie właściwości mieszanki i właściwe przygotowanie podłoża pod nawierzchnię.

Przewiduje się przebudowę przepustów do przeprowadzenia rzeki Kumiela pod skrzyżowaniem Alei Grunwaldzkiej z projektowaną ul. Związku Jaszczurczego oraz pod ul. Związku Jaszczurczego dalej w dół rzeki, realizowaną w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 500 w Elblągu.

Wszystkie przepusty zaprojektowano na obciążenia drogowe klasą „A”, wg PN 85/S-10030, oznacza to, że po obiekcie będą mogły poruszać się pojazdy kołowe o masie 500 kN (50T) Dodatkowo przepust pod skrzyżowaniem zaprojektowano na obciążenie taborem tramwajowym wg PN 85/S-10030, co oznacza, że po obiekcie będą mogły poruszać się pojazdy tramwajowe o masie 300kN (30T) bez ograniczeń.

Wody deszczowe odprowadzane będą do projektowanych kanałów poprzez wpusty deszczowe i studzienki ściekowe. Odprowadzenie wód opadowych z terenu pasa drogowego projektowanych odcinków

ulic:

a) odcinek Al. Tysiąclecia od wysokości ul. Malborskiej do wysokości ul. Hetmańskiej –istniejący kanał deszczowy A’-DN600 z odprowadzeniem do istniejącego kanału φ600 w ul. Malborskiej;
b) odcinek Al. Tysiąclecia od wysokości ul. Hetmańskiej do wysokości ul. Związku Jaszczurczego – projektowany kanał A-DN600 DN300-400 z odprowadzeniem do kanału A’- DN600 i A2-DN300 do projektowanego kanału A-DN400; 

c) odcinek ul. Hetmańskiej – istniejący kanał deszczowy A1’-DN300 z odprowadzeniem do istniejącego kanału φ400 w ul. Janowskiej; projektowany kanał A1-DN300 z odprowadzeniem do kanału A’-DN600;
d) odcinek ul. Związku Jaszczurczego – projektowany kanał C1-DN400 i C3-DN300 z odprowadzeniem do kanału DN800 projektowanego w ramach odrębnego projektu (Hydroterm) w ul. Fabrycznej.
e) ul. Nowoprojektowana – projektowany kanał deszczowy E-DN300-400, E5-DN300 i E1- DN300 z odprowadzeniem do kanału DN800 projektowanego w ramach odrębnego projektu (Hydroterm) w ul. Fabrycznej; ul. Związku Jaszczurczego powyżej Al. Tysiąclecia – projektowany kanał C2-DN300-400, odwodnienie ul. 3 Maja i Neonowej projektowanymi kanałami DN300 odprowadzającymi wody poprzez projektowany kanał C-DN800 z odprowadzeniem do kanału DN800 projektowanego w ramach odrębnego projektu (Hydroterm);

f) ul. Związku Jaszczurczego poniżej rzeki Kumieli – kanał B-DN300 z odprowadzeniem do istniejącego kanału DN400 w ul. Związku Jaszczurczego. odcinek Al. Grunwaldzkiej od wysokości skrzyżowania ulic 3-ego Maja- Związku Jaszczurczego do wysokości ul. Lotniczej – projektowany kanał D-DN1000-1400 w Al. Grunwaldzkiej (wraz z kanałami bocznymi) zakończony projektowanym wylotem W-D do rzeki Kumieli (wylot poprzedzony urządzeniem podczyszczającym) oraz projektowany kanał D8-DN800 (wraz z kanałami bocznymi).

W celu ochrony przed błotem i substancjami ropopochodnymi spłukiwanymi z jezdni na odcinku wylotowym kolektora D projektuje się zainstalowanie separatora w postaci leżącego walca, zawierającego w jednej obudowie osadnik i separator koalescencyjny oraz wyposażonego w zewnętrzny by-pass.

Najistotniejszym efektem zastosowanych rozwiązań dotyczących przebudowy i modernizacji

sieci kanalizacji deszczowej ma być podczyszczenie ścieków deszczowych i roztopowych

kierowanych do rzeki Kumieli (obecnie nie są one podczyszczane) oraz wprowadzenie ścieków jednym wylotem zlokalizowanym poniżej przepustu pod Al. Grunwaldzką zamiast trzema zlokalizowanymi w przepuście. Istniejące rozwiązanie, wraz z niewystarczającym światłem przepustu pod Al. Grunwaldzką sprzyja występowaniu podtopień – w sytuacji intensywnych opadów oraz roztopów rzeka Kumiela występuje z brzegów. Likwidacja wylotów kanalizacji deszczowej poniżej przepustu i w samym przepuście pod Al. Grunwaldzką i skierowanie wód deszczowych do nowego „zbiorczego” wylotu poniżej przepustu oraz zwiększenie światła nowych przepustów istotnie ograniczą możliwości występowania podtopień i piętrzenia wody przez nowe przepusty.

Ponadto wody z nowego odcinka ul. Zw. Jaszczurczego i ul. Nowoprojektowanej kierowane będą do istniejącego i poddanego przebudowie kolektora w ul. Fabrycznej, skąd po podczyszczeniu wprowadzone zostaną wylotem w ul. Panieńskiej do rzeki Elbląg. 
Przyjęcie takiego rozwiązania zostało podyktowane ograniczonymi możliwościami przyjęcia przez Kumielę dodatkowej ilości ścieków z nowych ulic.
Do przebudowy sieci wodociągowej przeznaczono te odcinki sieci, które są w kolizji z jezdniami projektowanych ulic oraz są usytuowane poprzecznie do nich.

Przewiduje się:

a) przebudowę wodociągu DN400 i DN 100 mm w ul. Hetmańskiej po obu stronach Alei 
   Tysiąclecia,

b) przebudowę fragmentów wodociągów DN 300, DN 100 mm i przyłącza w ulicy  

    Nowoprojektowanej,

c) przebudowę odcinka magistrali DN 400 w Al. Tysiąclecia od ul. Hetmańskiej do ul. 
    Fabrycznej z włączeniem do magistrali DN 300 mm w ul. Fabrycznej,

d) przebudowę istniejących wodociągów od ul. Fabrycznej (pod rzeką Kumielą) Aleją 
  Grunwaldzką do ul. Lotniczej na DN 200÷100 mm z włączeniami do wodociągów w 

    ul.Polnej i ul. Lotniczej,
e) przebudowę wodociągu wzdłuż nowego odcinka ul. Związku Jaszczurczego po stronie 
   ulicy Nowoprojektowanej.

Przewiduje się  przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej ze względu na konieczną przebudowę (wydłużenie) przepustu na rzece Kumieli. Polegać ona będzie na :

a) przebudowie kolektora DN 600 mm w Al. Tysiąclecia i Grunwaldzkiej.

b) przebudowie kanału DN 200 mm wzdłuż nowego odcinka ul. Związku Jaszczurczego.

c) przebudowie odcinka kanału w ul. Fabrycznej

Wszystkie studzienki kanalizacyjne pozostające pod jezdniami przeznaczone będą do modernizacji w zakresie przystosowania ich do nowych warunków drogowych

W ramach przedsięwzięcia projektuje się przebudowę sieci telekomunikacyjnej Telekomunikacji Polskiej SA, Telefonii Dialog SA, Gminy Miasta Elbląg oraz HAWE SA, w zakresie usunięcia kolizji z projektowanym układem drogowym ulic Tysiąclecia, Al. Grunwaldzkiej, oraz innych kolidujących odcinków poza obręb jezdni, zgodnie z normami technicznymi. W ramach przebudowy wykonane zostaną nowe ciągi kanalizacji telekomunikacyjnej w miejsce likwidowanych, kolidujących ciągów istniejących.
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez EPEC w Elblągu przebudowa dotyczyć
będzie następujących sieci cieplnych:

a) sieć cieplna kanałowa Dn500-Dn200 wzdłuż ul. Hetmańskiej, od skrzyżowania

    z ul. Nowoprojektowaną do Al. Tysiąclecia - łącznie z przejściem pod Al. Tysiąclecia i 
    pod ul. Hetmańską wraz z przebudową komór ciepłowniczych będących w kolizji z 
   projektowanym układem drogowym,

b) sieć cieplna preizolowana 2xDn400 na odcinku od kompensacji do komory ciepłowniczej

     KW-34 w ul. Lotniczej - wraz z przekroczeniem rzeki Kumieli i przyłączami do budynków

    oraz komorami będącymi w kolizji z projektowanym układem drogowym.

Projektuje się przebudowę  sieci gazowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Pomorską Spółkę Gazownictwa .
Przebudowa dotyczyć będzie następujących sieci gazowych:

a) gazociąg średniego ciśnienia Dn150mm na skrzyżowaniu ul. Związku Jaszczurczego oraz

    Al. Tysiąclecia oraz wzdłuż Al. Tysiąclecia

b) gazociąg niskiego ciśnienia Dn160mm na skrzyżowaniu ul. Związku Jaszczurczego oraz

    Al. Tysiąclecia i wzdłuż ul. Związku Jaszczurczego.

c) gazociąg niskiego ciśnienia Dn200/150mm na skrzyżowaniu ul. Hetmańskiej oraz

    Al. Tysiąclecia oraz wzdłuż ul. Hetmańskiej

d) przejścia gazociągów pod Al. Tysiąclecia i ul. Nowoprojektowaną.
PAGE  
1

