Urząd Miejski

ul. Łączności 1

82-300 Elbląg
Załącznik Nr 1 do decyzji 

Nr GKiOŚ-OS.6220.10.2011.AZ

z dnia 13.06.2011r.
o środowiskowych uwarunkowaniach 

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.:

„Budowa drogi powiatowej – ul. Wschodniej - bis w Elblągu”
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie nowej drogi powiatowej ulicy Wschodniej-bis o długości ok. 1 km, na odcinku będącym powiązaniem ul. Łęczyckiej z ciągiem ul. Bolesława Chrobrego w rejonie Leśniczówki Dębica. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę  skrzyżowania ul. Łęczycką z nowo budowaną drogą ul. Wschodnia-bis na czterowylotowe skrzyżowanie typu „rondo” oraz budowę skrzyżowania typu „rondo” w km 0+500 ww. nowo-projektowanej drogi łączące tereny sportowo rekreacyjne z terenami Europarku. 
Przedsięwzięcie ma istotne znaczenie dla poprawy systemu komunikacyjnego Elbląga. Projektowana ulica Wschodnia-bis będzie stanowiła odcinek planowanej Obwodnicy Wschodniej, która będzie wyprowadzała ruch w kierunku północ – południe z centrum miasta. Inwestycja ma również  na celu powiązanie komunikacyjne miasta z projektowanym zespołem obiektów sportowych i Europarkiem.
Nowo projektowana droga ul. Wschodnia-bis będzie zlokalizowana równolegle do istniejącej drogi wewnętrznej ul. Wschodniej, która na odcinku objętym inwestycją przebiega przez tereny częściowo zabudowane. Zły stan techniczny istniejącej drogi wewnętrznej ul. Wschodniej stwarza zagrożenie dla  mieszkańców sąsiadującej zabudowy oraz dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Cały projektowany odcinek drogi ul. Wschodniej-bis przeprowadzony zostanie po terenie obecnie niezabudowanym, na gruntach zakwalifikowanych jako użytki rolne lub leśne, z niewielkim udziałem terenów budowlanych.
W ramach przedsięwzięcia  przewiduje się: 

· budowę jednej jezdni dwupasmowej o szerokości pasów 3,5 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego, na podbudowie z kruszywa łamanego, z dwoma małymi rondami na skrzyżowaniu ulic Wschodnia-bis z ul. Łęczycką oraz z nowo-projektowaną drogą łączącą tereny sportowo rekreacyjne z terenami Europarku;

· budowę zatok autobusowych; 

· budowę ścieżki rowerowej, dwukierunkowej o szerokości ok. 3 m, z asfaltu piaskowego barwionego, przebiegającej wzdłuż zachodniej strony jezdni ul. Wschodnia-bis; 

· budowę chodnika obustronnego o szerokości ok. 2 m od skrzyżowania z                      ul. Łęczycką do skrzyżowania na połączeniu dróg prowadzących do terenu Europarku i kompleksu rekreacyjno – sportowego;

· budowę chodnika jednostronnego na odcinku od skrzyżowania j.w. do końca projektowanej drogi w okolicach Leśniczówki;

· zamknięcie istniejącego wylotu ul. Wschodniej do ul. Łęczyckiej i adaptacja południowego odcinka obecnej ul. Wschodniej dla potrzeb wewnętrznej komunikacji przyległej zabudowy usługowo-mieszkaniowej z włączeniem do ul. Wschodniej-bis w miejscu istniejącego odgałęzienia; 

· odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulicy do nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej, prowadzonej wzdłuż wschodniej strony pasa drogowego ul. Wschodniej-bis, z włączeniem jej, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej, znajdującej się po południowej stronie ul. Łęczyckiej, na działce stanowiącej własność firmy UNIWEX – AJ Sp. z o.o.

· budowa oświetlenia ulicznego ulicy Wschodniej-bis;

· budowa zbiorczego kanału technicznego zgodnie z deklaracjami jej potencjalnych użytkowników; 

· usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym, w tym: 

· z siecią wodociągową, poprzez przebudowę wodociągu biegnącego wzdłuż południowego odcinka ul. Wschodniej oraz w rejonie skrzyżowania z                ul. Łęczycką, 

· z siecią elektroenergetyczną średniego napięcia poprzez skablowanie kolidującego odcinka linii napowietrznej i usunięcie kolizji podłużnej z przebiegającym w kierunku południowym istniejącym odgałęzieniem kablowym od tej linii, 

· z siecią elektroenergetyczną niskiego napięcia poprzez skablowanie przebiegającej wzdłuż całej długości ulicy Wschodniej linii napowietrznej oraz osłonięcie przepustami bądź przełożenie innych, kolidujących z drogą linii kablowych, 

· z sieciami teletechnicznymi - przeniesienie istniejącej linii telekomunikacyjnej biegnącej do leśniczówki (linia kablowa prowadzona napowietrznie) oraz usunięcie pozostałych kolizji z sieciami teletechnicznymi poprzez budowę kanalizacji telefonicznej lub przepustów kablowych wg potrzeb, 

· sprawdzenie i ewentualne skorygowanie rozwiązań technicznych przęsła linii wysokiego napięcia przy skrzyżowaniu z nowo projektowaną drogą. 

                                                    Z up. PREZYDENTA MIASTA

                                                               Anna Kulik

                                                                Dyrektor

                          Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
PAGE  
2

