Spis treści

I. WSTĘP
2

II. MONITORING ŚRODOWISKA
2

II.1. MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH
2

II.1.1. Rzeka Elbląg
3

II.2. ŚCIEKI KOMUNALNE
6

II.3. ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE
8

II.4. MONITORING  POWIETRZA
..9

II.4.1. Roczna ocena jakości powietrza
13

II.5. MONITORING  HAŁASU
15

II.5.1. Hałas instalacyjny
16

II.6. MONITORING PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH (PEM)
17

II.7. OBCIĄŻENIE ŚRODOWISKA ODPADAMI
18

II.7.1.  Odpady niebezpieczne
18

II.7.2. Odpady komunalne 
19

II.7.3. Selektywna zbiórka odpadów
19

III. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
21

III.1. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
21

III.2.KONTROLE W ZAKRESIE NADZORU RYNKU DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA ZASADNICZYCH WYMAGAŃ PRZEZ WYROBY, OPAKOWANIA I URZĄDZENIA ORAZ OGRANICZENIA NEGATYWNEGO WPŁYWU ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW  
27

III.3. PRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI
28

III.4. PRZESTRZEGANIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM 
29

III.5. KONTROLE INSTALACJI PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWIE W SPRAWIE ZINTEGROWANEGO ZAPOBIEGANIA ZANIECZYSZCZENIOM (IPPC)
29

III.6. UDZIAŁ INSPEKCJI W KONTROLACH INWESTYCYJNYCH
30

III.7. PRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WYSTĄPIENIU POWAŻNEJ AWARII I NADZÓR NAD USUWANIEM JEJ SKUTKÓW 
31

III.8. PRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE OCHRONY                            PRZED HAŁASEM
31

III.9. PRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE OCHRONY POWIETRZA 
32

III.10. PRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ OCHRNY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA                     Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST
33

III.11. PRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA                        Z ODPADAMI W TYM -Z KOMUNALNYMI
34

III.12. PRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE GOSPODARKI                WODNO-ŚCIEKOWEJ
34

III.13. KONTROLE INTERWENCYJNE
35

III.14. INNE DZIAŁANIA INSPEKCYJNE
35


I. WSTĘP


Elbląg leżący na pograniczu dwóch mezoregionów: Żuław Wiślanych i Wysoczyzny Elbląskiej zajmuje powierzchnię 79,82 km2 i zamieszkiwany jest przez 126 tys. osób. Zachodnia część miasta położona jest na terenie Żuław Wiślanych, gdzie występują  tereny depresyjne (0,4 m ppm). Pozostała,  położona jest na Wysoczyźnie Elbląskiej. Jest to teren falisto-pagórkowaty z licznymi, erozyjnymi, wąwozami o głębokościach dochodzących do 60 m. Na terenie Wysoczyzny Elbląskiej, ze względu na wybitne walory krajobrazowe i przyrodnicze, utworzono Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. 

Struktura użytkowania gruntów miasta przedstawia się następująco:

·  33,1 %  użytki rolne

·  24,5 %  lasy i zadrzewienia

·  18,5 %  tereny osiedlowe

·  7,2 % tereny komunikacyjne

·  17,6 % nieużytki i wody


Stan środowiska na terenie miasta opracowano na podstawie informacji uzyskanych w ramach wykonywania ustawowych zadań Delegatury w Elblągu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie we wszystkich zakresach jej działania tj. kontroli przestrzegania prawa ochrony środowiska, monitoringu środowiska, przesyłanych sprawozdań z wielkości emisji, działalności laboratoryjnej. 

II. MONITORING ŚRODOWISKA

Główne zadania w zakresie monitoringu obejmują wykonywanie pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o stanie środowiska. Pozyskane informacje pochodzą zasadniczo od podmiotów, które z mocy prawa są zobowiązane do ich gromadzenia oraz z danych uzyskanych na podstawie przeprowadzanych badań monitoringowych.


W 2010 roku, na obszarze miasta, Delegatura w Elblągu realizowała badania monitoringowe związane z badaniami i oceną wód powierzchniowych, jakości powietrza, pomiaru hałasu i pól elektromagnetycznych. Zgromadzono również informacje z zakresu jakości i ilości ścieków odprowadzanych z punktowych źródeł zanieczyszczeń, wielkości emisji zanieczyszczeń do środowiska z podmiotów korzystających ze środowiska, oraz gospodarki odpadami na terenie miasta.

II.1. MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Warunki wodne stanowią czynnik decydujący o całokształcie funkcjonowania przyrody,                  jak i działalności gospodarczej człowieka. 

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach PMŚ wynika z art. 155a     ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.),          przy czym zgodnie z ust. 3 tego artykułu badania jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów biologicznych, fizycznych i chemicznych w ramach PMŚ, należą do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 


Monitoring  jakości wód powierzchniowych  prowadzony przez Delegaturę w Elblągu realizowany był zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2010 – 2012”, zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w podsystemie monitoringu jakości wód powierzchniowych. Ocenę jakości wód powierzchniowych przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 20 sierpnia 2008 roku w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 162, poz. 1008) w oparciu o posiadane wyniki badań:

-   biologicznych- fitoplankton (zawartość chlorofilu „a”), makrofitowy indeks rzeczny,

- elementów fizykochemicznych (wspierających elementy biologiczne) – wskaźników fizycznych, tlenowych, biogennych, zasolenia, zakwaszenia.

W 2010 roku Delegatura prowadziła badania jakości wód rzeki Elbląg w przekroju Nowakowo         w zakresie monitoringu operacyjnego, obejmującego wskaźniki biologiczne, wspomagane przez podstawowe wskaźniki fizykochemiczne. Dodatkowe badania przeprowadzono w aspekcie stanu sanitarnego. Jednak, z uwagi  na brak aktualnych uregulowań prawnych w tym zakresie,  nie wykonano oceny bakteriologicznej. 

II.1.1. Rzeka Elbląg

Źródła rzeki Elbląg znajdują się na wysokości 110 m n.p.m. na Pojezierzu Iławskim. Całkowita długość rzeki od źródeł do ujścia do Zalewu Wiślanego wynosi 82,9 km, powierzchnia zlewni 1449,47 km2, średni przepływ w przekroju ujściowym 8,6 m3/s. Większość opracowań przyjmuje za rzekę Elbląg odcinek łączący Drużno z Zalewem Wiślanym.


Poziom wód w rzece uzależniony jest od dopływu z dorzecza oraz stanu wody na Zalewie Wiślanym. Przy silnych wiatrach z kierunku północnego i północno-wschodniego następuje cofka                      i wlewanie słonawych wód zalewowych do rzeki.


Dorzecze rzeki Elbląg posiada rozgałęziony układ hydrograficzny, a przeważającą jego część tworzy zlewnia jeziora Drużno. Bezpośrednio do Elbląga wpływa kilka niewielkich cieków (Fiszewka, Tyna, Kumiela i Babica). Według podziału Polski na krainy naturalne, zlewnia rzeki leży w obrębie czterech jednostek fizyczno-geograficznych: Żuław Wiślanych, Pojezierza Iławskiego, Wysoczyzny Elbląskiej                i Równiny Warmińskiej. W północno-wschodniej części zlewni znajduje się Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Na obszarze zlewni występują cztery rezerwaty przyrody (Jezioro Drużno, Zatoka Elbląska, Dęby w Krukach Pasłęckich, Lenki) oraz pięć obszarów chronionego krajobrazu (Jeziora Drużno, Rzeki Dzierzgoń, Kanału Elbląskiego, Rzeki Wąskiej, Rzeki Nogat).


Pod względem gospodarczym i turystycznym rzeka wykorzystywana jest jako szlak żeglugowy. Poprzez Kanał Jagielloński i Nogat posiada połączenie z Wisłą, a Kanałem Elbląskim łączy się z Ostródą         i Iławą. Na rzece znajduje się port morski w Elblągu. Woda z rzeki pobierana jest do celów technologicznych przez zakłady przemysłowe Elbląga, a w okresach suszy, za pomocą systemu melioracyjnego, może być wykorzystana do nawadniania obszarów rolniczych na Żuławach. 


Największą presję na jakość wód rzeki wywierają ścieki odprowadzane z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Elblągu. Do rzeki odprowadzane są też wody pochłodnicze z Odlewni Elzamech Sp. z o.o., Alstom Power Sp. z o.o., Energa Kogeneracja Sp. z o.o., MAAG Gear Sp. z o.o.  oraz ścieki technologiczne z Energa Kogeneracja Sp. z o.o. 


Dodatkowy ładunek Rzeka Elbląg otrzymuje za pośrednictwem licznych dopływów oraz w wyniku spływów powierzchniowych (zanieczyszczenie obszarowe).


Na rzece ustanowiono dwie jednolite części wód (Elbląg do Młynówki i Elbląg od  Młynówki              do ujścia wraz z jeziorem Drużno). 

W 2010 roku badania jakości wód prowadzono w zakresie monitoringu operacyjnego (4 razy w roku) w przekroju Elbląg - Nowakowo (2,5 km). Przeprowadzone w 2010 badania wykazały umiarkowany stan ekologiczny cieku, co jest potwierdzeniem wcześniejszej oceny wykonanej  w 2009 roku. Kolejne badania rzeki Elbląg w ppk Nowakowo, a także Kanału Jagiellońskiego w ppk Bielnik oraz Kumieli w ppk Zatorze, zaplanowano na rok 2012.

Tabela 1. Charakterystyka punktu pomiarowego

	Rzeka 
	Elbląg
	Opis ppk

	Kod jcw
	PLRW200005499 
	Kod ppk MS_CD
	PL01S0301_0882

	Nazwa jcw
	Elbląg od Młynówki do ujścia wraz          z jeziorem Drużno


	Nazwa/Lokalizacja
	Elbląg - Nowakowo-2,5 km   

	Województwo
	warmińsko-mazurskie
	Współrzędne:
	

	Powiat 
	elbląski
	LON
	19,361972

	Gmina
	Elbląg
	LAT
	54,218444

	RZGW
	Gdańsk
	Rok badań
	2010


Ocena jakości wód

Elementy biologiczne

Chlorofil „a”  – średnioroczna wartość stężenia odpowiadała I klasie jakości wód.

Fitoplankton

Skład gatunkowy: W 2010 roku oznaczono 78 taksonów fitoplanktonu, spośród których 30 stanowiły okrzemki (Bacillariophyceae), 22 zielenice (Chlorophyta). Najliczniej reprezentowanym gatunkiem wiosną   i latem była, należąca do okrzemek, Cyclotella sp.

Liczebność i biomasa: Największą liczebnością i biomasą charakteryzował się fitoplankton wiosenny (9072 N/ml i 31,0352 mg/l). Przez cały sezon wegetacyjny największy udział w tworzeniu biomasy miały okrzemki (95% wiosną, 66% latem i 83% jesienią), przede wszystkim Cyclotella sp. (4410 N/ml i 27,7830 mg/l). Dużą liczebnością w okresie wiosennym charakteryzował się również złotowiciowiec Dinobryon sp. (2250 N/ml przy stosunkowo niewielkiej biomasie 0,6750 mg/l).

Makrofity

Badanie makrofitów w rzece Elbląg wykonano 16 września 2010 roku. Do badań wybrano 100 m odcinek rzeki o gładkim przepływie, szerokości średniej 40 m, głębokości w przeważającej części przekraczającej     1 m (przy brzegach ok. 0,5 m), charakteryzujący się niezacienionymi brzegami i niewielkim zakrzaczeniem. Substrat dna w 100% stanowił muł. Wybrany odcinek posiadał umocnione brzegi (faszyna, płyty betonowe, kamienie).

Wśród roślinności zanurzonej największy stopień pokrycia miały grążel żółty (Nuphar lutea)           oraz rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum). Obydwa gatunki posiadają szeroką tolerancję w stosunku   do trofii siedliska. Roślinność o liściach pływających reprezentowały trzy drobne gatunki pleustonowe -  rzęsa wielokorzeniowa (Spirodela polyrrhiza), rzęsa mniejsza (Lemna minor) i rzęsa trójrowkowa (Lemna trisulca), preferujące siedliska silniej zeutrofizowane. W obrębie badanego odcinka występowało kilka gatunków szuwarowych, z których największe pokrycie posiadała trzcina pospolita (Phragmites australis)    i marek szerokolistny (Sium latifolium). Wystąpiły również kosaciec żółty (Iris pseudoacorus) i manna mielec (Glyceria maxima). 

Obliczona, w oparciu o wykonane badania, wartość MIR wyniosła 25,8 i wskazywała                       na umiarkowany stan ekologiczny wód rzeki Elbląg.

Tabela 2. Biologiczna ocena jakości wód rzeki Elbląg w 2010 roku

	Wskaźnik
	Jednostka
	Wartość 
	Klasa

	Chlorofil a
	µg/l
	15,6
	I

	MIR
	-
	25,8
	III


	Ocena biologiczna:
	umiarkowana


Tabela 3. Ocena wskaźników  fizykochemicznych (wspierających elementy biologiczne)w 2010 roku

	Wskaźnik
	Jednostka
	Wartość graniczna 
	Wartość
	

	
	
	I klasa
	II klasa
	
	

	Temperatura wody
	o C
	≤ 22
	24
	23
	

	pH
	-
	6 - 8,5
	6 - 9
	7,8 - 8,5
	

	Tlen rozpuszczony
	mg/l O2
	≥ 7
	5
	3,4
	PSD

	BZT5
	mg/l O2
	≤ 3
	6
	5,7
	

	OWO
	mg/l C
	≤ 10
	15
	14,3
	

	Azot amonowy
	mg/l NNH4
	≤  0,78
	≤  1,56
	0,28
	

	Azot Kjeldahla
	mg/l N
	≤ 1
	2
	3,39
	PSD

	Azot azotanowy
	mg/l NNO3
	≤ 2,2
	5
	2,55
	

	Azot ogólny
	mg/l N
	≤ 5
	10
	4,84
	

	Fosfor og.
	mg/l P
	≤ 0,2
	0,4
	0,688
	PSD 

	Przewodność
	μS/cm
	≤ 1000
	1500
	687
	


	Stan ekologiczny
	umiarkowany


II.2. ŚCIEKI KOMUNALNE

W 2010 roku z terenu Elbląga do wód powierzchniowych odprowadzono ogółem 7970,9 tys. m3 oczyszczonych ścieków komunalnych.

 Z eksploatowanej przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do odbiornika – rzeki Elbląg, odpłynęło 7969,3 tys. m3, co stanowi 99,98% ogólnej ilości ścieków. Pozostałe 1,6 tys. m3 (0,02%) to ścieki z:

· mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Patrex” Poland Import-Export, 

· mechaniczo-biologicznej oczyszczalni ścieków Nadleśnictwa Elbląg.

Tabela 4. Ilość ścieków oraz ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do wód powierzchniowych                    z w/w zakładów z terenu miasta Elbląga w  2010 roku

	Nazwa zakładu (data ostatniej kontroli)
	Rodzaj oczyszczalni; urządz. oczyszcz; PIX-stawy, filtry gruntowe
	Odbiornik ścieków     (km rzeki)
	Średnie stężenia zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika [mg/dm³]
	Ładunek dobowy zanieczyszczeń w ściekach odprow. do odbiornika 

[kg/d]
	Ilość ścieków odprowadzonych do wód powierzchniowych w 2010 roku [m³]

	
	
	
	BZT5
	ChZT
	Zaw. og.
	Nog. 
	Pog. 
	BZT5
	ChZT
	Zaw. og.
	Nog. 
	Pog. 
	

	Powiat elbląski grodzki

	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji

Sp. z o.o

w Elblągu

ul. Rawska 2-4 oczyszczalnia

w Elblągu    (16.11.2010

 i 01.12.2010) 


	Mb+PIX (na osadzie czynnym)
	Rzeka Elbląg za pośrednictwem kanału o dł. 160 m RZGW Gdańsk
	4,01
	37,52
	5,77
	6,37
	0,61
	87,62
	819,24
	126,07
	139,0
	13,34
	7969276,00

	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Patrex" Poland w Elblągu

ul. Mazurska 46 (29.01.2009 – 12.02.2009)


	Mb 

(na złożu biologicznym)       
	poprzez rów melioracyjny do rzeki Danówki  RZGW Gdańsk
	2,00
	24,90
	6,00
	-
	-
	0,005
	0,068
	0,016
	-
	-
	1000,00

	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg

ul.Marymoncka 5 (13.12.2000)
	Mb                    
	poprzez kanał drenażowy do rzeki Kumieli RZGW Gdańsk
	7,50
	37,50
	10,50
	-
	-
	0,012
	0,060
	0,017
	-
	-
	602,25


Tabela 5. Ilość ścieków oraz ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych odprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu miasta Elbląg w latach 2005-2010

	Rok
	Ilość ścieków tys. m3/rok
	BZT5
	ChZT-Cr
	Zawiesina ogólna
	Azot ogólny
	Fosfor ogólny

	
	
	Mg/rok

	2005
	9195
	51
	453
	49
	58,6
	8,7

	2006
	8583
	36
	330
	47
	46,9
	7,1

	2007
	9273
	34,4
	357,2
	48,4
	51,9
	5,6

	2008
	8768
	46,7
	382,3
	74,9
	44,2
	5,1

	2009
	8663
	51,3
	369,1
	68,4
	47,2
	4,5

	2010
	7971
	32,0
	299,1
	46,0
	50,7
	4,9


Rysunek 1. Ładunki zanieczyszczeń zawarte w ściekach odprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu Elbląga w latach 2005-2010


[image: image1.emf]BZT5

ChZT-C

Zaw. og.

Azot og.

Fosfor og.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2005

2006

2007

2008

2009

2010

[Mg/rok]


Rysunek 2. Ilość oczyszczonych ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu Elbląga w latach 2005-2010


[image: image2.emf]2005

2006

2007

2008

2009

2010

7000

7500

8000

8500

9000

9500

Rok

[tys.m³/rok]



W stosunku do roku 2009 ilość oczyszczonych ścieków odprowadzonych z terenu Elbląga do wód powierzchniowych zmniejszyła się o 8% i jednocześnie obniżeniu uległy ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika wyrażonych wskaźnikami BZT5 o 37,4%, ChZT-Cr  o 19% oraz zawiesiny ogólnej o 32,7%. Nieznacznie wzrósł ładunek biogenów fosforu całkowitego i azotu ogólnego odpowiednio  o 6,9% i 8,2 %.

II.3. ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE


Z kategorii ścieków przemysłowych z terenu miasta do wód powierzchniowych odprowadzane są wody pochłodnicze i ścieki technologiczne. W roku 2010 ilość wód pochłodniczych z terenu miasta wyniosła 11907,4 tys. m3 ogółem. Największe ilości odprowadziły następujące podmioty (dane w oparciu        o informację z zakładu zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji z dnia 19 listopada 2008 roku (Dz.U. Nr 215, poz. 1366)): 

· Energa Kogeneracja Sp. z o.o. 

-
11528,6 tys. m3/rok,

· Odlewnia Elzamech Sp. z o.o. 

-
225,7 tys. m3/rok,

· Alstom Power Sp. z o.o. 


-
108,7 tys. m3/rok,

· MAAG GEAR Zamech


-
12,4 tys. m3/rok.


Podobnie jak w latach ubiegłych, największą ilość wód pochłodniczych, blisko 97% sumarycznej ilości, odprowadziła Energa Kogeneracja Sp. o.o. w Elblągu.


Ścieki technologiczne (ze Stacji Uzdatniania Wody, wody popłuczne i opadowe) w ilości około      69 tys. m3 /rok  odprowadzane są wyłącznie z ENERGA Kogeneracjia. Przed odprowadzeniem do odbiornika – rzeki Elbląg, są oczyszczane w oczyszczalni zakładowej.

Rysunek 3. Struktura ścieków odpływających w 2010 roku do wód powierzchniowych z terenu miasta Elbląga


[image: image3.emf]ścieki komunalne

ścieki pochłodnicze

ścieki technologiczne

ścieki ogółem

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

[tys.m³/rok]


Ogółem z terenu miasta do wód powierzchniowych ze źródeł zewidencjonowanych w 2010 roku odpłynęło 19947,4 tys. m3  ścieków (komunalne + pochłodnicze + technologiczne).

II.4. MONITORING  POWIETRZA

  
Problemem, który nabrał w ostatnich latach szczególnej wagi, jest zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Stanowią je wszystkie substancje stałe, ciekłe lub gazowe, których udziały w powietrzu przekraczają średnią zawartość tych substancji w czystym powietrzu. Zanieczyszczenia powietrza są emitowane do atmosfery w wyniku działalności samej przyrody (emisja naturalna) lub w wyniku działalności ludzkiej (emisja antropogeniczna na którą składa się emisja z działalności przemysłowej,           z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. 



Ze względu na rodzaj źródła wyróżniamy:

· emisję punktową – zorganizowaną emisję powstała w wyniku energetycznego spalania paliw

 i przemysłowych procesów technologicznych

· emisję liniową (komunikacyjną) – pochodzącą z transportu samochodowego, kolejowego, wodnego        i lotniczego

· emisję powierzchniową – zanieczyszczenia komunalne pochodzące z palenisk domowych, gromadzenia i utylizacji ścieków i odpadów


W celu określenia wielkości presji, w 2010 roku powodowanej przez źródła punktowe  na obszarze miasta Elbląga, wykorzystano przesyłane przez podmioty zbiorcze zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. 


W roku 2010 emisja do powietrza w podstawowych wskaźnikach zanieczyszczeń wyniosła             (w oparciu o dane z 55 podmiotów emitujących zanieczyszczenia do powietrza):

· Pył ogółem 




-

135 Mg

· Dwutlenek siarki (SO2)



-

1244 Mg

· Tlenek węgla (CO)




-

149 Mg

· Tlenki azotu (NOx) w przeliczeniu na NO2

-

651 Mg

Tabela 6. Emisja do powietrza podstawowych zanieczyszczeń z terenu Elbląga w latach 2005-2010

	Rok
	Pył ogółem

[Mg]
	Dwutlenek siarki 

[Mg]
	Tlenki azotu w przeliczeniu na NO2 [Mg]
	Tlenek węgla 

[Mg]
	Gazy ogółem [Mg]
	Pyły i gazy ogółem 

[Mg]

	2005
	396
	1032
	749
	359
	2140
	2536

	2006
	170
	651
	558
	286
	1494
	1664

	2007
	143
	1515
	537
	332
	2384
	2527

	2008
	175
	1118
	560
	268
	1946
	2121

	2009
	148
	1189
	581
	192
	1962
	2110

	2010
	135
	1244
	651
	149
	2044
	2179



W roku 2010, w porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano niższą emisję pyłu i tlenku węgla odpowiednio o 8,8%  i tlenku węgla o 22,4%. Wzrosła natomiast o 4,6% emisja dwutlenku siarki  i tlenków azotu o 12%.
Rysunek 4. Emisja podstawowych zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w latach 2005 – 2010 na obszarze Elbląga

[image: image4.emf]Pył ogółem Dwutlenek siarki

Tlenki azotu Tlenki węgla

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2005

2006

2007

2008

2009

2010

[Mg]



Podobnie jak w latach ubiegłych największy udział w emisji zanieczyszczeń na terenie Elbląga miały ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. (dawniej Elektrociepłownia Elbląg Sp. z o.o.) w pyle ogółem, dwutlenku siarki i tlenkach azotu, natomiast  w tlenku węgla - Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. będące również drugim co do wielkości źródłem emisji podstawowych wskaźników zanieczyszczeń do powietrza na terenie miasta.

Tabela 7. Porównanie wielkości emisji do powietrza podstawowych zanieczyszczeń z ENERGA Kogeneracja           Sp. z o.o.,  Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i  ALSTOM Power Sp. z o.o. w 2010 roku

	Wskaźnik zanieczyszczeń
	Emisja ogółem

[Mg/rok]
	Emisja z zakładów*

[Mg/rok]
	ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.
	Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o.
	ALSTOM

 Power Sp. z o.o.

	
	
	
	Wielkość emisji     z terenu zakładu [Mg]
	% udział w emisji ogółem   z terenu miasta
	Wielkość emisji z terenu zakładu [Mg]
	% udział w emisji ogółem      z terenu miasta
	Wielkość emisji z terenu zakładu [Mg]
	% udział   w emisji ogółem        z terenu miasta 

	Pył ogółem
	135
	118,3
	75,9
	56,2
	34,9
	25,9
	7,5
	5,6

	SO2
	1244
	1243,7
	1162,6
	93,4
	79,5
	6,4
	1,6
	0,1

	NOx
	650
	639,1
	566,4
	87,0
	50,0
	7,7
	22,7
	3,5

	CO
	149
	144,6
	36,5
	24,5
	62,5
	41,9
	45,6
	30,6


*Emisja z Energi Kogeneracja Sp z o.o., EPEC Sp. z o.o., Alstom Power Sp. o.o.


W roku 2010 procentowy udział zanieczyszczeń pochodzących z w/w podmiotów wynosił: 87,7% zanieczyszczeń pyłowych i 99,2 % zanieczyszczeń gazowych w stosunku do emisji ogólnej.


Wysoka koncentracja CO2 w bardzo dużym stopniu wpływa na postępujące zmiany klimatu. Dwutlenek węgla jest emitowany do atmosfery zarówno ze źródeł naturalnych (np. wybuchy wulkanów), jak i w wyniku działalności człowieka. Głównym źródłem antropogenicznej emisji CO2 jest spalanie paliw       do celów energetycznych i transportowych. 


Na terenie Elbląga największy udział w emisji tego gazu do powietrza ma Energa Kogeneracja      Sp. z o.o., z której emisja CO2 w 2010 roku wynosiła 89,5% emisji ogółem. Emisja z Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej stanowiła 8,2% emisji CO2 ogółem. W stosunku do roku 2009 emisja CO2 wzrosła o 3,3%.

Tabela 8. Emisja CO2 do powietrza z terenu Elbląga  w latach 2005 – 2010

	Rok
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Wielkość emisji  CO2  

[Mg]
	355355
	335765
	305765
	309262
	323979
	334998


Rysunek 5. Emisja CO2 do powietrza z terenu Elbląga  w latach 2005 – 2010


[image: image5.emf]2005

2006

2007

2008

2009

2010

280000

290000

300000

310000

320000

330000

340000

350000

360000

Rok

[Mg]


Tabela 9. Rodzaje i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza na podstawie Obwieszczenia Ministra Środowiska z 7 października 2008 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 (M.P. z dnia 22.10.2008r.) z zakładów na  terenie  Elbląga w roku 2010

	Lp.
	Rodzaj  gazów lub pyłów
	Emisja ogółem [Mg/rok]

	1.
	akrylonitryl
	0,12

	2.
	aldehydy alifatyczne i ich pochodne
	14,7953

	3.
	aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
	2,9835

	4.
	alkohole alifatyczne i ich pochodne
	5454,85

	5.
	alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
	250,004

	Lp.
	Rodzaj  gazów lub pyłów
	Emisja ogółem [Mg/rok]

	6.
	aminy i ich pochodne
	122,728

	7.
	amoniak
	26,7


	8.
	arsen
	-

	9.
	azbest
	-

	10.
	benzen
	664,97

	11.
	benzo/a/piren
	6,4312

	12.
	bizmut
	-

	13.
	cer
	-

	14.
	chlorek winylu (w fazie gazowej)
	0,329

	15.
	chlorowcopochodne węglowodorów typu CFC 
	-

	16.
	chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC
	12,5

	17.
	chrom
	43,8856

	18.
	cyna
	6,7

	19.
	cynk
	3,386

	20.
	czterochlorek węgla
	-

	21.
	dwusiarczek węgla
	-

	22.
	dwutlenek siarki
	124402,16

	23.
	dwutlenek węgla
	334997757

	24.
	etery i ich pochodne
	708,1178

	25.
	halony: 1211,1301,2402
	-

	26.
	halony z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach
	-

	27.
	heksafluorek siarki
	-

	28.
	kadm
	-

	29.
	ketony i ich pochodne
	4938,4344

	30.
	kobalt
	3,43105

	31.
	kwasy nieroganiczne, ich sole i bezwodniki
	696,2436

	32.
	kwasy organiczne, ich związki i pochodne
	5342,5036

	33.
	mangan
	30,113

	34.
	metan
	4642,8

	35.
	molibden
	-

	36.
	nikiel
	29,9148

	37.
	oleje (mgła olejowa)
	0,0175

	38.
	ołów
	0,761

	39.
	organiczne pochodne związków siarki
	-

	40.
	perfluorowęglowodory
	0,348

	41.
	pierwiastki metaliczne i ich związki
	718,4565

	42.
	pierwiastki niemetaliczne
	0,91755

	43.
	podtlenek azotu
	-

	44.
	polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany 
	-

	45.
	polichlorowane bifenyle
	-

	Lp.
	Rodzaj  gazów lub pyłów
	Emisja ogółem [Mg/rok]

	46.
	pyły cementowo - wapiennicze i materiałów ogniotrwałych
	-

	47.
	pyły krzemowe
	117,1

	48.
	pyły nawozów sztucznych
	-

	49.
	pyły polimerów
	897,803

	50.
	pyły środków powierzchniowo czynnych
	-

	51.
	pyły węgla brunatnego
	526,059

	52.
	pyły węglowo-grafitowe (sadza)
	4053,6306

	53.
	pyły ze spalania paliw
	112165,799

	54.
	pyły pozostałe
	17496,8762

	55.
	rtęć
	135239,84

	56.
	sole niemetali
	-

	57.
	substancje organiczne
	-

	58.
	tlenek węgla
	-

	59.
	tlenki azotu
	148594,134

	60.
	tlenki niemetali
	650450,421

	61.
	1,1,1-trójchloroetan
	-

	62.
	węglowodory alifatyczne i ich pochodne
	0,65

	63.
	węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
	14521,2658

	64.
	wodorofluorowęglowodory
	18744,74

	65.
	związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe
	7

	66.
	związki heterocykliczne
	67,0148

	67.
	związki izocykliczne
	1,96


II.4.1. Roczna ocena jakości powietrza


Ocena jakości powietrza, jaką corocznie opracowuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, wynika z obowiązku jaki nakłada na niego artykuł 89 Prawa Ochrony Środowiska. Oceny dokonuje się        na podstawie danych pochodzących z monitoringu powietrza atmosferycznego, który jest realizowany          w ramach Państwowego Monitoringu  Środowiska. 


Celem przeprowadzenia oceny rocznej jest: 

1.      klasyfikacja stref w oparciu o obowiązujące na dany rok kryteria,  

2.      uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń, 

3.      wskazanie wartości i obszarów przekroczeń wartości kryterialnych, 

4.      wskazanie   potrzeb   w   zakresie   niezbędnej   modernizacji   systemu   monitoringu powietrza. 


Ocena jakości powietrza za rok 2010 została wykonana w nowym układzie stref. Zgodnie                 z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy strefę stanowi: 

· aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,

· miasto nie będące aglomeracją o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy,

· pozostały obszar województwa nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tysięcy.


Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wydzielono 3 strefy  - miasto Olsztyn, miasto Elbląg oraz strefę warmińsko-mazurską.

Tabela 10. Podstawowe informacje o strefach województwa warmińsko-mazurskiego

	Nazwa strefy
	Kod strefy
	Obszar strefy

[km2]
	Liczba mieszkańców strefy (tys.)

	Miasto Olsztyn
	2801
	88
	170

	Miasto Elbląg
	2802
	80
	 126

	Strefa warmińsko - mazurska
	2803
	24005
	1133



Ocena sporządzana jest na podstawie  Rozporządzenia Ministra Środowiska z 3 marca 2008            w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, w którym określono m.in. wartości dopuszczalnych/docelowych stężeń, ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi (benzen, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, ozon, tlenek węgla, pył PM10, pył PM 2,5 oraz kadm, nikiel, ołów, arsen i benzo(α)piren w pyle zawieszonym PM10) oraz ochronę roślin (dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon)        w oparciu o kryteria obowiązujące we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczeń przedstawiono w tabeli 11. W wewnętrznej instrukcji Główny Inspektor Ochrony Środowiska nadał poszczególnym klasom  oznaczenia literowe.

Tabela 11. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczeń

[image: image6.png]Kasa strefy Poziom stezen [Wymagane dziatania
Inie przekraczajacy wartosci
A ldopuszczainej* prak
lokreslenie obszaréw przekroczen wartosci dopuszczalnych
[powyzej wartosci dopuszczalne]” oy regienie, przez marszalka wojewddztwa, przyczyny
s Jecz e przckeaczalacy WatoScl |przeqgoczenia poziomo dopuszezainych substancy w powierz
lopuszczalnej powiekszonej 0 poinformowanie ministra wiasciwego do spraw Srodowiska o
[margines tolerancj |dziataniach podejmowanych w celu zmnigjszenia emisji tych
|substanciji (art. 91 ust 4 POS)
[okreslenie obszarow przekroczen wartosci dopuszczalnych oraz,
wartosci dopuszczalnych powigkszonych o margines tolerancji
[opracowanie programu ochrony powietrza POP majacego na
N _ |celu osiagniecie pozioméw dopuszczalnych Iub docelowych
lpowyzej wartosci dopuszczaine] | pstanciiw powetrzu
c Y © .
‘Foh“m“i,z“"e’ o margines luchwalenie POP przez sejmik wojewodztwa, w terminie 15

Imiesiecy od dnia otrzymania wynikow oceny (art 91 ust3, 5 POS)

\wpisanie osiagniecia celow diugoterminowych do wojewodzkiego

Iprogramu ochrony $rodowiska (art. 91a POS)





 
Ocenę jakości powietrza w strefie miasto Elbląg w 2010 roku przeprowadzono w oparciu o dane zgromadzone w Inspektoracie w bazie danych monitoringu powietrza JPOAT, pochodzące z automatycznej stacji monitoringu powietrza zlokalizowanej w Elblągu przy ul. Bażyńskiego. W stacji wykonywane są pomiary SO2, NO/NO2/NOx, CO, pyłu PM10, benzenu oraz O3 wraz z równoległymi pomiarami meteorologicznymi. Stacja uwzględnia miejsca potencjalnego występowania wysokich lokalnie stężeń 
zanieczyszczeń powietrza. Stacja funkcjonuje od czerwca 2005r. W 2010 na stacji uruchomiono stanowiska manualne pyłu PM10  i PM2.5 oraz metali ciężkich i WWA w pyle PM10. (Dane pomiarowe oraz opis stacji udostępnione są  na stronie internetowej www.olsztyn.csms.com.pl).

Ocenę dla miasta Elbląg przeprowadzono oddzielnie dla każdego zanieczyszczenia ze względu         na ochronę zdrowia ludzi (dla substancji: benzen, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, ozon, tlenek węgla, pył PM10, pył PM2.5 oraz kadm, nikiel, ołów, arsen i benzo(α)piren w pyle zawieszonym PM10).


W 2010 roku strefie miasto Elbląg wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnego PM10 (nadano klasę C) oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 (nadano klasę C), a także przekroczenie poziomu celu długoterminowego stężenia ozonu. Dla stężeń pozostałych substancji strefę miasto Elbląg zaliczono do klasy A.


 Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń była wzmożona emisja zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych spowodowana szczególnie mroźną na tle wielolecia zimą, natomiast przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu związane są także z indywidualnym ogrzewaniem i słabej jakości materiałem grzewczym, spalanym w zbyt niskiej temperaturze. Tam, gdzie pomiary monitoringowe wykazują przekroczenia standardów powietrza (poziomów dopuszczalnych i docelowych) uchwalane są programy ochrony powietrza. W przypadku celów długoterminowych osiągnięcie tych poziomów powinno znaleźć odzwierciedlenie w wojewódzkim programie ochrony środowiska. Biorąc jednak pod uwagę wyniki wieloletnich pomiarów pyłu PM10 na terenie całego województwa należy się spodziewać, że do przywrócenia wyników poniżej poziomu dopuszczalnego powinny wystarczyć działania krótkoterminowe zgodne z Prawem Ochrony Środowiska.

II.5. MONITORING  HAŁASU

W ostatnich latach hałas wysuwa się na pierwsze miejsce spośród czynników środowiskowych powodujących największą uciążliwość. Konflikty spowodowane zanieczyszczeniem środowiska hałasem są coraz silniej odczuwalne, zwłaszcza w środowisku miejskim. 

Pomiary poziomu hałasu prowadzone są w dwóch obszarach: 

1. działalność kontrolna- celem, której jest porównanie stanu rzeczywistego z pożądanym i dokonanie analizy źródeł i przyczyn naruszania prawa ochrony środowiska,

2.  pomiary monitoringowe hałasu komunikacyjnego. 

Ochrona środowiska przed hałasem polega na zapewnieniu, jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności  poprzez:

· utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,

· zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego gdy nie jest on  dotrzymany.


W roku 2010 na terenie Elbląga pomiary hałasu wykonywane były tylko podczas kontroli w zakładach przemysłowych (hałas instalacyjny).

II.5.1. Hałas instalacyjny

Źródłem hałasu instalacyjnego są różnego rodzaju maszyny i urządzenia, procesy technologiczne, wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych i usługowych, a także urządzenia obiektów handlowych (wentylatory ścienne i dachowe, skraplacze, urządzenia klimatyzacyjne) oraz urządzenia nagłaśniające         w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych. Kształtowanie właściwego klimatu akustycznego                 w otoczeniu obiektów prowadzących działalność gospodarczą należy do obowiązków podmiotu posiadającego do nich tytuł prawny.

Zagrożenie hałasem przemysłowym ma głównie charakter lokalny i obejmuje swym zasięgiem jedynie niewielkie obszary zabudowy mieszkaniowej sąsiadujące bezpośrednio z obiektem będącym źródłem ponadnormatywnej emisji hałasu.

Ocenę stanu akustycznego środowiska, ze względu na uciążliwość hałasu instalacyjnego, wykonano w oparciu o wyniki kontroli (planowanych i interwencyjnych) przeprowadzonych w 2010 roku,                     w 7 podmiotach. Stwierdzono 3 przypadki przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku:

· „Carrefour- 5 Minut”,ul. Ogólna,

· „Selmet” B.J.Rudniccy, Spółka jawna (składnica złomu przy Pl. Dworcowym 1 ), ul. Traugutta 31,

· Usługi Ogólnobudowlane B.Dzikowska, Myjnia „Ehrle”, ul. Pomorska,

Automonitoring hałasu instalacyjnego wykonały Alstom Power Sp. z o.o. oddział w Elblągu i Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu.  

Tabela 12. Wyniki pomiarów hałasu wykonanych w ramach kontroli oraz automonitoringu na terenie Elbląga w 2010 roku.

	L.p.
	Nazwa zakładu
	Gmina
	Wartości zmierzone [dB]
	Wartość dopuszczalna wg decyzji lub rozp. R.M.

	1.
	„Carrefour- 5 Minut”, ul. Ogólna
	Miasto Elbląg
	55,0 

52,0
	55,0

45,0

	2.
	PE-STAL J. Pepliński Ślusarstwo, ul. Niska 3-5
	Miasto Elbląg
	54,1

-
	55,0

45,0

	3.
	Usługi Ogólnobudowlane B.Dzikowska, Myjnia „Ehrle” ul.Pomorska
	Miasto Elbląg
	53,4

---
	50,0

40,0

	4.
	Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu*
	Miasto Elbląg
	50,4

----
	55,0 

45,0

	5.
	Alstom Power Sp. z o.o. Oddział w Elblągu,  Zakład Metalurgiczny*
	Miasto Elbląg
	47,6

37,9
	55,0 

45,0 

	6.
	"SELMET" B.J. Rudniccy,   ul. Traugutta 31, składnica złomu przy Pl. Dworcowym 1 
	Miasto Elbląg
	55,2

----
	55,0

45,0


* pomiary wykonane przez podmiot w ramach automonitoringu

Tabela 13. Rozkład przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku w obiektach skontrolowanych na terenie Elbląga w latach 2005-2010

	Rok
	Przekroczenie (dB)

	
	<5
	5-10
	10-15
	>15

	2005
	dzień
	1
	3
	-
	-

	
	noc
	-
	1
	-
	-

	2006
	dzień
	1
	1
	-
	-

	
	noc
	-
	-
	1
	-

	2007
	dzień
	1
	3
	-
	-

	
	noc
	1
	-
	1
	-

	2008
	dzień
	-
	-
	-
	1

	
	noc
	-
	-
	-
	-

	2009
	dzień
	-
	1
	-
	-

	
	noc
	-
	-
	-
	-

	2010
	dzień
	1
	-
	-
	-

	
	noc
	1
	1
	-
	-


II.6. MONITORING PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH (PEM)


Ogólne zasady ochrony środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym regulowane są przez ustawę z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). W myśl ustawy pola elektromagnetyczne są to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne  o częstotliwościach od 0 Hz do 300GHz.

W 2010 roku na terenie Elbląga wykonano pomiary poziomu pól elektromagnetycznych                         w 5 punktach pomiarowych. Lokalizację i wyniki pomiarów przedstawiano w tabeli 14.

Tabela 14. Wyniki pomiarów pól promieniowania niejonizującego wykonanych 2010 roku

	Lp.
	Lokalizacja pionu pomiarowego
	Współrzędne pionu pomiarowego
	Wartość pomiaru wielkości fizycznej charakteryzującej promieniowanie elektromagnetyczne [V/m]

	
	Adres
	N
	E
	Częstotliwość

0,1 MHz–3GHz
	Częstotliwość

1 MHz–40 GHz

	1.
	Elbląg, ul. Świerkowa
	54°10’38,1’’
	19°24’50,9’’
	0,26
	< 0,8 

	2.
	Elbląg, ul. Wieżowa 1
	54°09’34,5’’
	19°23’45,6’’
	0,18
	< 0,8 

	3.
	Elbląg, ul. Częstochowska 2 B
	54°10’52,6’’
	19°25’40,9’’
	1,22
	< 0,8 

	4.
	Elbląg, ul. Słoneczna
	54°09’43,5’’
	19°24’35,3’’
	0,08
	< 0,8 

	5.
	Elbląg, ul. Kościuszki 27-29
	54°09’43,3’’
	19°25’08,0’’
	0,34
	<0,8


W żadnym z punktów pomiarowych, objętych badaniem poziomu pól elektromagnetycznych w 2010 roku, nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów, wynoszącej 7 V/m dla badanych częstotliwości. Wszystkie zmierzone wartości składowej elektrycznej pól elektromagnetycznych kształtowały się na niskim poziomie. Najwyższy zmierzony poziom stanowi zaledwie ok 17 % poziomu dopuszczalnego.

W  latach poprzednich, w mieście Elbląg, pomiary pól promieniowania niejonizującego wykonano również przy ulicach: Browarnej 30, Saperów, Monte Cassino, Skrzydlatej/Lotniczej, Odrodzenia, Sadowej, Korczaka 34, Karowej, Kaszubskiej 8 - Osiedle Metalowców, oraz przy Placu Słowiańskim.

II.7. OBCIĄŻENIE ŚRODOWISKA ODPADAMI


Odpady powstają we wszystkich dziedzinach ludzkiej działalności, a ich skład i ilość zależą             w dużym stopniu od modelu życia społeczeństwa oraz rodzaju prowadzonej gospodarki.


Nieprawidłowe gospodarowanie odpadami wywiera  negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz zdrowie i życie ludzi.


„Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Elbląga do roku 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 - 2010”  określał zasadniczy cel gospodarki odpadami w mieście Elblągu- „Minimalizacja zagrożeń powodowanych przez odpady poprzez racjonalizację gospodarki odpadami i ochronę powierzchni ziemi.”

Ustalono następujące cele strategiczne::

1. Likwidacja i rekultywacja nieczynnych miejsc składowania odpadów.

2. Przeciwdziałanie powstawaniu nowych nielegalnych składowisk oraz minimalizacja stopnia występowania odpadów rozproszonych (zaśmiecanie środowiska).

3. Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów i zmniejszenie ich toksyczności.

4. Konsekwentna i skuteczna egzekucja przepisów prawa.

5. Racjonalizacja gospodarki odpadami.


W 2010 roku ocenę gospodarki odpadami opracowano w oparciu o dane własne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatury w Elblągu gromadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, uzupełniane wynikami kontroli Wydziału Inspekcji.

II.7.1.  Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne stanowią specyficzną grupę odpadów. Powstają zarówno w sektorze gospodarczym, jak i komunalnym. Źródłami odpadów niebezpiecznych są m.in. placówki służby zdrowia, szkolnictwo, środki transportu, stacje obsługi pojazdów, bazy transportowe i remontowe, zakłady metalurgiczne. 


Odpady niebezpieczne typu komunalnego przyjmowane są przez ZUO bezpośrednio                       lub za pośrednictwem punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych zorganizowanych w mieście.           W roku 2010 zebrano selektywnie  4,95 Mg baterii i akumulatorów (kod odpadu 200111).


Odpady niebezpieczne z przemysłu przekazywane są przez ich wytwórców firmom, które posiadają decyzje właściwych organów na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

II.7.2. Odpady komunalne 

W roku 2010 z terenu miasta ilość zdeponowanych na składowisku odpadów wyniosła 56431,61 Mg w tym 27965,23 Mg odpadów komunalnych. Największą część składowanych odpadów, ok. 49 % ogólnej ilości odpadów zdeponowanych, stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Pozostałe, to inne odpady (o kodzie 191212), minerały (piasek, kamienie). 


Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu eksploatujący składowisko podjął się  przedsięwzięcia pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”, w ramach  którego wchodzą dwa projekty:

Projekt I ZUO „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Elblągu”,

Projekt II Gronowo  „Rekultywacja nieczynnego składowiska dla miasta Elbląga w Gronowie Górnym.

Część pierwszą przedsięwzięcia, podzielono na zadania:

· rozbudowa i unowocześnienie ZUO,

· selektywna zbiórka odpadów,

· program edukacji ekologicznej.

Zaplanowane inwestycje są w trakcie realizacji. Wymiernym efektem ekologicznym projektu będzie znaczna redukcja masy odpadów deponowanych na składowisku w stosunku do masy odpadów przyjętych do ZUO oraz redukcja masy odpadów ulegających biodegradacji deponowanych na składowisku na korzyść odzysku surowców wtórnych, kompostu oraz odpadów wielkogabarytowych i budowlanych. 


Realizację Projektu II rozpoczęto w dniu 22 stycznia 2010 r.  i zakończono 18 listopada 2010 r. Zakres rekultywacji obejmował m.in.

· oczyszczenie terenu

· niwelację wierzchowiny wraz z budową dodatkowych wałów zabezpieczających przed niekontrolowanym spływem wód opadowych,

· zabezpieczenie skarp,

· obwałowanie wierzchowiny,

· odtworzenie warstwy glebowej na wierzchowinie,

· biologiczną zabudowę wierzchowiny,

· odtworzenie gleby i zadarnienie skarp oraz wałów.


Dzięki wykonaniu w całości opracowanego planu rekultywacji, nastąpiła znacząca poprawa bezpieczeństwa środowiska wodnego w rejonie składowiska w Gronowie Górnym.
II.7.3. Selektywna zbiórka odpadów

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest na terenie miasta od roku 1995. Firmą odbierającą odpady jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu (80% mieszkańców), CLEANER Sp. z o.o.            w Elblągu (1% mieszkańców) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Elblągu. Ilość          i rodzaj zebranych odpadów przedstawiono w tabelach 15 i 16.
tabela 15. Ilość i rodzaj odpadów zebranych na terenie Elbląga w wyniku selektywnej zbiórki w 2010 roku
	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	Ilość w Mg

	150102
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	532,62

	150104
	Opakowania z metali
	2,15

	150107
	Opakowania ze szkła
	537,78

	150105
	Opakowania wielomateriałowe
	2,76

	170202
	Szkło techniczne
	52,34

	200101
	Papier i tektura
	609,80

	200128
	Farby, tusze, farby drukarskie
	0,23

	200136
	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
	21,26

	200132
	Leki inne niż wymienione w 200131
	1,89


Tabela 16. Ilość i rodzaj odpadów niebezpiecznych selektywnie zebranych na terenie miasta Elbląga w 2010 roku

	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	Ilość w Mg

	200133*
	Baterie i akumulatory
	4,95

	200121*
	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
	0,312

	130208*
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	0,05


Tabela 17. Selektywna zbiórka wybranych odpadów na terenie Elbląga w latach 2002-2010

	Rodzaj odpadu


	Ilość poszczególnych rodzajów odpadów [Mg]



	
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Papier         i tektura
	248,59
	257,6
	334,43
	371,49
	561,65
	646,18
	821,85
	894,58
	609,8

	Szkło
	220,59
	293,3
	345,05
	406,98
	414,86
	457,58
	545,86
	679,89
	537,78

	Tworzywa sztuczne
	148,04
	257,78
	267,07
	293,79
	326,77
	326,31
	379,89
	454,65
	532,62

	Metale
	-
	22
	10
	10,79
	6,00
	6,5
	14,39
	38,14
	2,15

	Razem
	619,78
	840,28
	966,93
	1094,25
	1309,28
	1436,57
	1761,99
	2067,259
	1682,35


Punkty selektywnej zbiórki odpadów problemowych dla mieszkańców, zlokalizowane na terenie Elbląga:

· apteki
                 

    – pojemniki na przeterminowane leki                         - 40 punktów

· placówki oświatowe
                 
    –  pojemniki na zużyte baterie

            - 87 pkt.

· stacje paliw + Z.U.O. 
                 – Punkty Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych   - 7 pkt.

· sklepy komputerowe
                 –  pojemniki na zużyte tonery 

            - 6 pkt.

· przedsiębiorstwa i placówki handlowe  –  pojemniki na baterie


            -126 pkt.

Rysunek 6. Selektywna zbiórka wybranych wybranych odpadów na terenie Elbląga na przestrzeni lat 2005 - 2010


[image: image7.emf]2005

2006

2007

2008

2009

2010

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Papier i tektura

Szkło

Tworzywo sztuczne

Metale

Rok

[Mg]


III. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

III.1. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

W ramach realizacji ustawowych zadań, Inspekcja Ochrony Środowiska egzekwowała                     od podmiotów korzystających ze środowiska obowiązki wypełniania wymagań ochrony środowiska wynikające z prawa ochrony środowiska  oraz z przeniesionych do prawa polskiego ponad 30 dyrektyw Unii Europejskiej.  

     
W roku 2010 Inspekcja Ochrony Środowiska realizowała swoje cele polegające na kontroli przestrzegania prawa i warunków określonych w decyzjach administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań priorytetowych, w tym:

·  przeprowadzanie cykli kontrolnych o zasięgu krajowym, w tym w zakresie realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej i realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,

·  wzmocnienie działań kontrolnych wobec „szarej strefy” w zakresie gospodarki odpadami, a szczególnie w gospodarowaniu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, odpadami opakowaniowymi oraz

 recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

· wdrażanie nowych procedur przeprowadzania kontroli w ramach realizacji projektu polsko – norweskiego, w tym nowego Systemu Kontroli (SK) i Informatycznego Systemu Wspomagania Kontroli (ISWK), 

· ocena wypełniania wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Tabela 18. Podmioty skontrolowane w roku 2010 na terenie miasta Elbląg

	L.p.
	Nazwa kontrolowanego zakładu
	Rodzaj kontroli,        jakiego elementu środowiska dotyczyła
	Zarządzenia, wystąpienia, pouczenia

	1.
	Odlewnia ELZAMECH  Sp. z o.o.                       w Elblągu, ul. Dolna 4a
	kompleksowa, IPPC
	Instruktaż, zarządzenie pokontrolne (wykonano), pismo do Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego  informujące o wynikach kontroli.

	2.
	Grupa Żywiec S.A. Browar 

w Elblągu, ul. Browarna 71 
	kompleksowa, IPPC
	Instruktaż, zarządzenia pokontrolne (wykonano), pismo do Prezydenta Miasta Elbląga informujące  o wynikach kontroli.

	3.
	ALSTOM Power Sp. z o.o. 

w Elblągu, ul. Stoczniowa 2, 

Zakład Metalurgiczny w Elblągu, 

ul. Dolna 5
	kompleksowa, IPPC
	Zarządzenia pokontrolne (wykonano), pismo       do Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego  informujące o wynikach kontroli.

	4.
	ENERGA Kogeneracja  Sp. z o.o.                        w Elblągu,  ul. Elektryczna 20A
	kompleksowa, IPPC
	Instruktaż, zarządzenia pokontrolne (wykonano),  pismo do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego  informujące o wynikach kontroli.

	5.
	ELBLĄGDIS Sp. z o.o. w Elblągu, 
ul. Żeromskiego 2, 

Stacja Paliw E. Leclerc w Elblągu 
	kompleksowa, inwestycje
	Zarządzenia pokontrolne (wykonano), pismo       do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląga informujące     o wynikach kontroli.

	6.
	PKN ORLEN S.A. Stacja Paliw      Nr 479 w Elblągu,

ul. Tysiąclecia 2
	kompleksowa, inwestycje
	-

	
	
	problemowa, poważne awarie
	Wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego, instruktaż.

	
	PKN ORLEN S.A. Stacja Paliw

 Nr 1087 w Elblągu,

ul. Nowodworska 45
	problemowa, poważne awarie
	Zarządzenie pokontrolne (wykonano), instruktaż.

	7.
	ALSTOM Power Sp. z o. o. 

w Elblągu, ul. Stoczniowa 2
	problemowa, poważne awarie
	Zarządzenie pokontrolne (wykonano), pouczenie.

	8.
	LOTOS PALIWA Sp. z o.o., Stacja Paliw w Elblągu ul. Grunwaldzka 41
	problemowa, poważne awarie
	Instruktaż

	9.
	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CIACH” wł. Zbigniew Ciach & Wanda Ciach, Stacja Paliw w Elblągu, ul. Warszawska 124
	problemowa, poważne awarie
	Zarządzenie pokontrolne (wykonano), pouczenie, instruktaż.

	 10.
	"ADAR" Sp. z o.o., 82-300 Elbląg, zakład naprawy samochodów             w Rubnie Wielkim, ul. Pszeniczna 35 
	interwencja, poważne awarie
	Zarządzenie pokontrolne (wykonano), pouczenie, instruktaż.

	11.


	B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, ul. Sikorskiego 2c, 83-000 Pruszcz Gdański - Myjnia Bezdotykowa "EHRLE"                  ul. Pomorska, 82-300 Elbląg 
	interwencja, hałas
	Pouczenie, zarządzenie pokontrolne (wykonano), przeprowadzono pomiary emisji natężenia dźwięku, wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Elblągu (w załączeniu pomiary hałasu), wystąpienie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

	
	
	interwencja, hałas
	Pouczenie, zarządzenie pokontrolne (wykonano), przeprowadzono  pomiary emisji natężenia dźwięki, wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Elblągu (w załączeniu pomiary hałasu).

	
	
	problemowa, hałas
	Zarządzenie pokontrolne (w toku), przeprowadzono pomiary emisji natężenia dźwięki, wydano decyzję o karze pieniężnej     za przekroczenie.

	12.
	Sklep 5 minut „Carrefour”w Elblągu, ul. Ogólna 69
	interwencja, hałas
	Zarządzenie pokontrolne, przeprowadzono pomiary hałasu, wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Elblągu (w załączeniu pomiary hałasu).

	13.
	Centrum Handlowo Usługowe "Ogrody"– Hipermarket CARREFOUR w Elblągu, 

ul. Płk. Dąbka 152
	interwencja, hałas
	Zarządzenia pokontrolne (wykonano), pouczenie.

	14.
	Firma PE-STAL Ślusarstwo Józef Pepliński w Elblągu, ul. Niska 3-5
	interwencja, hałas
	Pouczenie, zarządzenie pokontrolne (brak odpowiedzi), przeprowadzono pomiary emisji natężenia dźwięku, wystąpienie do Urzędu Miejskiego z załączonymi pomiarami hałasu.

	15.
	"DYBUD" w Elblągu, 

ul. Grochowska 5 D


	interwencja, hałas
	Nie stwierdzono nieprawidłowości,wystąpienie    do Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu    w sprawie hałasu komunikacyjnego.

	16.
	Firma Handlowo-Produkcyjna                   "MAR-KO" w Elblągu,                                   ul. Poprzeczna 39/40
	interwencja, hałas
	Pouczenie, zarządzenie pokontrolne  (wykonano),wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

	17.
	LUPUS Sp.j. W. i K. Macjewicz 
w Elblągu, ul. Skrzydlata 28
	problemowa, hałas
	Pouczenie, zarządzenie pokontrolne (wykonano).

	18.
	Zakład Akcesoriów Meblowych "ZAMKOR" Józef Korzeniewski                         w Elblągu, ul. Rawska 22a
	interwencja, powietrze
	Pouczenie, instruktaż, zarządzenia pokontrolne (wykonano), wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

	19.
	PPHU „QRAŚ” wł. J. Kuraś 

w Elblągu, ul. Królewiecka 337
	 problemowa, powietrze
	Pouczenie, instruktaż, zarządzenie pokontrolne (wykonano).

	20.
	Produkcja i Handel Mebli Tapicerowanych MARZENA

w Elblągu, ul. Niska 3-5
	interwencja, powietrze
	Pouczenie, instruktaż, zarządzenia pokontrolne (wezwanie, wykonano), wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

	21.
	Fabryka Mebli "Wójcik" Sp. z o.o.                    w Elblągu, ul. Mazurska 45
	problemowa, powietrze
	Pouczenie, instruktaż, zarządzenie pokontrolne (wykonano), zawiadomienie o stwierdzonym przekroczeniu dopuszczalnego stężenia wielkości emisji w stosunku do obowiązującego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na podstawie przedłożonych wyników automonitoringowych.

	22.
	KWN ENERGIA Sp. z o.o. 

w Gdańsku, Port Elbląg                         ul. Radomska 5-7 w Elblągu
	interwencja, powietrze
	Pouczenie, instruktaż, zarządzenia pokontrolne (wykonano).

	
	
	interwencja, powietrze
	Zarządzenie pokontrolne (wezwanie,wykonano),   mandat.

	23.
	VEGAN s. c. Dariusz Sobecki & Krzysztof Wójtowicz w Elblągu, 

ul. Niska 5
	interwencja, powietrze
	Pouczenie, zarządzenia pokontrolne (wykonano), wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego 

w Olsztynie.

	24.
	"AMICUS" S. Mazurek O/Elbląg,                                  ul. Warszawska 135, 82-300 Elbląg
	interwencja, poważne awarie
	Zarządzenie pokontrolne (wykonano), pouczenie, instruktaż.

	25.
	Sklep Nasienno-Ogrodniczy „Żuławy” s. c. w Elblągu, wł. M. M. Buglewscy, ul. Płk. Dąbka 138/6
	problemowa, zaświadczenie
	Zarządzenie pokontrolne (wykonano), pouczenie, instruktaż.

	26.
	NOMI S.A., 82-300 Elbląg,                                    ul. Grunwaldzka 2
	problemowa, poważne awarie
	Zarządzenie pokontrolne (wykonano), pouczenie, instruktaż.

	
	
	problemowa, nadzór rynku
	Wystąpienia do WIOŚ Szczecin i WIOŚ Zielona Góra dotyczące przekazania informacji                   o stwierdzonych nieprawidłowościach skontrolowanych urządzeń w zakresie  nadzoru rynku.

	27.
	Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno- Handlowe TECHTRANS Sp.j. w Elblągu, 

ul. Strażnicza 1
	problemowa, nadzór rynku
	Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

	28.
	„AGROMA Olsztyn Grupa Sznajder” Sp. z o.o. w Olsztynie,                     ul. Towarowa 9  Sklep Nr 005          w Elblągu, ul. Warszawska 66
	problemowa, nadzór rynku
	Pouczenie, zarządzenia pokontrolne, wystąpienie do Marszałka Województwa  w Olsztynie (wykonano), wystąpienie do WIOŚ Poznań dotyczące przekazania informacji                        o stwierdzonych nieprawidłowościach skontrolowanych urządzeń w zakresie  nadzoru rynku.

	29.
	„STIHL Serwis” Sprzedaż pilarek      i części zamiennych Krystyna Klimowicz, 82-300 Elbląg,                     ul. Browarna 24-26
	problemowa, nadzór rynku
	Pouczenie, mandat, zarządzenia pokontrolne (wykonano), wystąpienie do WIOŚ Poznań dotyczące przekazania informacji                        o stwierdzonych nieprawidłowościach skontrolowanych urządzeń w zakresie  nadzoru rynku.

	30.
	„PAKKON” Producent Opakowań 
82-300 Elbląg, ul. Pomorska 37/1


	problemowa, nadzór rynku
	Pouczenie, instruktaż, zarządzenie pokontrolne (wykonano), wystąpienie do Marszałka Województwa w Olsztynie.

	31.
	"DRAPOL" Sp. z o.o. w Gdańsku,             ul. Litewska 16,  80-719 Gdańsk                                Oddział Elbląg, ul. Dębowa 1d ,                    82-300 Elbląg
	problemowa, odpady
	Pouczenie, zarządzenia pokontrolne (wykonano), pismo do Urzędu Miasta w Elblągu, pismo do Urzędu Marszałkowskiego   w Olsztynie, pismo do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląga  

	32.
	PPHU i Transport z/s  Kościeleczki14                                         P. Łuczak, 82-200 Malbork                                     - punkt skupu odpadów w Elblągu
	kompleksowa, odpady
	Pouczenie, zarządzenia pokontrolne (wezwanie, nie wykonano – zwrot dokumentów), pismo     do Urzędu Miasta w Elblągu, pismo do Starostwa Powiatowego w Malborku, pismo    do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, pismo do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, pismo do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląga 

	33.
	"SELMET" B.J. Rudniccy w Elblągu, ul. Traugutta 31, składnica złomu przy Pl. Dworcowym 1 (na terenie PKP)
	interwencja, hałas
	Pomiary emisji natężenia dźwięku, wystąpienie         do Urzędu Miejskiego w Elblągu (w załączeniu pomiary hałasu), pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie

	
	
	interwencja, odpady
	Pouczenie, zarządzenia pokontrolne (wezwanie, nie wykonano), pismo do Regionalnej Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

	
	
	problemowa, odpady
	Pouczenie, pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie

	34.
	KANON D. Burnos & S. Odya w Elblągu , ul. Malborska 91, 

82-300 Elbląg -  stacja demontażu
	problemowa, odpady
	Zarządzenia pokontrolne (wykonano), pismo             do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

	35.
	Firma Wielobranżowa "PAMA"                 M. Sienkiewicz w Elblągu                    ul. Warszawska 125B – stacja demontażu 
	problemowa, odpady
	Pouczenie, zarządzenia pokontrolne (wezwanie, wykonano)

	36.
	KOLOR METAL T. Pacyna Sp. z o.o. w Łodzi - punkt skupu złomu w Elblągu ul. Dębowa1A 


	kompleksowa, odpady
	Pouczenie, zarządzenia pokontrolne (wykonano), pismo do Urzędu Miasta                 w Elblągu, pismo do Powiatowego Inspektoratu Ochrony Środowiska dla Miasta Elbląga

	37.
	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOMET, Aleksandra Kosecka, Zbigniew Kosecki, Walenty Rogal Sp.j. w Elblągu, 

ul. Piaskowa 2
	problemowa, odpady
	Zarządzenie, pismo do Urzędu Miasta.

	38.
	UNIWEX-BIO Sp. z o.o. w Elblągu,                     ul. Łęczycka 29
	problemowa, odpady
	Zlikwidowano spółkę.

	39.
	Zakład Utylizacji Odpadów 

Sp. z o.o. w Elblągu, 

ul. Szańcowa 1
	kompleksowa,IPPC, odpady
	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

	
	
	problemowa, odpady
	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

	40.
	Hurtownia Materiałów Budowlanych „JANEX” Zofia Marinow w Elblągu,                 ul. Kasprzaka 12
	problemowa, azbest
	Pouczenie, zarządzenie pokontrolne (wezwanie, wykonano).

	41.
	PUPH Techtrans sp.j.  A. Szmit &                              I. Ziemiński w Elblągu, 

ul. Srażnicza 1
	kompleksowa, ścieki
	Pouczenie, zarządzenie pokontrolne (wykonano).

	42.
	EPWiK Sp. z o.o. w Elblągu,                         ul. Rawska 2-4
	problemowa, ścieki
	Zarządzenia pokontrolne (wykonano), pouczenie.

	43.
	P.P.H.H. TECHNOSAN   Sp. z o.o.,             w Białymstoku - Hurtownia               w Elblągu  ul. Dojazdowa 16                      
	interwencja, ścieki
	Zarządzenie pokontrolne (wezwanie, wykonano).

	44.
	P.P.H.U. "Anstol Export-Import" Andrzej Uszacki w Elblągu,   

ul. Jodłowa 14
	interwencja, ścieki
	Zarządzenia pokontrolne (wykonano w terminie, dla części nie upłynął termin), pouczenie, wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląga, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Elblągu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

	45.
	Firma Handlowa „RUDNICKI” 
w Gdańsku:  stacja demontażu          w Elblągu ul. Willowa 1 

i zbiornice złomu w Elblągu                 przy ul. Dębowej i Willowej
	problemowa, odpady
	Pouczenie, zarządzenia pokontrolne (wykonano), pismo do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, pismo do Urzędu Miasta w Elblągu.

	
	
	problemowa, odpady
	Pouczenie, zarządzenia pokontrolne (wezwanie), pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta                    w Elblągu, pismo do Wydziału Architektury           i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta          w Elblągu, pismo do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląga, decyzja o karze pieniężnej, odwołanie podmiotu od w/w decyzji   do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

	
	
	interwencja, odpady 
	Pouczenie, zarządzenia pokontrolne (wezwanie), pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Elblągu (x2), pismo do Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta 

w Elblągu, pismo do Urzędu Marszałkowskiego   w Gdańsku, pismo do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląga, wszczęcie postępowania administracyjnego, decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wymierzenia w/w kary pieniężnej.


Z ogólnej liczby 169 zakładów znajdujących się w aktualizowanej ewidencji Delegatury, na terenie miasta Elbląga skontrolowano w 2010 roku 45 podmiotów, w tym przeprowadzono ogółem 56 kontroli tj.:

- 11 - kontroli kompleksowych,

- 26 - kontroli problemowych,

- 19 - kontroli interwencyjnych.


Tylko w przypadku 3 podmiotów z listy skontrolowanych  w roku 2010, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Z inicjatywy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wprowadzono podział nieprawidłowości  na 4 kategorie naruszeń: 

· kategoria 1 – niewielkie oddziaływanie,

· kategoria 2 – naruszenie warunków pozwoleń,

· kategoria 3 – zagrożenie dla środowiska,

· kategoria 4 – zanieczyszczenie środowiska.


Kontrolę klasyfikuje się ze względu na stwierdzone naruszenie o najwyższej kategorii.

Najwięcej naruszeń w zakładach kontrolowanych w mieście odnotowano w kategorii 1 i 2 (naruszenia o niewielkim oddziaływaniu na środowisko oraz naruszenia warunków pozwoleń) –  97 %.

Do kategorii 3 (obejmującej zagrożenia dla środowiska) zaliczono 2 % naruszeń, na które złożył się  brak uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarowania odpadami .

Naruszenia najgroźniejsze - 4 kategorii (zanieczyszczenie środowiska), stwierdzono w 2010 roku        w  kilku podmiotach  działających bez wymaganych zezwoleń w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska lub naruszających warunki posiadanych decyzji środowiskowych.

W 2010 r. inspektorat  zrealizował  6  cykli  kontrolnych  o zasięgu krajowym. Dwa cykle objęły zakłady z terenu powiatu grodzkiego.

1. Cykl kontrolny podmiotów prowadzących odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych                    ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji             w aspekcie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).


W ramach powyższego cyklu tutejsza Delegatura przeprowadziła kontrolę 1 podmiotu :

- Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Składowisko odpadów innych                    niż niebezpieczne i obojętne  w Elblągu, ul. Mazurska 42.


Nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Cykl kontrolny - stacje paliw 

Skontrolowano 3 podmioty na terenie miasta :

- PKN ORLEN  S.A., Stacja Paliw Nr 479 w Elblągu, ul. Tysiąclecia 2,

- LOTOS PALIWA Sp. z o.o., Stacja Paliw w Elblągu, ul. Grunwaldzka 41,

- Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Elektryczna 20A, do cyklu - w ramach kontroli kompleksowej IPPC - Stacja Paliw.

Stwierdzane nieprawidłowości to głównie braki dotyczące uregulowań formalno-prawnych, nieprawidłowości w naliczaniu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, braki w zbiorczych zestawieniach informacji o korzystaniu ze środowiska.

III.2. KONTROLE W ZAKRESIE NADZORU RYNKU DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA ZASADNICZYCH WYMAGAŃ PRZEZ WYROBY, OPAKOWANIA I URZĄDZENIA ORAZ OGRANICZENIA NEGATYWNEGO WPŁYWU ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW  


Przeprowadzono kontrole  w 4 podmiotach na terenie miasta:

-  NOMI S.A. 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2,                       

- „AGROMA Olsztyn Grupa Sznajder” Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Towarowa 9 , Sklep Nr 005  w Elblągu ul. Warszawska 66,

- „STIHL Serwis” Sprzedaż pilarek i części zamiennych Krystyna Klimowicz, 82-300 Elbląg, ul. Browarna 24-26,

-  „PAKKON” Producent Opakowań , 82-300 Elbląg, ul. Pomorska 37/1.

Podczas kontroli w zakresie nadzoru rynku wydano 3 zarządzenia pokontrolne  (otrzymano informacje o wykonaniu zarządzeń), wymierzono 1 mandat na podstawie art. 31a ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, skierowano 2 wystąpienia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz 4 wystąpienia do innych WIOŚ przekazujące informację o stwierdzonych nieprawidłowościach skontrolowanych urządzeń w zakresie  nadzoru rynku.


Ponadto w wyniku kontroli udzielono 3 pouczeń oraz udzielono jednego instruktażu w zakresie gospodarki odpadami.


Najczęściej  występującymi nieprawidłowościami podczas kontroli podmiotów były:

- nieuregulowany stan formalno – prawny dotyczący gospodarki odpadami (brak sprawozdawczości w tym zakresie),

- brak sprawozdawczości dotyczącej wytwarzania opakowań oraz gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

W zakresie kontroli urządzeń emitujących hałas na zewnątrz pomieszczeń występowały następujące nieprawidłowości:

- niekompletne deklaracje zgodności dołączane do kontrolowanych urządzeń (brak opisu urządzenia, brak wskazania zastosowanej procedury zgodności oraz nazwy i adresu jednostki notyfikowanej, brak określenia zmierzonego i gwarantowanego poziomu mocy akustycznej),

- określenie innej wartości poziomu mocy akustycznej na tabliczce znamionowej urządzenia i innej              w deklaracji zgodności dołączonej do tego urządzenia.


Na terenie miasta przeprowadzono także 1 kontrolę z zakresu ograniczenia negatywnego wpływu zużytych baterii i akumulatorów :

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno- Handlowe TECHTRANS Sp.j. 82-300 Elbląg,  ul. Strażnicza 1   podczas której nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

III.3. PRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI


Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wojewódzki inspektorat przeprowadza coroczne kontrole wszystkich zarejestrowanych stacji demontażu.


Na terenie miasta skontrolowano pod kątem spełniania minimalnych wymagań 3 stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

- „KANON”  D. Burnos & S. Odya, 82-300 Elbląg, ul. Malborska 91, 

- Firma Wielobranżowa "PAMA"  M. Sienkiewicz w Elblągu, ul. Warszawska 125 B – stacja demontażu, 

- Firma Handlowa „RUDNICKI” w Gdańsku,  stacja demontażu w Elblągu, ul. Willowa 1. 


Najczęstsze uchybienia dotyczyły:

- braku ewidencji usuwanych z pojazdów substancji kontrolowanych,

- nieoznakowania pojemników  do magazynowania usuniętych z pojazdów elementów i substancji,

- braku stosownych zezwoleń podmiotów na odbiór odpadów.


O wykonaniu zarządzeń wszystkie podmioty powiadomiły WIOŚ.

III.4. PRZESTRZEGANIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM 


Kontrole przeprowadzono w 2 podmiotach zidentyfikowanych na stronach rejestru w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska  jako zbierający zużyty  sprzęt :

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOMET, Aleksandra Kosecka, Zbigniew Kosecki, Walenty Rogal Sp.j., 82-300 Elbląg,  ul. Piaskowa 2,

- UNIWEX-BIO Sp. z o.o., 82-300  Elbląg, ul. Łęczycka 29.


Kontrole ustaliły, że obowiązki wynikające z ustawy ciążące na podmiotach jako zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przejęła Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego                            i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Krakowie. 


W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

-  braku ewidencji zebranego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

-  nieprzestrzeganiu zezwolenia na zbieranie odpadów,

-  braku zezwolenia na zbieranie zużytego sprzętu w punkcie w Elblągu.


O wykonaniu wydanych zarządzeń pokontrolnych WIOŚ  został powiadomiony.

III.5. KONTROLE INSTALACJI PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWIE W SPRAWIE ZINTEGROWANEGO ZAPOBIEGANIA ZANIECZYSZCZENIOM (IPPC)


W 2010r dokonano oceny przestrzegania prawa przez wybrane grupy instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego. Ocenie poddano m. in. branżę energetycznego spalania paliw.


Przeprowadzono kontrole 5 podmiotów prowadzących instalacje podlegające Dyrektywie  2008/1/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom : 

- Odlewnia ELZAMECH Sp. z o.o. w Elblągu,

- ALSTOM Power Sp. z o.o. w Warszawie O/ Elbląg Zakład Metalurgiczny w Elblągu, ul. Dolna 5,

- Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu, ul. Browarna 71

- ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Elektryczna 20A,

-Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu (także kontrola w ramach krajowego cyklu dot. odpadów komunalnych).


Najczęściej  występującymi podczas kontroli nieprawidłowościami były:

- brak wykonywania okresowych pomiarów emisji do środowiska  oraz ilości pobieranej wody w terminach  i z częstotliwością  określoną w pozwoleniu zintegrowanym,

- brak przedkładania Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego i  Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wyników pomiarów emisji w terminach,  układzie         i formie określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach, 

- brak prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji wszystkich wytwarzanych odpadów                              z uwzględnieniem odpadów poddawanych odzyskowi,

- brak oznakowania stosownym symbolem o zagrożeniach miejsc magazynowania oraz przeładunku substancji niebezpiecznych.


O wynikach kontroli poinformowano właściwe organy, które wydały pozwolenia zintegrowane         tj. Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezydenta Miasta Elbląga. 


Ponadto w wyniku kontroli udzielono w 2 przypadkach instruktażu w zakresie przestrzegania rozporządzenia REACH oraz w 2 przypadkach w zakresie wykonywania okresowych pomiarów emisji             i terminów przekazywania sprawozdań z tych pomiarów oraz w zakresie gospodarki odpadami. Wydano  również 4 zarządzenia pokontrolne zobowiązujące prowadzących instalacje do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Zarządzenia pokontrolne zostały wykonane. 

III.6. UDZIAŁ INSPEKCJI W KONTROLACH INWESTYCYJNYCH


Zgodnie z art.76.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska na 30 dni przed oddaniem do użytkowania obiektów realizowanych jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać     na środowisko, inwestor jest zobowiązany zawiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska        w celu umożliwienia sprawdzenia  spełniania wymagań ochrony środowiska.


Na terenie miasta Elbląg w 2010 roku przeprowadzono 2 kontrole inwestycyjne:

-  ELBLĄGDIS Sp. z o.o., 82-300 Elbląg, ul. Żeromskiego 2, Stacja Paliw  E.Leclerc,

-  PKN ORLEN Stacja Paliw nr 479, 82-300 Elbląg, ul. Tysiąclecia 2 .


Kontrola ELBLĄGDIS Sp. z o.o. w Elblągu w zakresie spełnienia wymagań ochrony środowiska przy realizacji inwestycji polegającej na budowie stacji paliw E. Leclerc przy ul. Żeromskiego 2 wykazała następujące  nieprawidłowości:

- brak zgłoszenia Prezydentowi Miasta Elbląga eksploatacji instalacji do przeładunku i magazynowania paliw płynnych, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska,  

- informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi przedłożona Prezydentowi Miasta Elbląga nie uwzględniała przewidzianych do wytworzenia odpadów w postaci zużytych sorbentów,

-  przed uruchomieniem stacji paliw  inwestor nie wykonał badań jakości wód podziemnych z piezometrów,

 - brak oznakowania stacji paliw stosownymi symbolami o zagrożeniach,

 - brak wyposażenia stacji w środki do usuwania ewentualnych rozlewów paliwa,

-  nie przedstawiono oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu budowy,

-  nie przedłożono dokumentów dotyczących wykonanych na terenie stacji rurociągów.

W wyniku kontroli wydano stosowne zarządzenia pokontrolne, które zostały wykonane.

 Kontrola Stacji Paliw PKN ORLEN nr 479 przy ul. Tysiąclecia 2  przy realizacji inwestycji polegającej na przebudowie stacji,  nie wykazała nieprawidłowości.

III.7. PRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WYSTĄPIENIU POWAŻNEJ AWARII I NADZÓR NAD USUWANIEM JEJ SKUTKÓW 


Podczas kontroli przeprowadzonych w 8 podmiotach: 

- NOMI S.A. w Elblągu,  ul. Grunwaldzka 2,

- ”AMICUS” S. Mazurek,  O/Elbląg, ul. Warszawska 135,

- ”ADAR” Sp. z o.o.,  zakład naprawy samochodów  w Rubnie Wielkim, ul. Pszeniczna 35,

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CIACH” Zbigniew Ciach & Wanda Ciach, Stacja Paliw w Elblągu ul. Warszawska 124,

- LOTOS PALIWA Sp. z o.o., Stacja Paliw w Elblągu, ul. Grunwaldzka 41,

- ALSTOM Power Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Stoczniowa 2,

- PKN ORLEN S.A. Stacja Paliw Nr 1087 w Elblągu, ul .Nowodworskiej 45,

- PKN ORLEN S.A. Stacja Paliw Nr 479 w Elblągu, ul. Tysiąclecia 2 ( także kontrola inwestycyjna)

wydano 7 zarządzeń pokontrolnych, w tym otrzymano 7 informacji o ich wykonaniu, skierowano 1 wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Ponadto w wyniku kontroli udzielono 6 pouczeń oraz 8 instruktaży w zakresie: 

· prawidłowej gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

· prawidłowej eksploatacji instalacji do magazynowania i przeładunku paliw płynnych,

· stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

III.8. PRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE OCHRONY PRZED HAŁASEM


Kontrole przeprowadzono w 8 podmiotach:

- B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska ul. Sikorskiego 2c, 83-000 Pruszcz Gdański, 

  Myjnia bezdotykowa „EHRLE” w Elblągu, ul. Pomorska,

- Sklep „5 Minut”Carrefour w Elblągu, ul. Ogólna 69,

- Centrum Handlowo-Usługowe „Ogrody” – Hipermarket CARREFOUR w Elblągu, ul. Płk.Dąbka 152,

- PE-STAL Ślusarstwo Józef Pepliński w Elblągu, ul. Niska 3-5,

- „DYBUD”w Elblągu, ul. Grochowska 5D,

- FHP „MAR-KO” w Elblągu,ul. Poprzeczna 39/40,

- LUPUS Sp. z o.o. W i K. Macijewicz w Elblągu, ul. Skrzydlata 28,

- „SELMET” B. J. Rudniccy w Elblągu, składnica złomu przy Pl. Dworcowym 

W zakresie ochrony przed hałasem wydano 8 zarządzeń pokontrolnych (otrzymano 8 informacji        o wykonaniu zarządzeń) dotyczących głównie przedstawienia harmonogramu działań zmierzających               do wyciszenia źródeł hałasu emitowanego do środowiska oraz gospodarki odpadami. Skierowano 1wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,                 6 wystąpień do Urzędu Miejskiego w Elblągu, 1 wystąpienie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego           w Elblągu.


Podkreślenia wymaga fakt, że w 8 przypadkach kontrole w zakresie hałasu miały charakter interwencji.

Ponadto w wyniku kontroli udzielono 6 pouczeń oraz instruktażu w zakresie: 


· gospodarki odpadami,

· prawidłowej eksploatacji instalacji,

· gospodarki wodno – ściekowej,

· gospodarki odpadami oraz opłacie produktowej,

· prawidłowego przygotowania stanowisk pomiarowych.

III.9. PRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE OCHRONY POWIETRZA 


Przeprowadzono 7 kontroli w 6 podmiotach na terenie Elbląga w zakresie ochrony powietrza             w poniżej wymienionych podmiotach:

- Zakład Akcesoriów Meblowych „ZAMKOR” Józef Korzeniewski w Elblągu, ul. Rawska 22a,

- PPHU „QRAŚ”J. Kuraś w Elblągu, ul. Królewiecka 337,

-  Fabryka Mebli „Wójcik” Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Mazurska 45,

- Produkcja i Handel Mebli Tapicerowanych „Marzena”w Elblągu, ul. Niska 3-5,

- KWN ENERGIA Sp. z o.o. w Gdańsku , Port Elbląg, ul.Radomska 5-7 ( dwukrotnie),

- VEGAN s.c. Dariusz Sobecki & Krzysztof Wójtowicz w Elblągu, ul. Niska 5.

 W wyniku działań pokontrolnych wydano 7 zarządzeń (podmioty poinformowały o wykonaniu zarządzeń), wymierzono 1 mandat na podstawie art. 339.2.1. ustawy Prawo Ochrony Środowiska, skierowano 3 wystąpienia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego                      w Olsztynie, udzielono 6 pouczeń oraz udzielono instruktażu w zakresie: 

· gospodarki odpadami 

· prawidłowej eksploatacji instalacji 

· prowadzenia pomiarów okresowych z instalacji do termicznego przekształcania odpadów 

· wykonywania okresowych pomiarów emisji i terminów przekazywania sprawozdań z tych pomiarów.

W jednym przypadku, na podstawie przełożonych w trakcie kontroli okresowych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza,  stwierdzono przekroczeniu dopuszczalnego stężenia wielkości emisji pyłu ogółem i dwutlenku azotu w stosunku do obowiązującego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów   do powietrza. Ponieważ wysokość administracyjnej kary pieniężnej nie przekroczyła 800 zł, w związku        z powyższym zgodnie z treścią art. 308 ustawy Prawo Ochrony Środowiska nie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wymierzenia kary.


Najczęściej stwierdzane naruszenia dotyczyły:

-   braku ewidencji emisji zanieczyszczeń

- nieprzedkładania Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiemu oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie wykazu zawierającego informacje i dane o ilościach                   i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, 

-  niewnoszenia opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza wynikającego                 z art. 284.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

-  braku pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ,

-  braku  uregulowania strony formalno - prawnej dotyczącej gospodarki odpadami,

- niewykonywaniu pomiarów emisji i nieprzekazywania sprawozdań z okresowych 

   pomiarów  Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska ,

- braku  uregulowania strony formalno - prawnej instalacji wymagającej zgłoszenia

  właściwemu organowi ochrony środowiska,

- spalaniu odpadów z płyty wiórowej w piecu nadmuchowym, który nie posiadał wymaganych urządzeń zapewniających osiągnięcie poziomu termicznego przekształcania odpadów.

III.10. PRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ OCHRNY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST


W 2010 r. na terenie Elbląga przeprowadzono 1 kontrolę planowaną w zakresie odpadów zawierających azbest:

- Hurtownia Materiałów Budowlanych „JANEX” Zofia Marinow w Elblągu, ul. Kasprzaka 12.

W wyniku kontroli wydano 1 zarządzenie pokontrolne i udzielono  pouczenia.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły :

-  braku zastosowania kart  ewidencji  odpadów,

- braku przedkładania Marszałkowi Województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku               i unieszkodliwiania odpadów,

- braku przedkładania Marszałkowi Województwa i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,

 - braku dopełnienia obowiązku dotyczącego przeprowadzenia przeglądu i inwentaryzacji urządzeń w celu stwierdzenia obecności azbestu lub wyrobów zawierających azbest wynikającego  z § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań                 w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji              lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest.

III.11. PRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI W TYM Z KOMUNALNYMI


Podczas 9  kontroli przeprowadzonych w 6 podmiotach :

-  PPHU i Transport z/s Kościeleczki 14 , P. Łuczak, 82-200 Malbork, punkt skupu odpadów w Elblągu,

- „DRAPOL” Sp. z o.o. w Gdańsku , Oddział w Elblągu, ul. Dębowa 1d

- „SELMET” B. J. Rudniccy w Elblągu, składnica złomu przy Pl. Dworcowym,

- KOLOR METAL T. Pacyna Sp. z o.o. w Łodzi , punkt skupu złomu w Elblągu, ul. Debowa 1A,

- Firma Handlowa „RUDNICKI” w Gdańsku , zbiornice złomu w Elblągu przy ul. Dębowej i Willowej,

- Zakład Utylizacji Odpadów  Sp. zo.o. w Elblągu, ul .Szańcowa 1

stwierdzono  nieprawidłowości dotyczące :

- braku uregulowań formalno-prawnych w zakresie wytwarzania odpadów,

- braku ilościowej i jakościowej  ewidencji odpadów,

- braku zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadów,

- braku zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów oraz transportu odpadów,

- nieprzekazywania do Urzędu Marszałkowskiego rocznych zestawień danych o ilości zebranych                        i poddanych odzyskowi odpadów, sposobach gospodarowania nimi,

- braku informacji o ilościach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza  przekazywanych  do Urzędu Marszałkowskiego w celu ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska.

III.12. PRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ


Kontrole przeprowadzonych w 4 podmiotach:

- PUPH Techtrans Sp. j. A. Szmit & I. Ziemiński w Elblągu, ul. Strażnicza 1,

- EPWiK Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Rawska 2-4,

-PPHH TECHNOSAN Sp. z o.o. w Białymstoku, Hurtownia w Elblągu, ul. Dojazdowa 16,

- PPHU ”Anstol-Export-Import”A. Uszacki w Elblągu, ul. Jodłowa 14.

 Wydano 4  zarządzenia pokontrolne, udzielono 3 pouczenia.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości dotyczyły głównie:

- nieuregulowania strony formalno-prawnej dotyczącej odprowadzania wód opadowych z terenu zakładu,

- braku uregulowania strony formalno-prawnej dotyczącej gospodarki wytwarzanymi odpadami,  

- nieprawidłowości w eksploatacji urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniami,

-braku przedkładania Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

III.13. KONTROLE INTERWENCYJNE

W 2010 roku zgłoszono 19 interwencji, co stanowiło przeszło 40 %  ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli. Charakterystyka ilościowa zgłoszonych wniosków przedstawiała się następująco :

· ochrona przed hałasem – 8

· ochrona powietrza – 5

· ochrona czystości wód i gospodarka ściekowa – 2

· ochrona przed odpadami – 2

· sprawy różne - 2






Dane liczbowe dotyczące działań inspekcji :



· liczba przeprowadzonych kontroli interwencyjnych  – 19

· liczba mandatów karnych – 1 

· liczba zarządzeń pokontrolnych – 17

· liczba pouczeń – 11

· liczba wniosków skierowanych do organów administracji rządowej – 4

· liczba wniosków skierowanych do organów administracji samorządowej – 14

· liczba wszczętych postępowań karno-administracyjnych – 2

Najwięcej wniosków o  podjęcie interwencji w roku 2010 wpłynęło do WIOŚ  w sprawach dotyczących ochrony przed uciążliwością hałasu oraz gospodarki odpadami.


W roku 2010 tematykę wniosków mieszkańców zdominowały interwencje na uciążliwy hałas powodowany przez działalność polegającą na zbiórce złomu prowadzoną przez SELMET B.J.Rudniccy Spółka Jawna  działającą w Elblągu  na terenie dzierżawionym od PKP przy ul. Plac Dworcowy,  Firmę Handlową  „Rudnicki”w Gdańsku – Punkt zbiórki złomu przy ul. Dębowej oraz  Myjnię bezdotykową  „EHRLE” przy ul.Pomorskiej .

III.14. INNE DZIAŁANIA INSPEKCYJNE

W ramach utrzymującej się tendencji do zmian prawa w celu zwiększenia jego skuteczności                   w ostatnich latach zakłady prowadzące instalacje wymagające decyzji  zostały zobowiązane przepisami do wykonywania badań automonitoringowych emisji i przesyłania ich wyników do wojewódzkich inspektoratów. Spowodowało to zmniejszenie ilości analiz i pomiarów wykonywanych podczas kontroli WIOŚ oraz podział kontroli na kontrole z wyjazdem w teren tzw. typowe oraz kontrole w oparciu                   o dokumenty tzw. „papierowe” polegające na weryfikacji dostarczonych analiz . 

Do takich nietypowych kontroli należą też weryfikacje raportów PRTR, raportów rocznych z emisji CO2 (wykonano weryfikację dla Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej), czy wykazów danych     o ilości i rodzaju substancji niebezpiecznych na terenie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii . 

W roku 2010 na podstawie dokumentów dostarczonych przez podmioty działające na terenie miasta  i zobowiązanych do rejestrowania emisji zanieczyszczeń przeprowadzono 17 kontroli.

Ponadto na  wniosek Izby Celnej w Olsztynie - Referat Grupy Mobilnej w Elblągu, inspektorat  udzielił pisemnej odpowiedzi w sprawie wątpliwości, co do zakwalifikowania 3 pojazdów sprowadzonych   z zagranicy. 

Do obowiązków WIOŚ należy także wydawanie zaświadczeń potwierdzających niezaleganie                z płatnościami z tytułu administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie warunków ochrony środowiska,  potwierdzających spełnianie warunków ochrony środowiska  na potrzeby różnych konkursów (w tym „Lider Polskiej Ekologii”) oraz wydawanie  opinii i udzielanie informacji  w zakresie ustalonym w obowiązujących aktach prawnych .

W roku 2010 wydano zaświadczenia  i udzielono informacji 5 podmiotom działającym na terenie miasta. 


W przypadku wystąpienia poważnej awarii lub zdarzenia o znamionach poważnej awarii  inspektorzy WIOŚ w godzinach 15.00 -20.00 od poniedziałku do soboty ( w niedziele i święta– Kierownik Delegatury) pełnią domowe dyżury telefoniczne oraz  współdziałają w tej dziedzinie  z innymi organami administracji publicznej i zespołami zarządzania kryzysowego.
1

_130348272.unknown

_130350576.unknown

_131014772.unknown

_130348656.unknown

_130149096.unknown

