Urząd Miejski

ul. Łączności 1

82-300 Elbląg

Załącznik Nr 1 do decyzji 

DGKiOŚ-ROŚ.6220.50.2012.AZ
z dnia 07.03.2013r.
o środowiskowych uwarunkowaniach 

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.:

„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Haliny Poświatowskiej, Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej i Kowieńskiej 
w Elblągu”



Inwestycja będzie realizowana na działkach ewidencyjnych  Nr 304/3,  304/2,  503/2,  504,  93,  108/90,  108/91,  109,  108/190,  108/191,  108/126,  108/142 obręb Nr 27 
w Elblągu.
Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Haliny Poświatowskiej, Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej i Kowieńskiej w Elblągu.  
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

· kanały deszczowe o średnicy 250 – 400 mm z rur kanalizacyjnych PVC o łącznej długości 1.042,0 m,
· kanały deszczowe o średnicy 500 – 600 mm z rur kanalizacyjnych żelbetowych „Wipro”  o łącznej długości 759,5 m,
· separatory zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych o przepływie normatywnym ok. 60  l/sek i przepływie maksymalnym – ok. 400,0 l/sek,
· wylot kolektora o średnicy 600 mm dla podczyszczonych wód opadowych do rzeki Babica  na działce Nr 304/3 – obręb ewidencyjny 27

W II etapie budowy zostaną wykonane wpusty deszczowe uliczne o średnicy 500 mm                   z osadnikami wraz z przyłączami.
Całkowita długość projektowanej kanalizacji deszczowej wyniesie 1.801,5 m. 
Powierzchnia zlewni rzeczywistej, objęta przedsięwzięciem wynosi ok. 11,8 ha.  
Teren podlegający uzbrojeniu w kanalizację deszczową przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną i wielorodzinną. 

Projektowane kanały deszczowe zajmować będą pas terenu szerokości 5,0 – 6,0 m w trakcie budowy oraz o szerokości ok. 2,0 m w trakcie eksploatacji. Kanały zostaną zlokalizowane w pasach drogowych dróg miejskich. Przewody na terenie osiedla zostaną ułożone w technologii wykopu otwartego, w wykopach wąskoprzestrzennych, umocnionych, o szerokości w zależności od średnicy kanału, od 0,90 m do 1,20 m i głębokości max. do ok. 
3,0 m. Przejście kanału pod pasem drogowym ul. Fromborskiej oraz trasa kanalizacji na terenie położonym pomiędzy ul. Haliny Poświatowskiej i korytem rzeki Babica na odcinku o długości 249,0 m zostaną wykonane w technologii bezwykopowej metodą przewiertu sterowanego. 
Odbiornikiem podczyszczonych wód opadowych będzie rzeka Babica, stanowiąca wydzieloną działkę Nr 304/3 obręb 27, stanowiąca prawobrzeżny dopływ rzeki Elbląg.   

  Z up. PREZYDENTA MIASTA

                   Anna Kulik

                 DYREKTOR

Departamentu Gospodarki Komunalnej

           i Ochrony Środowiska

PAGE  
1

