Załącznik Nr 1 do decyzji 

nr DGKiOŚ-ROŚ.6220.49.2013.MS

z dnia 25.11.2013r,
Charakterystyka przedsięwzięcia pn. :

„Rekultywacja składowiska odpadów- kopca bioenergetycznego 

w dzielnicy Rubno Elbląg”
Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu zlokalizowany jest w granicach administracyjnych miasta Elbląg przy ul. Mazurskiej 42, w jego północno-zachodniej części.

Składowisko odpadów komunalnych położone jest na obrzeżach Wysoczyzny Elbląskiej w wyrobisku żwirowym, w obniżeniu terenu, na rzędnej 9,5 – 16,0 m npm, w odległości około 700 m na południe od zabudowań Rubna Wielkiego, około 1300 m na północny – wschód od terenu miejskiej oczyszczalni ścieków i ok. 1500 m na północ od dzielnicy Zawada. 

Lokalizacja obiektu ze względu na bezkolizyjny dojazd drogą dwukierunkową o nawierzchni utwardzonej, łączącą obiekt z ul. Mazurską, omijającą zabudowę, znaczną odległość od zabudowy mieszkaniowej i otoczenie zwartą zielenią wysoką i niską jest bardzo korzystna. 

Obiekty ZUO położone są na działkach o numerach geodezyjnych 160, 161 karta mapy 20 
nr rej. G77 obręb 26 położone w Elblągu przy ul Mazurskiej 42, o łącznej powierzchni 116 622 m2  oraz na działce o numerze geodezyjnym 158/1 karta mapy 19, nr rej. G79, obręb 26 o powierzchni 160 000 m² . Stan formalno-prawny działek jest uregulowany – w całości stanowią własność Gminy Miasta Elbląg a Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu posiada prawo wieczystego użytkowania.

Planowane przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  (kopca bioenergetycznego) na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu, województwo warmińsko-mazurskie.  

Obiekt przeznaczony do rekultywacji (kopiec bioenergetyczny) został oddany do eksploatacji w sierpniu 1995 roku. Posiada on charakter składowiska podpoziomowo-nadpoziomowego, wykonanego w formie regularnej pryzmy z uszczelnieniem dna niecki i drenażem odcieków. Dno  składowiska uszczelnione zostało geomembraną HDPE grubości 2,0 mm, na której ułożony został, w obsypce piaskowo-żwirowej, drenaż odcieków. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych pod uszczelnieniem wykonany został dodatkowo drenaż z odprowadzeniem tych wód do rowu melioracyjnego. Umożliwiło to obniżenie zwierciadła wody o około 0,20-0,80 m, do poziomu zalegającego minimum 1m pod dnem składowiska. Składowanie odbywało się warstwami o miąższości 2,0 m, zagęszczanymi kompaktorem i przesypywanymi przysypkami o grubości 0,2 m. 

Składowisko odpadów posiada aktualnie instalację odgazowującą złoże w sposób aktywny, w postaci   pionowych studni gazowych podłączonych do 2 kontenerowych stacji zbiorczych. Biogaz ze stacji zbiorczych odprowadzany jest za pośrednictwem ssawy gazowej do urządzeń neutralizujących go w sposób termiczny (agregaty prądotwórcze z odzyskiem ciepła oraz bufor w postaci pochodni gazowej), zabezpieczając tym samym przed jego rozprzestrzenianiem się. 

Parametry: powierzchnia dna - 33.105 m2, powierzchnia na poziomie terenu - 41.326 m2, zagłębienie dna - 2,7 - 8,2 m p.p.t., miąższość zdeponowanych odpadów - 20 m, pojemność całkowita - 684.000 m3.
W okresie eksploatacji na składowisku nagromadzono 886.744,74 Mg odpadów komunalnych.

Grunty składowisk odpadów po zakończeniu ich eksploatacji wymagają, jak wszystkie nieużytki, rekultywacji i ponownego zagospodarowania. Obowiązek rekultywacji składowiska spoczywa na jednostce prowadzącej jej eksploatację. Na użytkowniku składowiska ciąży również obowiązek kontroli jej wpływu na środowisko przez okres 30 lat od chwili uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska odpadów.

Pod pojęciem rekultywacji należy rozumieć całokształt działań zmierzających do odtworzenia starych lub stworzenia nowych walorów użytkowych terenu zajętego przez składowisko odpadów. 

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną:

Powierzchnia rekultywowanego składowiska wynosi 4,1 ha, natomiast rekultywacji zostanie poddana wierzchowina o powierzchni   27 178 m2 , jak również nastąpi umocnienie geokratą części skarp o powierzchni nie przekraczającej 1 ha.

Teren Zakładu jest ogrodzony. Wjazd na teren składowiska jest zabezpieczony przy pomocy szlabanów. Obiekt posiada ochronę oraz monitoring wizyjny.

Teren planowanego przedsięwzięcia – czasza o pow. 2,7 ha,  nie jest obecnie  pokryty  roślinnością. Istniejące zadarnienie skarp w większości nie będzie podlegało naruszeniu, jedynie w części przewidzianej do umocnienia geokratą  wykonane zostanie nowe zadarnienie. 

Odpady nie są przyjmowane na składowisko od dnia 30 czerwca 2013r., zabezpieczono je przed rozwiewaniem warstwą odpadów o kodzie 19 05 03  – kompostu nie odpowiadającego wymaganiom. Na odzysk tego odpadu  na składowisku ZUO inwestor posiada pozwolenie zintegrowane – Decyzja Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr OŚ-PŚ.7222.14.2012 z dnia 21 stycznia 2013r., ważna do 20 stycznia 2023 roku.
3) Rodzaj technologii:

Docelowy kierunek rekultywacji składowiska przyjęto jako inny (tj. zakładający trwałe zadarnienie terenu połączone z jego zakrzewieniem i zadrzewieniem). 

Dokumentacja techniczna rekultywacji obejmuje:

· uformowanie spadków wierzchowiny składowiska, 

· przygotowanie składowiska do pokrycia jego powierzchni warstwą rekultywacyjną,

· zadarnienie powierzchni okrywy rekultywacyjnej składowiska oraz nasadzenia drzew i krzewów,

· uzupełnienie systemu studni odgazowujących ,

· umocnienie części skarp składowiska zagrożonych możliwością wysięku odcieków geokratą,

· wytyczne nt. kolejności przeprowadzenia robót rekultywacyjnych, konserwacji warstwy rekultywacyjnej oraz roślinności do czasu zakończenia prac rekultywacyjnych.

Zgodnie z dokumentacją(opracowaną przez SIM PROJEKT Sławomir Hebel i Mariusz Gosz Spółka Cywilna, Wejherowo,  aktualizacja - lipiec 2013r.) :

· zrekultywowany teren będzie  mieścił się w całości w wyznaczonych granicach obiektu,

· działania interwencyjne w zakresie ew. korekty nachylenia skarp ograniczą się  w miarę możliwości do uporządkowania ich w zakresie geometrii 

· powierzchnie wierzchowiny składowiska będą miały tak ukształtowane spadki, by wody deszczowe spływały z nich poza jej skraj,

· ostateczny wygląd składowiska nie będzie  kontrastował nadmiernie z otaczającym go krajobrazem.

Rekultywacja dzieli się na techniczną i biologiczną. 

Ukształtowanie wierzchowiny składowiska:
Przyjęto, że rekultywację składowiska należy rozpocząć od ukształtowania docelowego kształtu wierzchowiny zdeponowanych odpadów, z uwzględnieniem osiadania złoża odpadów, ze spadkiem od 1,0% do 5,0% na zewnątrz w kierunku skarp. Ma to na celu zapewnienie swobodnego spływu wód deszczowych, przy jednoczesnym zachowaniu prędkości nie rozmywających. Skarpy pryzmy odpadów posiadać będą nachylenie 1:3. Docelowy kształt zrekultywowanego składowiska pokazano na przekrojach.

Przyjęte przez Zarządzającego składowiskiem rozwiązanie zakłada, iż warstwę rekultywacyjną stanowić będzie warstwa gruntu umożliwiająca swobodną wegetację roślinności. Przyjęty w dokumentacji sposób rekultywacji jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. , poz. 523).

Niecka składowiska posiada uszczelnienie folią PEHD oraz system odbioru odcieków, które ograniczają wpływ zanieczyszczeń na wody podziemne poziomu użytkowego. Przewidziano ponadto szeroki zakres zabudowy roślinnej na zrekultywowanej powierzchni składowiska. Właściwa rekultywacja techniczna (odpowiedni kształt bryły przy zastosowaniu materiałów mineralnych) i biologiczna (odpowiednie nasadzenia roślin, w tym roślin o dużych potrzebach wodnych) ograniczą do minimum migrację wód opadowych w głąb składowiska. Należy przy tym podkreślić, że minimalna migracja wód opadowych jest niezbędnym warunkiem intensyfikacji (a co z tym związane szybszego zakończenia) procesów biochemicznych zachodzących w złożu składowanych odpadów. Przesuszenie złoża poprzez szczelne zamykanie jest zjawiskiem niekorzystnym z punktu widzenia ochrony środowiska przed składowanymi odpadami, gdyż problem związany z oddziaływaniem na środowisko jest przesuwany w czasie, ale potencjalne oddziaływanie wystąpi po ponownym nawodnieniu złoża, które może nastąpić w momencie każdego uszkodzenia warstwy izolacyjnej np. wskutek nierównomiernego osiadania złoża odpadów. 

Mając powyższe na uwadze, przyjęto rozwiązanie polegające na usypaniu bezpośrednio na zdeponowanych i ukształtowanych odpadach 50 cm warstwy glebotwórczej (wykonanej z gleby urodzajnej, kompostu, gruntu inertnego zawierającego humus, itp.).

Tak przygotowane składowisko będzie nadawało się do wykonania rekultywacji biologicznej. W pierwszym roku dużego osiadania złoża należy na bieżąco uzupełniać warstwę przykrywającą, uniemożliwiając tworzenie się lokalnych zastoisk wody. 

Do celów rekultywacji składowiska będzie możliwe również użycie odpadów dopuszczonych do stosowania Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. 06.49.356 z dnia 27 marca 2006 r. ). W myśl powyższego aktu prawnego do rekultywacji biologicznej składowiska odpadów w Elblągu (wykonania okrywy rekultywacyjnej), przewiduje się zastosowanie następujących kodów odpadów:

· 17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,

· 19 05 03 - Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania),

· 20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, odpady można wykorzystać również do porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony zamkniętego składowiska, w ilości wynikającej z  technicznego sposobu zamknięcia składowiska. W przypadku rekultywowanego składowiska w Elblągu przewiduje się wykorzystanie odpadów o następujących kodach:

· 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

· 17 01 02 - Gruz ceglany,

· 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,   

· 19 12 09 - Minerały (np. piasek, kamienie).

Maksymalna warstwa odpadów użytych do kształtowania skarp i korony składowiska winna być mniejsza niż 25 cm, zaś odpady z podgrupy 17 01 przed ich zastosowaniem należy poddać kruszeniu.

Rekultywacja biologiczna polega na odtworzeniu lub ukształtowaniu nowych biologicznych wartości użytkowych gleby. Zgodnie z Ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. nr 16/95 poz. 78) rekultywacja winna nawiązywać do istniejących warunków biologiczno-glebowych. 

Zaprojektowana warstwa rekultywacyjna stwarza dogodne warunki do rozwoju systemu korzeniowego roślinom na głębokość od 0,2 do 0,4 m. 

Zabudowa roślinna zrekultywowanej powierzchni składowiska ma za zadanie:

· stabilizację i zabezpieczenie przed erozją wodną warstwy rekultywacyjnej,

· zwiększenie parowania terenowego wody opadowej,

· nadanie terenowi składowiska estetycznego wyglądu.

Jako pierwszy przewiduje się zabieg darniowania, zaś po jego pomyślnym wykonaniu i po ustabilizowaniu się warunków glebowo-biologicznych na składowisku, przewiduje się wprowadzenie zakrzewień i zadrzewień terenu, z docelowym przyjęciem sukcesji naturalnej roślinności pochodzącej z otoczenia.
