SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

DLA CENTRUM REKREACJI WODNEJ W ELBLĄGU

Wyposażenie techniczno-warsztatowe

| Lp. | Opis | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół warsztatowy - stół warsztatowy o budowie modułowej z blatem roboczym o wymiarach (dł. x szer.) 2100x740 i grubości min. 45mm - stół wyposażony w 4 szuflady i 1 szafkę zamykaną na klucz - konstrukcja stołu wykonana z profilu zamkniętego zimnowalcowanego - poprzeczki stołu wykonane z profilu zamkniętego zimnowalcowanego - nogi stołu zabezpieczone przed porysowaniem posadzki wkładkami z tworzywa sztucznego - blat roboczy klejony wielowarstwowo ze sklejki o grubości 45 mm, dodatkowo wyłożony ocynkowaną blachą o grub. 1,0 mm. - zestawu wkręcanych stopek do regulacji wypoziomowania - szafka stołu wykonana w całości z blachy stalowej o grubości 1,0 mm - cztery szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych umożliwiających całkowite ich wysunięcie - obciążenie statyczne szuflad do 60 kg - dno szuflad wyłożone tłumiącą matą gumową ogólnego przeznaczenia - stół wyposażony w imadło ślusarskie obrotowe, szerokość szczęk 125 mm | szt. | 1 |
|  | Szafka warsztatowa narzędziowa - metalowa z drzwiami dwuskrzydłowymi - wymiary: szerokość 1000 mm, głębokość 500 mm, wysokość z cokołem 2000 mm, wysokość cokołu 110 mm - szafa wykonana w całości z blachy stalowej o grubości min. 1,0 mm - szafa oparta na cokole o wysokości 110 mm zabezpieczonym przed czynnikami korozji, cynkowym podkładem proszkowym. - cokół wykonany z blachy stalowej o grubości min. 1,5 mm - szafa wyposażona w zestaw 4 półek opartych na wspornikach - półki z możliwością regulacji wysokości co 30 mm za pomocą przestawnych wsporników - statyczne obciążenie półki do 90 kg - zestaw 4 szuflad, - komplet szuflady składa się z: dwóch wsporników bocznych zawieszanych na mikro zaczepach, kompletu prowadnic kulkowych oraz zabezpieczenia wsporników przed wysunięciem z zaczepów - szafa zamykana zamkiem ryglowym blokującym drzwi szafy w trzech punktach | szt. | 1 |
|  | Szafka narzędziowa z wyposażeniem Szafka warsztatowa (wózek) na kółkach, 2 koła stałe, 2 skrętne każde wyposażone w hamulec, 6 szuflad (kaset) z całkowitym wysuwem, wyposażonych w trwałe dostosowane do kształtu narzędzia wytłoczki wykonane z materiału (np. gąbka, tworzywo sztuczne) zabezpieczające narzędzia przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Blat szafki (wózka) pokryty materiałem odpornym na uderzenia oraz środki ropopochodne. Wózek winien posiadać uchwyty pozwalające na jego wygodne prowadzenie oraz zamontowane ochraniacze na krawędziach wózka. Wszystkie szuflady (drzwiczki) zamykane na klucz, pojedynczo lub poprzez centralny zamek. Wyposażenie szafki (wózka): - komplet kluczy płasko-oczkowych, chromowanych o rozmiarach: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm; - komplet kluczy oczkowych odgiętych chromowanych o rozmiarach: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x22 mm, lub dobrane wg innej konfiguracji (np. 6x8, 7x9 mm) pod warunkiem, że będą zawarte wszystkie rozmiary kluczy; - komplet kluczy płaskich, chromowanych o rozmiarach: 6x8, 7x9, 10x13, 11x12, 14x15, 16x17, 18x20, 19x22, 24x27, 30x32 mm lub dobrane wg innej konfiguracji (np. 6x7, 8x9 mm) pod warunkiem, że będą zawarte wszystkie rozmiary kluczy; - komplet kluczy nasadowych 1/2”, chromowane z nasadkami o rozmiarach: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, oraz min. dwóch przedłużaczach różnej długości, z przegubem i grzechotką przełączania lewo-prawo, pokrętłem z przesuwnym czopem typu T; - komplet kluczy trzpieniowych ½”, chromowanych zawierających nasadki o rozmiarach: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm; - komplet nasadek udarowych ½”, długich o wymiarach 17, 19, 22, 24, 27 mm; - szczypce uniwersalne dł. min. 180 mm, chromowane z rękojeścią dwukomponentową; - szczypce tnące boczne dł. 160 mm +/-5%, chromowane z rękojeścią dwukomponentową; - szczypce półokrągłe proste dł. 200 mm +/-5%, chromowane z rękojeścią dwukomponentową; - szczypce samonastawne dł. 240 mm +/-5%; - komplet wkrętaków z 2-komponentową rękojeścią, z możliwością dodatkowego dokręcania kluczem lub przetyczką, zawierający: wkrętaki płaskie o rozmiarach 0,5x3,0x100mm, 1,0x5,5x125mm, 1,2x6,5x150mm, 1,2x8,0x175mm oraz wkrętaki krzyżowe PH1x80mm, PH2x100mm, PH3x160mm, PZ1x80mm, PZ2x100mm. - młotek ślusarski waga 500g +/-5%; - młotek z plastikowymi końcówkami, okrągły fi 35-40mm; - przecinak płaski o szerokości ostrza 20-25mm; - szczypce zaciskowe Morse’a, szczęki półokrągłe z obcinakiem do drutu chromowane; - szczypce do pierścieni Seger’a wewnętrznych o rozmiarach 19-60mm, chromowane, proste; - szczypce do pierścieni Seger’a wewnętrznych o rozmiarach 19-60mm, chromowane, odgięte 900 ; - szczypce do pierścieni Seger’a zewnętrznych o rozmiarach 19-60mm, chromowane, proste; - szczypce do pierścieni Seger’a zewnętrznych o rozmiarach 19-60mm, chromowane, odgięte 900 ; - komplet kluczy nasadowych ½” typu TORX, chromowane o rozmiarach T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T60; - komplet końcówek typu BIT ¼” o rozmiarach TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TORX BO (z otworem) ; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, imbus: 3, 4, 5, 6mm płaskie: 3, 4, 6, 6mm, krzyżowe: PH1,PH2,PH3, PZ1, PZ2, PZ3 z pokrętłem grzechotką i uchwytem do końcówek typu BIT ¼”; - komplet kluczy nasadowych 1/4”, chromowanych z nasadkami o rozmiarach: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13mm, z nasadkami typu TORX o rozmiarach: E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, z nasadkami trzpieniowymi typu TORX o rozmiarach T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, z nasadkami trzpieniowymi typu imbus o rozmiarach: 3, 4, 5, 6, 7, 8mm z nasadkami trzpieniowymi wkrętakowymi o rozmiarach: PH1, PH2, PH3 płaskimi o rozmiarach 4; 5,5; 7mm oraz min. dwoma przedłużaczami różnej długości, z przegubem i grzechotką przełączania lewo-prawo, pokrętłem wkrętakowym i uchwytem do końcówek typu BIT ¼”; - komplet kluczy trzpieniowych typu L, krótkie, chromowanych o rozmiarach 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10mm; - nóż monterski do kabli; - nożyce do drutu długości 140-160 mm; | szt. | 1 |
|  | Walizka serwisowa do prac elektrycznych Walizka z twardego tworzywa z aluminiową ramą otoczoną listwą ochronną, dwa blaty z paskami mocującymi i kieszonkami na narzędzia, z kieszenią na dokumenty, z możliwością zmiany ustawienia przegródek w dolnej części, metalowe zawiasy, przykładowe wymiary walizki: 470 x 220 x 360 mm, wyposażona w narzędzia: - Śrubokręty dla elektryków 2K VDE, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm - Śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, PH, rozm. 1 i 2 - Szczypce kombinerki 2K VDE, 185 mm - Szczypce telefoniczne 2K VDE, 200 mm - Szczypce do izolacji 2K VDE, 160 mm - Obcinak boczny 2K VDE, 165 mm - Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym Ø 8 - 28 mm - Nóż monterski, 1-częściowy - Młotek ślusarski 300 gr. +/-5% - Piłka do metalu kieszonkowa - Przecinak dla elektryków 10 x 250 mm - Taśma miernicza 2 m | szt. | 1 |
|  | Walizka serwisowa z narzędziami uniwersalnymi Walizka z twardego tworzywa z aluminiową ramą otoczoną listwą ochronną, dwa blaty z paskami mocującymi i kieszonkami na narzędzia, z kieszenią na dokumenty, z możliwością zmiany ustawienia przegródek w dolnej części, metalowe zawiasy, przykładowe wymiary walizki: 470 x 220 x 360 mm, wyposażona w narzędzia: - Klucz nastawny dł. 200mm +/-5% - Szczypce hydrauliczne nastawne dł. 250mm +/-5% - Szczypce wydłużone proste dł. 180mm +/-5% - Szczypce typ kombinerki 150mm +/-5% - Klucze z grzechotką 8-19mm - Wkrętaki precyzyjne 1.0,1.4,1.8,2.4mm,#0,#1 - Klucze imbusowe 1.5-10mm - Zestaw bitów V3-V7,VPH.0-VPH.4,VPZ.1-VPZ.2,VT-10-VT-35,V.3-V.8 - Bit holder - uchwyt do bitów - Bit handle - uchwyt bitów - Wkrętaki (-)3x75mm,4x100mm,5x75mm,6x38mm,6x100mm (+)3x75mm,4x100mm,5x75mm,6x38mm, 6x100mm,8x150mm izolowane (+)4x100mm,(-)4x100mm,5.5x100mm - Wkrętak z grzechotką - Przedłużka magnetyczna - Przedłużka teleskopowa - Nasadki 1/4" 4-13mm - Nasadki 1/2" 10-30mm - Nasadki 1/2" 16, 21mm - Przegub 1/2, 1/4 - Pokrętło T 1/2, 1/4 - Przedłużka 1/2*5", 1/4*2", 4" - Elastyczna przedłużka dł. 150mm +/-5% - Uchwyt 1/4" dł. 150 mm +/-5% - Grzechotka 1/2, 1/4 - Młotek | szt. | 1 |
|  | Szlifierka stołowa - Silnik prądu przemiennego, jednofazowy, niewymagający konserwacji - Funkcje: szlifowanie i polerowanie - Obustronna osłona zabezpieczająca przed iskrami regulowana jest bez użycia narzędzi - Tarcza szlifierska wykorzystywana przy ogólnych pracach szlifierskich - Tarcza szlifierska do szlifowania precyzyjnego - Moc : min. 550W - Maksymalne wymiary tarczy : Średnica zewnętrzna 205mm Średnica wewnętrzna (otwór) 19mm Grubość: 15.9mm | szt. | 1 |
|  | Spawarka transformatorowa - napięcie i częstotliwość: 230/400V 50Hz - zakres regulacji prądu spawania: płynny - prąd spawania: 60-180A - napięcie biegu jałowego: 40-54 V - zabezpieczenie: 20A - chłodzenie: wentylator - średnica elektrody: 1,6-4,0 mm - stopień ochrony: IP23 | szt. | 1 |
|  | Maska spawalnicza - samościemniająca o zakresie zaciemnienia 9-13 din, - Rozmiar filtra: 110x90mm +/-5% - Stopień zaciemnienia w stanie jasnym: 4 - Obszar pola widzenia: 98x45mm +/-5% - Czas ściemnienia: 1/25000s - Czas rozjaśniania: 0.2-1s - Kontrola czułości: wewnętrzna regulacja - Włączanie/wyłączanie: w pełni automatyczne - Zasilanie: ogniowo słoneczne + wymienna bateria litowo-jonowa | szt. | 1 |
|  | Stołowa piła tarczowa - precyzyjny stół na wysięgniku wraz z ramieniem teleskopowym i wyciąganą przykładnicą wykonaną ze stopu żeliwa, - przykładnica uchylna pod kątem +- 45° z ogranicznikiem 90°, - prowadnica równoległa regulowana okrągłym drążkiem z mimośrodową blokadą położenia, - powłoka pokrywająca korpus wypalana proszkowo, - możliwość podłączenia odciągu o śr. min. 100 mm, - przedłużenie stołu min. do 800 x 550 mm, - poszerzenie stołu min. do 830 x 950 mm, - stół na wysięgniku z ramieniem teleskopowym min. 1150x 650 mm, - przykładnica do cięcia min. 3200 mm, - docisk elementu ciętego, - precyzyjny podcinak o średnicy min. 80 mm, - obroty podcinaka nie mniejsze niż 8000/min, - wielkość stołu nie mniejsza niż 840 x 550, - wielkość wózka nie mniejsza niż 3000 x 350 mm, - skok wózka 3000 mm, - max. długość cięcia nie mniejsza niż 3159 mm, - max. Szerokość cięcia nie mniejsza niż 1270 mm, - średnica tarczy minimum 315 mm, - wysokość cięcia minimum 102 mm, - obroty tarczy piły nie mniej niż 4000/min, - moc silnika nie mniejsza niż 8,0 KM, | szt. | 1 |
|  | Wiertarka - Możliwość pracy w 3 trybach: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie. - Ogranicznik głębokości - Prędkość i moment obrotowy takie same przy prawych i lewych obrotach. - Rękojeść antypoślizgowa pokryta gumą - Dioda LED oświetlająca obszar roboczy . - Uchwyt narzędziowy typu SDS‐PLUS - Uchwyt szybko wymienny (cylindryczny) - Moc znamionowa: 800‐830 W - Prędkość obr. na biegu jałowym: 0‐1200 obr./min - Częst. udarów na biegu jałowym: 0‐4600 /min - Zdolność wiercenia w betonie: Ømin. 26 mm, w stali: do 13 mm ,w drewnie: do .32 mm - Sprzęgło przeciążeniowe - Ciężar: 3,0‐3,2 kg. - Długość wiertarki max 390mm. - Walizka na narzędzie. | szt. | 1 |
|  | Komplet wierteł do metalu HSS 1-13mmx0,5mm | kpl. | 1 |
|  | Komplet wierteł do muru HSS rozmiary 3/4/5/6/7/8/9/10/12mm | kpl. | 1 |
|  | Komplet wierteł do betonu dwuostrzowe czterospiralne SDS-Plus rozmiary 5/6/8/10/12/14/16mm długości minimum 250mm | kpl. | 1 |
|  | Komplet wierteł do betonu dwuostrzowe dwuspiralne SDS-Plus rozmiary 18/20/22/24mm długości minimum 250mm | kpl. | 1 |
|  | Szlifierka kątowa sieciowa - Moc znamionowa: min. 1100W - Prędkość obr. na biegu jałowym: 11.000 obr./min - Średnica tarczy: 115 mm - Gwint wrzeciona: M14 x 2 - Wymiary (DxSxW): max 299 x 129 x 103 mm - system tłumienia drgań skrętnych (SJS) pozwalający na uniknięcie odbić, - klucz do nakrętek czołowych. - 5 szt tarcz do cięcia stali, stali nierdzewnej i żeliwa, - 5 szt. tarcz do szlifowania stali, stali nierdzewnej i żeliwa | szt. | 1 |
|  | Wiertarko wkrętarka udarowa akumulatorowa - Napicie znamionowe co najmniej 18V - Pojemność akumulatora: min 4 Ah - Ilość akumulatorów: 2 szt. - Typ akumulatora Li-Ion - Obroty: prawo/lewo - Moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim nie więcej niż 30Nm - Moment obrotowy przy wkręcaniu twardym nie mniej niż 40Nm‐ - Minimalna średnica wierteł nie więcej niż 1mm - Maksymalna średnica wierteł nie mniej niż 10mm - Walizka | szt. | 1 |
|  | Lutownica transformatorowa - zasilanie230V AC - dwustopniowa z regulacją mocy 45/75W, - temperatura grota min. 400oC, - waga nie więcej niż 1kg, - oświetlenie miejsca pracy. - w komplecie spoiwo lutownicze (cyna) o średnicy 1,2mm minimum 3x100g oraz kalafonia w postaci żywicy min. 3x100g oraz ręczny odsysacz do cyny. | szt. | 1 |
|  | Okulary ochronne - Okulary ochronne z bocznymi osłonami do obróbki materiałów twardych, - materiał szkła: polikarbonat, - ochrona przed emisją cząstek o energii maks. 0,56 J, - spełniające wymagania normy EN 166 | szt. | 3 |
|  | Kosiarka – traktorek z osprzętem - Kosiarka samojezdna o mocy silnika min.20 KM, - Rozruch silnika elektryczny - Szerokość koszenia min 100cm, - Agregat tnący włączany elektrycznie z płynną regulacją wysokości koszenia, - Agregat tnący wyposażony w walec do wałowania trawy, - Posiadanie kół łożyskowanych i osi obrotowych, - Posiadanie kosza na trawę o pojemności min. 200 l, - Posiadanie możliwość poruszania się do przodu i tyłu, - Regulowany fotel z wysokim oparciem, - Przyczepka wielozadaniowa, samowyładowcza o pojemność min.180 litrów, - pług do śniegu o szerokości min. 100 cm z regulowanym kątem pracy opuszczany z miejsca dla operatora, - Łańcuchy na koła napędowe. | szt. | 1 |
|  | Odkurzacz przemysłowy z możliwością odsysania wody - Wydatek powietrza: min 2x50 (l/s) - Podciśnienie: min 205 mbar - Pojemność zbiornika: min 65 l - Moc: maksymalnie 2500 W - Kabel zasilający: min 9,5 m - Napięcie: 230V - Waga: maks 26 kg - Wymiary (dł. X szer. X wys.): 700-750 x 500-550 x 900-1000 - Wyposażenie: Wąż ssący: min 3,5 m Metalowe rury ssące: min 2x 0,5m, maks 2 x 1m Ssawka podłogowa mokro/sucho Ssawka szczelinowa Wkład filtracyjny + 10 szt. zapasowych Wąż spustowy Kolanko Listwa odbojowa Uchwyt prowadzący | szt. | 1 |
|  | Przedłużacz bębnowy 50m - Bęben metalowy - Zabezpieczenie termiczne - Uchwyt prowadzący kabel - Klapki zabezpieczające gniazda przed zabrudzeniem i wilgocią - Liczba gniazd min. 3 szt. - Izolacja przewodu - guma - Klasa szczelności IP 44 - Długość 50 m | szt. | 2 |
|  | Przedłużacz 3-gniazdowy - Zasilanie 230V50Hz - Przewody w osłonie gumowej - Gniazda typ E z klapką - Klasa ochronności IP44 - Zabezpieczanie 16A - Wtyczka typ E&F - Długość przewodu min. 10 m | szt. | 4 |
|  | Multimetr (miernik uniwersalny), (2 szt.) - Zakres pomiaru DCV co najmniej do 1000 V - Zakres pomiaru ACV co najmniej do 750V - Zakres pomiaru rezystancji: co najmniej do 40M - Zakres pomiaru natężenia prądu DCA: co najmniej do 10A, - Zakres pomiaru natężenia prądu ACA: co najmniej do 10A, - Dokładność podstawowa nie większa niż ± 0,5% - Klasa izolacji co najmniej CAT IV 600V - Pomiar prawdziwej wartości skutecznej (TrueRMS) - Kalibracja zgodna z ISO/DKD - Test diody - Wyświetlacz cyfrowy | szt. | 2 |
|  | Urządzenie czyszcząco-zbierające, akumulatorowe - Moc silnika systemu odkurzacza – min. 370 W - Moc silnika szczotki/poduszki – min. 520 W - Pojemność zbiornika wody czystej – min. 30 litrów - Pojemność zbiornika wody zwrotnej – min. 30 litrów - Dźwignia podnoszenia/opuszczania zgarniaka - Układ kół ułatwiający transport i parkowanie - Zdolność pokonywania wzniesień – min. 2% - Minimalny promień skrętu – max. 750 mm - Szerokość czyszczenia – min. 430 mm - Wbudowana ładowarka akumulatora (prostownik) wraz z kablem przyłączeniowym - Zasilanie akumulatorowe – 24V - Akumulatory żelowe o pojemności min. 70 Ah - Sygnalizator stanu naładowania akumulatora (np.: całkowicie naładowany/ rozładowany do połowy/ rozładowany) - Regulacja położenia uchwytu lub ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort pracy dla każdego operatora - Regulacja przepływu roztworu - Wyposażenie urządzenia: - komplet szczotek przystosowanych do mycia posadzek z PVC, gresu i terakoty (szczotki mokre) o średnicy min. 430 mm każda, uchwyt montażowy poduszki czyszczącej (pad) o średnicy min. 430 mm - poduszka czyszcząca o średnicy – min. 430 mm - ssawa zbierająca | szt. | 1 |
|  | Wykaszarka kosa spalinowa - silnik spalinowy - pojemność skokowa min. 28 cm3 - moc minimalna: 0.9KW, 1.2 KM - szerokość koszenia minimum 40 cm - głowica żyłkowa - system antywibracyjny - ciężar max 9 kg. - wyposażenie: - gogle ochronne - słuchawki ochronne - tarcza tnąca - szelki / uchwyty | szt. | 1 |
|  | Wózek ręczny platformowy - długość: 1000 mm +/- 5% - szerokość: 630 mm +/- 5% - wysokość całkowita: 1100mm +/- 5% - wysokość platformy: 240mm +/- 5% - nośność: min. 400 kg - 2 koła skrętne z hamulcem i osłoną - 2 koła stałe - pokrycie platformy z płyty laminowanej - jedna burta-rączka do pchania | szt. | 1 |
|  | Wózek ręczny taczkowy - wyposażony w koła pneumatyczne - uchwyty z tworzywa sztucznego z ochroną dłoni - długość: 540 mm +/- 5% - szerokość: 660 mm +/- 5% - wysokość: 1250 mm +/- 5% - nośność: min. 150 kg - wymiary platformy: 400 x 220 mm +/- 5% | szt. | 1 |
|  | Wózek paletowy - Sterowanie ręczne - Udźwig : min 2200 kg - Dł. wideł mm : min 1150mm - Rozstaw wideł : min 520 mm - Wysokość podnoszenia max..: 200 mm - Zakres ruchu podnoszenia min.: 115 mm - Waga: maks 80 kg | szt. | 1 |
|  | Drabina dwustronna - Aluminiowa; - Wysokość 1,3 m +/-5% - Wyposażona w paski, zabezpieczające obydwie strony drabiny przed nadmiernym rozłożeniem. - U podstawy, profile zaopatrzone w antypoślizgowe stopki. | szt. | 1 |
|  | Drabina teleskopowa - Aluminiowa - Wysokość 4 m +/- 5% - Szerokość 48 cm +/- 5% - Wysokość regulowana co jeden stopień, na każdym stopniu znajduje się blokada; - Testowany zgodnie z EN-131 i normą CE | szt. | 1 |
|  | Drabina wolnostojąca 3 – elementowa - Aluminiowa - Wysokość robocza – min. 10m; - Możliwość ustawienia jako drabinę przystawną złożoną z: 1,2 i 3 elementów - Posiada certyfikat EN 131. | szt. | 1 |
|  | Łopata do odśnieżania - pług z tworzywa polimerowego, - wymiary nie mniejsze niż: H/W/L – 130/30/49cm - trzonek drewniany, - zakończenie pługa stalowe | szt. | 10 |
|  | Myjka wysokociśnieniowa - moc przyłącza: co najmniej 2,1kW, - ciśnienie robocze zakres 120-140 bar, - z dyszą i szczotką rotacyjną w komplecie, - wydajność tłoczenia co najmniej 380l/h | szt. | 1 |
|  | Maszyna do podłóg typu szorowarka - Ilość tarcz – 1 szt - Dwie prędkości tarczy - Obroty szczotki 150÷180/330÷350 /min. - Możliwość czyszczenia pod niskimi elementami wyposażenia – wysokość do 15 cm - Zasilanie 230/50 V/Hz - Moc silnika - nie mniejsza od 1200/1500 W - Szerokość robocza 430 mm +/- 10 mm - Waga – do 40 kg kg - Nacisk szczotki 51/28,5 Nm +/- 5% - Wysokość talerza roboczego 350mm +/- 5% - Pojemność zbiornika spryskiwacza – 2÷ 2,5 litra Kabel zasilający - długości min 12,0 m | szt. | 1 |
|  | Skrzynki na piasek i sól - Wykonane z polietylenu, ustabilizowane UV - Kolor żółty - Pojemność 150 litrów +/-5% - Odporny na zmienne czynniki atmosferyczne - Atest PZH | szt. | 2 |
|  | Kosze na śmieci zewnętrzne: - Wysokość: 80cm +/- 10% - Średnica: min 30 cm - Pojemność: min. 37 l - konstrukcja: pojemnik na słupku z fundamentem betonowym - materiały: pojemnik - stal nierdzewna, wspornik - stal czarna lub nierdzewna Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem. | szt. | 10 |
| 37. | Suszarka stacjonarna - moc znamionowa 700 W +/-5% - do mocowania na ścianie - z elastycznym wężem. - włączana i wyłączana automatycznie po zdjęciu i zawieszeniu węża - rozmiary : szer. 9cm/wys. 70cm/gł. 12cm +/-5% - kolory : biały - obudowa z tworzywa sztucznego - klasa ochrony p. poż. II - poziom hałasu max 54 dB - wydajność skuteczna min. 0,73 m³/min | szt. | 16 |
| 38. | System odgrodzeniowy System do ograniczania przestrzeni publicznej. Złożony ze 25szt. stalowych słupków wyposażonych w taśmy. - Słupki : wykonane ze stali, podstawa słupka malowana proszkowo matową, niepalną poliestrową farbą na kolor biały, spód podstawy wyłożony gumą. Każdy słupek wyposażony w otwory przez który przechodzi taśma oraz wyposażony jest w kołowrotek służący do regulacji długości taśmy. Wymagana wysoka jakość wykonania elementów stalowych, łączenia poszczególnych elementów polerowane i szlifowane , tak aby spaw nie był widoczny. Powierzchnia powinna być dobrze wygładzona bez ostrych krawędzi i pomalowana. Wymiary słupka 32,5x32,5x97,3 cm +/-5% - Taśma: separacyjna w kolorze czarnym o długości 3 metrów | kpl. | 1 |
| 39. | Wciągarka flagi ścienna – ręczna korbowa | szt. | 1 |
| 40. | Maszty flagowe aluminiowe wysokości 12 metrów z pełnym oprzyrządowaniem do podnoszenia i opuszczania flag. Maszt zakończony kulą ozdobną w kolorze srebrnym. | szt. | 4 |
| 41. | Szafka ubraniowa z blachy stalowej - wymiary: szerokość 500 mm., głębokość 500 mm., wysokość 2000 mm, - szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo gr. 0,8 mm, - przedzielone na dwie części: czystą i brudną stalową ścianką wewnętrzną, - konstrukcja spawna/zgrzewana, - w górnej części szafki jedna półka górna, - szafka wyposażona w drążek na wieszaki, - 2 wieszaki ubraniowe plastikowe, - 2 haczyki w każdej części i lustro (20 x 40 cm) mocowane na wewnętrznej powierzchni drzwi. - drzwi zaopatrzone w otwory wentylacyjne. - szafki zamykane są zamkami patentowymi z dwoma kluczykami w komplecie, - wykonane są na nóżkach wyposażonych w regulatory wysokości, - każda szafka oznakowana dodatkowo tabliczką z numerem wg wskazania Zamawiającego, - tabliczka o wymiarach ok. 5 x 8 cm w ramce aluminiowej. | szt. | 6 |
| 42. | Szafka ubraniowa HPL - Wymiary: szerokość 400mm, głębokość 500mm, wysokość 1810mm. - Szafki basenowe z drzwiami w kształcie prostokąta pojedyncze. - Wykonane z laminatu kompaktowego HPL grubości 4 mm korpus (kolor jasnoszary) i 10 mm drzwi. - Okucia: trzy zawiasy na drzwi. - Zamknięcie: zamek patentowy (cylindryczny). - Wspornik: ławeczka wys. 400mm na regulowanych wspornikach, szerokość siedziska 250mm. - Wyposażenie: wieszaki na ubrania, otwory wentylacyjne. - Konstrukcja z anodowanych profili aluminiowych. | szt. | 14 |
| 43. | Słupek plastikowy biało-czerwony, wykonany z polietylenu, o wysokości 900 mm, z możliwością zaczepienia łańcucha, podstawa plastikowa gwarantująca stabilność. | szt. | 20 |
| 44. | Łańcuch plastikowy biało-czerwony, wykonany z polietylenu, wielkość ogniwa 20x30 mm, grubość 5 mm, kolory naprzemienne co 0,4 m, długość 35 m | szt. | 1 |