PREZYDENT 

MIASTA ELBLĄG

82-300 Elbląg, ul. Łączności 1
Załącznik Nr 1 do decyzji 

nr DGKiOŚ-ROŚ.6220.51.2014.AZ

z dnia  20.11.2015r.
o środowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsięwzięcia pn. :

„Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicą Akacjową i Lotniczą w Elblągu” 
oraz „Przebudowa i rozbudowa ulicy Lotniczej na odcinku od ul. Skrzydlatej 
do granicy działki nr 20/58”.
Planowane przedsięwzięcie pn. „Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicą Akacjową i Lotniczą w Elblągu” oraz „Przebudowa i rozbudowa ulicy Lotniczej na odcinku od ul. Skrzydlatej do granicy działki nr 20/58” jest inwestycją celu publicznego, realizowane będzie w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie elbląskim, na terenie miasta Elbląg w dzielnicy Zatorze, Nowe Pole – stanowiące południową część miasta. 

Celem inwestycji jest poprawa powiązań komunikacyjnych dzielnicy Zatorze, która stanowi strefę przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego, z centrum miasta, tworzenie zintegrowanego systemu transportowego łączącego obszary rozwojowe, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w komunikacji, usprawnienie ruchu miejskiego, zwiększenie potencjału rozwojowego dzielnic południowych miasta w rejonie objętym projektem.
Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewidencyjnych numer:
· 71/1: obręb 21, m. Elbląg

· 189/1, 189/,2, 193, 194,196, 200/1, 200/4, 201, 210/2, 211/1: obręb 24, m. Elbląg,

· 1, 2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 5/25, 5/26, 5/27, 5/28, 5/29, 5/30, 5/35, 5/36, 5/37, 5/38, 5/39, 5/40, 5/41, 5/42, 5/43, 5/44, 5/45, 5/46, 5/51, 5/52, 5/53, 5/54, 5/55, 5/57, 5/61, 5/64, 5/152, 5/153, 5/154, 6, 7/1, 8, 9, 10/1, 10/3, 10/4, 10/5, 11/1, 11/4, 11/5, 11/9, 20/3, 20/5, 20/7, 20/8, 20/9, 20/10, 20/11, 20/12, 20/13, 20/18, 20/19, 20/20, 20/21, 20/22, 20/23, 20/24, 20/29, 20/30, 20/31, 20/32, 20/33, 20/34, 20/35, 20/40, 20/41, 20/42, 20/43, 20/44, 20/45, 20/47, 20/49, 20/53, 20/54, 20/57, 20/58, 20/60, 20/61, 20/62, 21, 22/8, 24/1, 24/3, 24/5, 25, 27, 28, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, 38/8, 38/10, 38/11, 38/13, 38/14, 38/15, 38/16, 39, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/4, 60/13, 60/14, 60/15, 68: obręb 23, m. Elbląg.

Teren, na którym planowana jest budowa drogi i tereny sąsiednie to w większości obszary niezabudowane, ze względu na bliskie sąsiedztwo z lotniskiem Aeroklubu Elbląg oraz tereny po koszarach batalionu budowy lotnisk. Nieliczne budynki znajdujące się w okolicy, to budynki powojskowe, obecnie nie zamieszkałe. Teren w znacznej części pokryty jest niską roślinnością, głównie trawą. Wzdłuż drogi rosną również nieliczne drzewa i krzewy (tzw. samosiejki). Tereny znajdujące się po południowo zachodniej stronie istniejącej drogi to głównie łąki i tereny nie zagospodarowane. Znajduje się tam również system melioracyjny wraz z niewielkim zbiornikiem retencyjnym, przeznaczony do odwadniania pobliskich terenów. Od strony północno – wschodniej inwestycja sąsiaduje z linią kolejową. Istniejąca droga jest drogą asfaltową, która miejscami przechodzi w drogę gruntową lub drogę z płyt betonowych. Odcinek ten stanowi połączenie ul. Lotniczej z ul. Akacjową, wykorzystywany był do celów wojskowych jako droga wewnętrzna. Teren sąsiadujący z planowaną do przebudowy i rozbudowy ulicą Lotniczą na odcinku od ul. Skrzydlatej do granicy działki nr ewid. 20/58 obręb 23 Elbląg to teren o ścisłej zabudowie mieszkaniowej. Znajdują się tam m. in. budynki jedno i wielorodzinne, Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna, Gimnazjum nr 7 oraz tereny, na których prowadzona jest działalność gospodarcza tj. warsztat samochodowy, stacja kontroli pojazdów, aeroklub, sklepy itp. Istniejąca droga to jezdnia asfaltowa o dwóch pasach ruchu, zaliczająca się do klasy drogi L czyli lokalnej. Po południowej stronie odcinka znajduje się chodnik, który jest w złym stanie technicznym. Między chodnikiem a jezdnią znajduje się pas zieleni pokryty trawą i niską roślinnością. Zarówno po prawej jak i po lewej stronie drogi rosną drzewa, które pełnią funkcję naturalnych ekranów akustycznych dla znajdującej się tam zabudowy mieszkaniowej.
Planowana inwestycja obejmuje budowę nowego układu drogowego oraz przebudowę                  i rozbudowę istniejącego, na który będą się składać m.in. następujące elementy:
1. Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicą Akacjową i Lotniczą.

Projektowany odcinek połączenia pomiędzy ulicą Akacjową i Lotniczą rozpoczyna się na granicy działki nr ewid. 20/58 obręb 23, w miejscu obecnej pętli autobusowej na końcu ul. Lotniczej (przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej) i przebiega w kierunku południowo-wschodnim, gdzie zostanie włączony do istniejącego odcinka ulicy Dębowej. Przebiegać on będzie przez byłe tereny zamknięte, tj koszary batalionu budowy lotnisk, gdzie znajdują się budynki powojskowe.

Parametry projektowanej drogi:

· klasa techniczna L – droga lokalna 

· przekrój – jedna jezdnia po dwa pasy ruchu 

· długość ok. 1040 m

· szerokości jezdni 6,0 m (2 m x 3,0 m) – obecnie od 6 m do 9 m (jeden pas od 3 m do 4,5 m)

· kategoria ruchu KR 3.

Na całej długości odcinka projektuje się jednostronny chodnik szerokości 1,5 m (odsunięty od jezdni, przyległy do drogi rowerowej) oraz drogę rowerową o szerokości 2,5 m (po stronie południowej). Ponadto przewiduje się wykonanie oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego.

2. Przebudowa i rozbudowa ulicy Lotniczej na odcinku od ulicy Skrzydlatej do granicy działki nr ewidencyjny 20/58 obręb 23 Elbląg. 

Przebudowa omawianego układu drogowego będzie polegała na częściowym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury oraz budowie nowych elementów w tej samej technologii co nowobudowany odcinek drogowy, pomiędzy ulicą Akacjową i Lotniczą.

Rozbudowa drogi polegała będzie również na budowie:

· kanalizacji deszczowej,

· budowie kanałów technologicznych,

· przebudowie oświetlenia ulicznego,

Parametry istniejącego odcinka drogi po przebudowie:

· klasa techniczna L (droga lokalna) – obecnie klasa techniczna L,

· przekrój – jedna jezdnia po dwa pasy ruchu – obecnie jedna jezdnia po dwa pasy ruchu

· długość ok. 700 m – obecnie ok. 700 m

· szerokości 6,0 m (2 m x 3,0 m) – obecnie od 5,75 m do 9,15 m (pas od 2,9 m do 
4,6 m)

· kategoria ruchu KR 3 – obecnie KR 2.


Dodatkowo na całej długości drogi projektuje się obustronny chodnik szerokości 2 m po stronie północnej i l,5 m po stronie południowej (odsunięty od jezdni, przyległy do drogi rowerowej) oraz drogę rowerową o szerokości 2,5 m po stronie południowej. 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 

    Bożena Jolanta Warzecha

                  Kierownik

Referatu Ochrony Środowiska

1

