| Wykonawca: | METAL EXPERT Sp. z o.o. SP.J. ul. Słomińskiego 5/231 00-195 Warszawa Zakład Główny w Elblągu 82-300 Elbląg ul. Stoczniowa 2 |
| --- | --- |
| Inwestor: | METAL EXPERT Sp. z o.o. SP.J. ul. Słomińskiego 5/231 00-195 Warszawa |
| Temat: | Karta Informacyjna dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej z wydzieloną częścią socjalno-biurową” dla potrzeb realizacji projektu pod nazwą: „Wdrożenie do produkcji innowacyjnej instalacji waloryzacji odpadów z odzyskiem energii” |
| Lokalizacja inwestycji: | Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 14 Dzielnica : Modrzewina Południe Działka nr : 66/1 |
| Etap: | Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (złożenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia) |
| Klasyfikacja przedsięwzięcia: | Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko |

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp

1.1.	Inwestor

1.2.	Zleceniodawca

1.3.	Przedmiot opracowania i jego lokalizacja

1.4.	Podstawa prawna

1.5.	Klasyfikacja przedsięwzięcia

1.6.	Cel i zakres opracowania

2.	Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

2.1.	Rodzaj przedsięwzięcia

2.2.	Zakres i skala przedsięwzięcia

2.3.	Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia

2.4.	Lokalizacja w świetle planu zagospodarowania przestrzennego

2.5.	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu przedsięwzięcia

3.	Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia nieruchomości szatą roślinną

3.1.	Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz obiektu budowlanego

3.2.	Dotychczasowy sposób wykorzystania nieruchomości

3.3.	Aktualne pokrycie nieruchomości szatą roślinną

4.	Rodzaj technologii

4.1.	Opis techniczny i technologiczny planowanego przedsięwzięcia

4.1.1.	Hala produkcyjna

4.1.1.1.	Opis planowanej działalności

4.1.1.2.	Charakterystyka procesów technologicznych

4.1.2.	Obiekt socjalno-biurowy

5.	Ewentualne warianty przedsięwzięcia

5.1.	Racjonalny wariant alternatywny

5.2.	Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia

5.3.	Wariant proponowany przez wnioskodawcę

5.4.	Wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzasadnieniem

6.	Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, wielkość produkcji, zatrudnienie, czas pracy

6.1.	Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw, energii oraz wielkość produkcji

6.2.	Media

6.3.	Zatrudnienie

6.4.	Czas pracy

7.	Rozwiązania chroniące środowisko

7.1.	Emisja substancji do powietrza

7.2.	Emisja hałasu

7.3.	Gospodarka odpadami

7.4.	Zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego

7.5.	Gospodarka wodno-ściekowa

8.	Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko  oraz  przewidywane oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska

8.1.	Emisja substancji do powietrza

8.1.1.	Źródła i wielkość emisji substancji do powietrza

8.1.1.1.	Wycinarki do blach

8.1.1.2.	Spawanie

8.1.1.3.	Szlifowanie

8.1.1.4.	Malowanie i impregnacja

8.1.1.5.	Transport samochodowy

8.1.1.6.	Standardy emisyjne

8.1.2.	Modelowanie poziomów substancji w powietrzu

8.1.2.1.	Metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu

8.1.2.2.	Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu i poziomy odniesienia

8.1.2.3.	Tło substancji

8.1.2.4.	Położenie źródeł

8.1.2.5.	Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu

8.1.2.6.	Dane meteorologiczne

8.1.2.7.	Charakterystyki stanów równowagi atmosfery

8.1.2.8.	Inne parametry meteorologiczne

8.1.2.9.	Wyniki obliczeń poziomów substancji w powietrzu

8.1.2.9.1.	Zakres obliczeń poziomów substancji w powietrzu

8.1.2.9.2.	Pełny zakres obliczeniowy

8.1.2.9.3.	Omówienie wyników modelowania poziomów substancji w powietrzu

8.2.	Emisja hałasu

8.2.1.	Źródła i wielkość emisji hałasu do środowiska

8.2.1.1.	Kubaturowe źródła hałasu

8.2.1.2.	Punktowe źródła hałasu

8.2.1.3.	Liniowe i powierzchniowe źródła hałasu

8.2.2.	Urządzenia ograniczające emisję hałasu

8.2.3.	Modelowanie poziomu emisji hałasu do środowiska

8.2.3.1.	Definicja i dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

8.2.3.2.	Tereny chronione przed hałasem

8.2.3.3.	Tło hałasu

8.2.3.4.	Ekrany akustyczne

8.2.3.5.	Metodyka i sposób przeprowadzenia obliczeń uciążliwości akustycznej

8.2.3.6.	Punkty recepcyjne

8.2.3.7.	Omówienie wyników i wnioski

8.2.4.	Oddziaływania skumulowane w zakresie emisji hałasu do środowiska

8.3.	Gospodarka odpadami

8.3.1.	Rodzaje oraz ilości wytwarzanych odpadów

8.3.2.	Charakterystyka odpadów wytwarzanych w związku funkcjonowaniem zakładu oraz zasady postępowania i magazynowania

8.3.2.1.	Charakterystyka odpadów niebezpiecznych powstałych w związku z funkcjonowaniem zakładu

8.3.2.2.	Charakterystyka odpadów innych niż niebezpieczne powstałych w związku z funkcjonowaniem zakładu

8.4.	Gospodarka wodno-ściekowa

8.4.1.	Ścieki bytowe

8.4.2.	Ścieki przemysłowe

8.4.3.	Wody opadowe

8.5.	Oddziaływanie na powierzchnię gleby i ziemi

8.6.	Oddziaływanie na dobra materialne i zabytki

8.7.	Oddziaływanie na krajobraz

8.8.	Emisja promieniowania elektromagnetycznego

8.9.	Emisja wibracji

9.	Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

10.	Opis elementów przyrodniczych i kulturowych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

10.1.	Jakość powietrza

10.2.	Stan klimatu akustycznego

10.3.	Położenie fizyczno-geograficzne

10.4.	Rzeźba terenu  Budowa geologiczna

10.5.	Klimat

10.6.	Gleby

10.7.	Wody powierzchniowe i podziemne

10.8.	Zagrożenie powodzią

10.9.	Obszary objęte ochroną na podstawie ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, w tym obszary Natura 2000

10.10.	Zabytki

10.11.	Krajobraz

10.12.	Złoża surowców kopalnych

11.	Pozostałe zagadnienia

11.1.	Poważne awarie przemysłowe

11.1.1.	Klasyfikacja zakładu do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

11.2.	Konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania

11.3.	Analiza możliwych konfliktów społecznych

12.	Załączniki

12.1.	Lokalizacja przedsięwzięcia

12.2.	Planowane zagospodarowanie terenu przedsięwzięcia

12.3.	Decyzje administracyjne dotyczące istniejącej HALI nr 1

WYKORZYSTANE DOKUMENTY I LITERATURA

| Dokumenty: |  |
| --- | --- |
| D.1 | UCHWAŁA NR V/40/2007 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 01 marca 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Elbląskiego Parku Technologicznego – Modrzewina Południe |
| D.2 | Raport oddziaływania na środowisko projektu pn. „Budowa systemu ulic klasy Z1/2, Z2/2, L1/2 wraz z infrastrukturą techniczną dla projektu pn. „Elbląski Park Naukowo-Technologiczny na Modrzewinie Południe w Elblągu” - zadanie II" |
| D.3 | Stopa bezrobocia wg GUS, materiały zamieszczone na stronie: http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/ |
| D.4 | Instytut Spawalnictwa; ul. Bł. Czesława 16/18, 44-100 Gliwice; "Wskaźniki emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powstających przy procesie cięcia plazmowego oraz cięcia tlenowo-acetylenowego"; maj 2012 r. |
| D.5 | "Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych przy procesach spawania i lutowania metali. Katalog charakterystyk materiałów spawalniczych pod względem emisji zanieczyszczeń" J.Matusiak, B.Rams, S.Machaczek. Wyd. WAM i Instytut Spawalnictwa, 2004 |
| D.6 | Karty charakterystyk farb epoksydowych: 1. PPG: SPR63604-FH 2K EPOXY PRIMER BEIGE 2. PPG: SPR64130 2K EPOXY PRIMER BEIGE 3. PPG: PODKŁAD „RENGRUNT C” 4. Teknos: TEKNOPOX PRIMER 4 |
| D.7 | Karta charakterystyki rozpuszczalnika epoksydowego: 1. PPG: ROZCIEŃCZALNIK EP 22 |
| D.8 | Karty charakterystyk farb poliuretanowych: 1. Teknos: TEKNODUR 0050 2. PPG: EMALIE „CELUX PU”, EMALIE POLIURETANOWE HSW 3. PPG: EMALIE „CELUX PU” (ze znakami T i N) 4. Nobiles: NOBIKOLOR-PUR EMALIA POLIURETANOWA DO METALU |
| D.9 | Karta charakterystyki rozpuszczalnika poliuretanowego: 1. PPG: ROZCIEŃCZALNIK „MULTICRYL 20” |
| D.10 | Wskaźniki emisji opracowane przez Zespół Ochrony Powietrza KOBiZE |
| D.11 | KASHUE-KOBIZE: „Inwentaryzacja emisji do powietrza SO2, NOx, CO, NH3, pyłów, metali ciężkich, NMLZO i TZO w Polsce za rok 2009 i 2010”; kwiecień 2012 |
| D.12 | Prognozowane wskaźniki emisji w zależności od prędkości poruszania się pojazdów opracowane przez prof. nzw. dr hab. inż. Zdzisława Chłopka. – (zaczerpnięto z opracowania „Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, część „Zachód” od węzła z DK88 w Gliwicach do km 11+100 w Zabrzu, odcinki G1, G2, Z3, Z4 z uwzględnieniem oddziaływań skumulowanych z aktualnie realizowanych odcinków Z1 i Z2 w Zabrzu”. Tom I. Raport o oddziaływaniu na środowisko. – Biuro Ochrony Środowiska EkoSound Sosnowiec styczeń 2010r.” |
| D.14 | WIOŚ w Olsztynie: „Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza dla miasta Elbląg”, Olsztyn 2015 r. |
| D.16 | Barbara Szudrowicz, Iwona Żuchowicz-Wodnikowska, Paweł Tomczyk: "Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych i ich elementów", Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2002. |
| D.17 | Hormann. Bramy i kraty rolowane. Katalog. Strona: http://www.womarbramy.pl/bramy-przemyslowe/Rolowane.pdf |

| Literatura: |  |
| --- | --- |
| L.1 | Seńczuk W., red., 1994 — Toksykologia, PZWL Warszawa |
| L.2 | Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa |
| L.3 | Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, poruszających się ze stałą prędkością – Ryszard Hnatków, Politechnika Śląska, Instytut Fizyki, Gliwice |
| L.4 | Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, poruszających się ruchem przyspieszonym lub opóźnionym – Ryszard Hnatków, Politechnika Śląska, Instytut Fizyki, Gliwice |
| L.5 | ITB 311 – instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej pn. „Metody prognozowania hałasu emitowanego z obszarów dużych źródeł powierzchniowych |
| L.6 | ITB 338/96 – instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej pn. „Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku (..). ITB 338/2008 – instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej pn. „Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku (..). |
| L.7 | PN–ISO 9613–1: 2000 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej – Obliczanie pochłaniania dźwięku przez atmosferę |
| L.8 | PN–ISO 9613–2: 2002 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej – Ogólna metoda obliczania |
| L.9 | Projektowanie pod względem akustycznym przegród w budynkach – Instytut Techniki Budowlanej. |
| L.10 | PN-EN ISO 3746: 1999. Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk |
| L.11 | Wskaźniki emisji opracowanych przez Zespół Ochrony Powietrza KOBiZE. |

# Wstęp

## Inwestor

METAL  EXPERT Sp. z o.o. SP.J.

ul. Słomińskiego 5/231

00-195 Warszawa

## Zleceniodawca

Nie dotyczy.

## Przedmiot opracowania i jego lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest:

„Rozbudowa   istniejącej   hali produkcyjnej z wydzieloną częścią socjalno-biurową”

dla potrzeb realizacji projektu pod nazwą:

„Wdrożenie do produkcji innowacyjnej instalacji waloryzacji odpadów z odzyskiem energii”

Przedsięwzięci będzie zlokalizowane w Elblągu przy ul. Kwiatkowskiego 14, w dzielnicy Modrzewina Południe, na działce nr 66/1.

Lokalizację przedsięwzięcia przedstawia rysunek zamieszczony w Załączniku nr 12.1.

## Podstawa prawna

Podstawę prawną wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stanowi Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko , inwestycja kwalifikowana jest do następującego rodzaju przedsięwzięć:

„zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:  1 ha , przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.”

Z uwagi na powyższe, planowane przedsięwzięcie należy zaliczyć do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Urząd Miasta Elbląga.

## Cel i zakres opracowania

Celem niniejszej dokumentacji jest przedstawienie organowi wydającemu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach informacji niezbędnych do wydania Postanowienia określającego, czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Karta Informacyjna została sporządzona w zakresie wynikającym z  ww. ustawy i jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W Karcie Informacyjnej zamieszczono dodatkowe informacje przedstawiające potencjalny wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

# Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

## Rodzaj przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącej hali posiadającej funkcję produkcyjną, magazynową i biurową wraz z odcinkiem drogi komunikacyjnej i pozostałą infrastrukturą drogową o halę  o charakterze produkcyjnym z wydzieloną częścią socjalno-biurową wraz z odcinkiem drogi komunikacyjnej i pozostałą infrastrukturą drogową .

Dla przejrzystości niniejszego opracowania istniejąca i funkcjonująca już hala zostanie nazwana HALA nr 1 .

Natomiast ta część , o którą zostanie rozbudowany istniejący obiekt zostanie nazwany HALA nr 2.

Zarówno HALA nr 1 , jak i planowana HALA nr 2 znajdują się w Elblągu , przy ul. Kwiatkowskiego 14, na działce nr 66/1.

Istniejąca  HALA nr 1 to budynek, w którym obecnie odbywa się produkcja związana z obróbką i wytwarzaniem wyrobów ze stali  tj .kolistych tarcz kierowniczych równomiernie naprężonych oraz elementów do tych tarcz.

Dla budowy HALI nr 1 została wydana Decyzja Środowiskowa (w załączeniu ) nr GKiOŚ.OS.V.7625-82/2009 z 22.01.20110 roku stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że procesy produkcyjne obecnie prowadzone w HALI nr 1 to:

-przygotowanie elementów konstrukcji stalowych tj. cięcie i obróbka mechaniczna ,

-spawanie,

-szlifowanie spawów i nierówności,

-drobne procesy malowania i impregnacji

-montaż.

W planowanej do wybudowania HALI nr 2 będą prowadzone analogiczne procesy , tj :

-obróbka mechaniczna,

-spawanie,

-szlifowanie spawów i nierówności,

-montaż konstrukcji stalowych , w tym ręczne i mechaniczne skręcanie i łączenie.

-drobne procesy malowania i impregnacji

-odbiory techniczne i jakościowe.

Co do planowanych do prowadzenia w nowobudowanej hali procesów produkcyjnych różnica polega na tym , że w HALI nr 2 będzie się odbywała się produkcja innego wyrobu niż w HALI nr 1.

Wyrobem produkowanym w HALI nr 2, związanym z  obróbką i wytwarzaniem  wyrobów ze stali będzie :

„innowacyjna instalacja waloryzacji odpadów z odzyskiem energii”

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury budowlanej w korzystnej lokalizacji poza zabudową miejską oraz rozwój terenów przemysłowych miasta Elbląga.

Obiekt HALI nr 2 , podobnie jak HALI nr 1 będzie przeznaczony pod działalność związaną z obróbką i produkcją wyrobów ze stali.

Na obecnym etapie planowania przedsięwzięcia przyjęto założenia dotyczące przyszłej działalności produkcyjnej w HALI nr 2 , z zachowaniem pewnego marginesu , jednak charakteryzujący dobrze przyszły zakres przedsięwzięcia.

## Zakres i skala przedsięwzięcia

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

budowę HALI nr 2 o charakterze produkcyjnym wraz z częścią socjalno-biurową,

budowę zjazdów, dróg wewnętrznych, placów, parkingów i chodników,

budowę ogrodzeni i oświetlenia,

przyłącza mediów.

- Obiekt HALI nr 2 zaprojektowano będzie, jako parterowy, niepodpiwniczony budynek o wymiarach w rzucie 24,79 m x 53,80m.

- Dach  dwuspadowy  o konstrukcji stalowej.

- Konstrukcję główną stanowić będą  ramy (słupy + rygle) blachownicowe ze stali S355 o rozpiętości 24,20 m w rozstawie 6,0m.

- Stateczność poprzeczna hali została zapewniona przez schemat statyczny ram.

- Stateczność podłużna hali zostanie  zapewniona przez stężenia ścienne.

- Przewiduje się, że wentylacja hali będzie realizowana za pomocą  central nawiewno-wywiewneych o wydajności 9.000 m3/h .

- Przewiduje się pobór ciepła i ogrzewanie hali z zewnętrznej miejskiej sieci ciepłowniczej , stosując jednocześnie odzysk ciepła przy wykorzystaniu systemu  rekuperacji.

## Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia

| województwo: | warmińsko-mazurskie |
| --- | --- |
| miasto na prawach powiatu: | Elbląg |
| dzielnica: | Modrzewina Południe |
| adres: | Ul. Kwiatkowskiego 14 |
| działki: | 66/1 |

Lokalizację przedsięwzięcia przedstawiono na rysunku zamieszczonym w załączniku 12.1.

## Lokalizacja w świetle planu zagospodarowania przestrzennego

Przedsięwzięcie będzie położone na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (w wersji podstawowej + aktualizacja) – obszar Elbląskiego Parku Technologicznego – Modrzewina Południe  w jednostce strukturalnej oznaczonej symbolem PT. Przeznaczenie terenu: zabudowa techniczno-produkcyjna. Zgodnie z treścią tego planu:

Dla przejrzystości pracowania w dalszej jego części zostanie zastosowany skrót „mpzp”.

„1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem PT jako przeznaczenie podstawowe dopuszcza się budynki i budowle związane z działalnością:

a) przemysłowo-magazynową w tym:

- produkcyjno-usługową przemysłów zaawansowanej technologii,

- magazynowo-składową,

- logistyczną, dystrybucyjną i spedycyjną,

- otoczenia infrastrukturalnego;

b) instytucji otoczenia logistycznego, w tym:

- instytucji wystawienniczych, marketingowych, promocyjnych,

- instytucji giełd technologii,

- instytucji szkolących pracowników w nowych technologiach i zawodach,

- instytucji tworzących otoczenie logistyczno-pobytowe (hotele, obiekty handlowo-gastronomiczne);

c) instytucji otoczenia gospodarczego, w tym:

- małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,

- sektora usług konsultingowych, technicznych i socjalnych;

d) instytucji sektora finansowego, w tym:

- instytucji kredytowych i ubezpieczeniowych,

- towarzystw kapitałowych,

- sektora kapitałowego.

2. Dla terenów określonych w ust. 1 jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się inne niż w podstawowym budynki i budowle związane technologicznie i funkcjonalnie z działalnością podstawową.

3. Dla terenów określonych w ust. 1 jako przeznaczenie niedozwolone ustala się:

a) obiekty służby zdrowia z wyjątkiem zakładowych punktów ambulatoryjnych,

b) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe nie związane z dopuszczoną działalnością,

c) budynki tymczasowe w rozumieniu przepisów prawa budowlanego

z wyjątkiem obiektów wielozadaniowych i wystawowych o konstrukcji namiotowej lub pneumatycznej,

d) budynki mieszkaniowe wszystkich typów w rozumieniu Klasyfikacji Obiektów Budowlanych,

e) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.”

Zasady ochrony środowiska określono następująco w mpzp:

„Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- Na terenach objętych planem ustala się zasady zrównoważonego rozwoju:

a) zasada zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń,

b) zasada utrzymania i ochrony istniejących zasobów środowiska przyrodniczego,

c) zasada poprawy stanu środowiska na terenach cennych przyrodniczo,

d) zasada racjonalnego zagospodarowania powierzchni ziemi przy zachowaniu wysokiego udziału terenów zieleni,

e) zasada stosowania najlepszej dostępnej techniki (BAT), w tym technologii energooszczędnych z maksymalnym wykorzystaniem energii odpadowej

oraz energii odnawialnej,

f) zasada ograniczania ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz jej skutków dla ludzi i środowiska.

- Na terenach objętych planem ustala się standardy jakości korzystania ze środowiska:

a) przedsięwzięcia inwestycyjne zakwalifikowane, w świetle obowiązującego prawa, do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne oraz zakłady i instalacje stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, dopuszcza się do lokalizacji wyłącznie w jednostce urbanistycznej nr 6 (tereny 6.1.PT i 6.2.PT),

b) Najlepsza Dostępna Technika (Best Available Technique – BAT) jest warunkiem koniecznym do budowy wszystkich obiektów lokalizowanych w obszarze objętym planem,

c) każdy kto zamierza prowadzić zakład lub instalację o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest zobowiązany do zapewnienia, aby zakład lub instalacja były zaprojektowane, wykonane, prowadzone oraz likwidowane w sposób zapobiegający awariom i ograniczający negatywne ich skutki dla ludzi oraz środowiska,

d) dla całego terenu objętego planem ustanawia się zakaz zwiększania eksploatacji wód podziemnych w ilościach mogących spowodować zagrożenie dla ich jakości, jak też zakaz wprowadzania do wód i ziemi nie oczyszczonych ścieków i wód opadowych,

e) dla całego terenu objętego planem wprowadza się zakaz trwałego deponowania w gruncie odpadów nieobojętnych dla środowiska, natomiast dla wszystkich terenów składowych ustala się zabezpieczenie przed możliwością migracji wymywanych zanieczyszczeń do wód i ziemi.

- Na terenach objętych planem ustala się warunki zagospodarowania wynikające z lokalnych potrzeb ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

a) zakazuje się prowadzenia działalności w sposób szkodliwy dla środowiska i zdrowia ludzi,

b) zakazuje się prowadzenia działalności mogącej wpływać na pogorszenie warunków środowiska i zdrowia ludzi,

c) dozwolona działalność nie może wywoływać niekorzystnego wpływu na nieruchomości i obiekty sąsiednie,

d) należy uwzględnić wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony środowiska, szczególnie w zakresie:

- emisji zanieczyszczeń, które mogłyby pogorszyć walory środowiska bądź kolidować z zagospodarowaniem terenów sąsiednich,

- przekraczania standardów emisyjnych, określonych w/g obowiązujących przepisów,

- zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko,

e) dla ciągów komunikacyjnych o dużym nasileniu ruchu ustala się zabezpieczenia akustyczne z wykorzystaniem elementów naturalnych lub sztucznych,

f) wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV ustala się strefę ograniczonego zainwestowania o szerokości 40 m, wyznaczoną na rysunku nr 1 planu, wolną od zabudowy, pokrytą roślinnością zielną i niskimi krzewami, z dopuszczeniem powierzchni utwardzonych.

- Na terenach objętych planem występują obszary o znaczeniu ponadlokalnym objęte ochroną prawną:

a) „Obszar Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód”, ustanowiony na mocy Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenach województwa warmińsko-mazurskiego,

b) Otulina Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, nakładająca się na wschodni fragment obszaru opracowania planu miejscowego,

c) korytarz ekologiczny doliny rzeki Babicy o znaczeniu ponadlokalnym,

d) obowiązują ustalenia zawarte w dokumentach określających powyższe obszary chronione.”

## Zagospodarowanie terenu w otoczeniu przedsięwzięcia

Otoczenie planowanego przedsięwzięcia stanowi:

od strony północnej: łąki, droga, tereny zalesione, pola uprawne ,

od strony południowej: ul. Kwiatkowskiego oraz teren i budynek produkcyjny należący do firmy PROXMUS Sp. z o.o. ,

od strony wschodniej: Al. Jana Pawła II, łąki, dolina rz. Babicy, w przestrzeni dzielącej tę ulicę z działką 66/1 znajdują się działki dotychczas niezagospodarowane

od strony zachodniej: łąki i tereny zalesione, następnie budynki i koszary będące we władaniu Jednostki Wojskowej.

Zgodnie z mpzp  otoczenie przedsięwzięcia  ma stanowić zabudowa przemysłowa, usługowa i biurowa. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia nie występuje zabudowa mieszkaniowa. Najbliższe zabudowanie mieszkaniowe znajduje się w odległości 200 m na zachód od planowanego przedsięwzięcia.

# Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia nieruchomości szatą roślinną

## Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz obiektu budowlanego

Powierzchnia działki nr 66/1, na której  będzie  realizowane  przedsięwzięcie wynosi 12193 m2 tj powyżej 1 ha.

Kubatura planowanej HALI nr 2  -   Powierzchnia zabudowy – 1503,21 m2 .

Do terenu przedsięwzięcia będą  prowadziły zjazdy, zaś teren ten zostanie dodatkowo uzbrojony w infrastrukturę sieciową.

## Dotychczasowy sposób wykorzystania nieruchomości

Projekt zlokalizowany będzie na terenie byłego poligonu wojsk pancernych, który od okresu powojennego do 1998 r. znajdował się w posiadaniu MON. W 1998 r. obszar został przejęty przez Miasto Elbląg na podstawie prawomocnej decyzji Nr GK. V-7251-44/98 wydanej przez b. Wojewodę Elbląskiego. Modrzewina Południe jest obszarem zdegradowanym poprzez działalność człowieka o silnie przekształconym krajobrazie. Teren jest niezabudowany, nieuzbrojony, poprzecinani drogami gruntowymi, czasami utwardzonymi i ścieżkami pieszymi. Część obszaru oddana w nieformalne władanie rolnikom indywidualnym była wykorzystywana rolniczo. W latach 60-tych na terenie poligonu rozpoczęto składowanie mas formierskich i rdzeniowych z Zakładów Mechanicznych „Zamech” w Elblągu, a później również odpadów budowlanych z Elbląskiej Fabryki Domów i odpadów komunalnych na rozproszonych składowiskach. Składowanie odpadów odbywało się w sposób niezorganizowany, bez nadzoru i segregacji. Ze względu na obecne przekształcenie terenu w wyniku działalności człowieka, flora i fauna tego obszaru uległa i ulega stopniowemu przekształcaniu, co głównie przejawia się zmianami gatunkowymi i strukturą siedlisk. Charakteryzuje się on stosunkowo małą powierzchnią zbiorowisk roślinnych zbliżonych do półnaturalnych.

## Aktualne pokrycie nieruchomości szatą roślinną

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest w północnej, niezurbanizowanej  części miasta Elbląg na terenie Wysoczyzny Elbląskiej.  Na jego terenie ani w ich sąsiedztwie  nie występują obiekty objęte obszarową formą ochrony przyrody ani pomniki przyrody.

W okresie przed II wojna światową prawie cały ten teren (w tym teren w/w działek) obecnie określany jako „Modrzewina” użytkowany był rolniczo. Świadczą o tym pozostałości dróg lokalnie brukowych, obsadzonych starymi drzewami oraz pozostałości siedlisk ludzkich (zabudowań mieszkalnych i gospodarczych byłych właścicieli i użytkowników gruntów rolnych).

Po II wojnie światowej teren obecnej „Modrzewiny” został przekształcony i przystosowany do potrzeb militarnych (szkolenia żołnierzy zakwaterowanych w pobliskich koszarach).

Pozostawione zabudowania uległy zniszczeniu lub zostały zniszczone. Grunty wcześniej użytkowane rolniczo na skutek sukcesji naturalnej porosły roślinnością zielną, lokalnie drzewami i krzewami z gatunków lekkonasiennych lub roznoszonych przez ptaki.

W latach 1980 – 1990, kiedy wojsko mniej intensywnie wykorzystywało obrzeże placu ćwiczeń do celów szkoleniowych, na południowym obrzeżu „poligonu” nie objętym kontrolą władz cywilnych miasta, składowane były nielegalnie różnego typu odpady, w tym w dużych ilościach gruz i inne odpady budowlane. Gleba ulegała dalszej degradacji.

Uporządkowanie przez władze miasta spraw związanych z gospodarką odpadami jak również zebranie i usuniecie nielegalnie zgromadzonych odpadów w ramach rekultywacji w znacznym stopniu wpłynęło na poprawę stanu środowiska przyrodniczego, ale nie spowodowało całkowitego odwrócenia zaistniałych procesów.

Na terenie  działki nr 66/1 występują nieliczne zadrzewienia , które nie kolidują z projektowanym przedsięwzięciem.

Wiek drzew i krzewów waha się w przedziale od ok. 5 do ok 25 lat. Skład gatunkowy drzew: osika, wierzba , brzoza brodawkowata i świerk pospolity.

Skład gatunkowy roślin zielnych: perz właściwy, wyczyniec łąkowy, rajgras angielski, wiechlina roczna, trzcina pospolita, podagrycznik pospolity, pokrzywa zwyczajna, mniszek lekarski, mlecz polny, bodziszek łąkowy, jasnota biała, żywokost lekarski, skrzyp polny, ostrożeń polny, przytulia łąkowa, wyka łąkowa, szczaw tępolistny, wrotycz, jaskier rozłogowy, dziurawiec, lepnica rozdęta, lepnica biała, bodziszek łąkowy,  pięciornik rozłogowy, jeżyna pomarszczona, łopian pajęczynowaty, wierzbówka kiprzyca, cykoria podróżnik, marchew zwyczajna i bylica.

Skład gatunkowy w/w roślin nie wskazuje jednoznacznie na typ siedliska. Znaczna część roślin jest typowa dla łąk świeżych jednak duża ich część jest typowa dla siedlisk ubogich i  ruderalnych.

Jak ustalono w trakcie oględzin terenu oraz analizy składników środowiska przyrodniczego przedmiotowy teren  nie odgrywa istotnej roli dla funkcjonowania lokalnego ekosystemu i organizmów roślinnych i zwierzęcych. Na tle przyległych obszarów nie wyróżnia się niczym istotnym. Brakuje tu zagłębień terenu gromadzących choćby okresowo wody opadowe czy cieków lub zbiorników wodnych (nawet okresowo wysychających) mogących stanowić miejsce rozrodu wielu gatunków zwierząt (w tym płazów),  terenów podmokłych stanowiących potencjalne siedlisko  lub bazę pokarmową dla ptaków.   Stosunkowo równy teren i łagodny jego spadek w kierunku południowym sprawia, że  wody opadowe są zatrzymywane i pochłaniane przez bujną roślinność i glebę.

W trakcie wizji w terenie i oględzin terenu przeprowadzonym w październiku 2015 r. na przedmiotowych działkach nie stwierdzono trwałego bytowania zwierząt czy miejsc lęgowych.

Wg przygotowanego projektu budowlanego przewiduje się  , że  w stosunku do ogólnej powierzchni działki 66/1:

-powierzchnia parkingowa stanowić będzie 19%

-powierzchnia biologicznie czynna stanowić będzie 38%.

# Rodzaj technologii

## Opis techniczny i technologiczny planowanego przedsięwzięcia

### Hala produkcyjna

#### Opis planowanej działalności

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę istniejącej HALI nr 1  o HALĘ nr 2 o konstrukcji szkieletowej, z poszyciem ścian i dachu z płyt warstwowych (z wewnętrznym rdzeniem izolacji).

Obiekt HALI nr 2 zaprojektowano będzie, jako parterowy, niepodpiwniczony o wymiarach w rzucie 24,79 m x 53,80m.

Dach  dwuspadowy  o konstrukcji stalowej.

Konstrukcję główną stanowić będą  ramy (słupy + rygle) blachownicowe ze stali S355 o rozpiętości 24,20 m w rozstawie 6,0m.

Stateczność poprzeczna hali została zapewniona przez schemat statyczny ram.

Stateczność podłużna hali zostanie  zapewniona przez stężenia ścienne.

Przewiduje się, że wentylacja hali będzie realizowana za pomocą  central nawiewno-wywiewneych o wydajności 9.000 m3/h .

Przewiduje się pobór ciepła i ogrzewanie hali z zewnętrznej miejskiej sieci ciepłowniczej , stosując jednocześnie odzysk ciepła przy wykorzystaniu systemu  rekuperacji.

- Wewnątrz nowo-wybudowanego obiektu przewiduje się produkcję wyrobów i konstrukcji stalowych , związanych wytwarzanie produktu pod nazwą :

- „innowacyjna instalacja waloryzacji odpadów z odzyskiem energii”.

- Całość budynku będzie objęta wentylacją nawiewno-wyciągową, natomiast pomieszczenia biurowe dodatkowo zostaną wyposażone w klimatyzację.

Surowcami do produkcji będą:

kształtowniki gorącowalcowane, hutnicze,

profile zamknięte gorącowalcowane o przekroju kwadratowym i prostokątnym,

różnego rodzaju gorącowalcowane kątowniki, teowniki, płaskowniki,

odkuwki i gotowe odlewy żelaza i stali

profile zimno gięte,

blachy,

wałki,

pręty.

Przewidywane procesy technologiczne realizowane w HALI nr 2 to :

obróbka mechaniczna :przygotowanie elementów konstrukcji stalowych  tj. cięcie i obróbka skrawaniem,

spawanie,

szlifowanie powierzchni i nierówności

montaż konstrukcji stalowych, w tym ręczne i mechaniczne skręcanie i łączenie połączeń

drobne zabezpieczenie antykorozyjne, w tym malowanie i impregnacja

odbiory techniczne i jakościowe.

Transport materiałów i wyrobów będzie realizowany za pomocą suwnicy natorowej. Przewiduje się możliwość wyposażenia hali w 1 nową suwnicę o udźwigu 25/12,5 t.

Transport wewnętrzny może być również realizowany przez spalinowy wózek widłowy STILL R70-45T oraz wózek paletowy z wagą SCALE TRUCK.

- Przewidywana skala działalności to produkcja wyrobów i konstrukcji stalowych stanowiących elementy przyszłej innowacyjnej instalacji waloryzacji odpadów z odzyskiem energii obejmować będzie 2 rodzaje produktów, tj:

- - 4 sztuk instalacji z turbiną rocznie, gdzie moc turbiny wynosić będzie 1 MW,

- - 4 sztuk instalacji z silnikiem do 1 MWe.

- Przewidywana masa 1 sztuki produkowanej instalacji to :

- masa instalacji z silnikiem : ok. 55 ton

- - masa instalacji z turbiną    : ok. 60 ton

Przewidywane zatrudnienie pracowników to początkowo 30 osób, w tym 24 pracowników

produkcyjnych i 6 pracowników biurowych.

Jednocześnie planuje się zwiększenie docelowej ilości pracowników do ok. 50 osób.

Część procesów produkcyjnych i półproduktów niezbędnych do montażu gotowego wyrobu będzie wykonywana przez poddostawców lub w innych lokalizacjach firmy ( hala przy ul.Stoczniowej i hala przy ul.Grunwaldzkiej).

#### Charakterystyka procesów technologicznych

Prowadzenie działalności produkcyjnej w HALI nr 2 należy rozgraniczyć na  dwa rodzaje produktu tj :

-produkcję przyszłego wyrobu;  wariant z silnikiem  spalinowym.

-produkcję przyszłego wyrobu;  wariant z turbiną parową

Dla przejrzystości opisanych tu elementów Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w punkcie tym opisujemy  skrót prowadzonych procesów technologicznych w planowanej HALI nr 2, których rozszerzenie zawarte jest w w/w załączniku pod nazwą ”opis technologii”.

Dla potrzeb realizacji produkcji w  HALI nr 2 zostaną zainstalowane:

-3 sztuki agregatów spawalniczych półautomatycznych

-1 tokarka karuzelowa 3500 mm (Karuzelowe centrum obróbcze)

-1 tokarka uniwersalna 630 mm

Etapy produkcji będą stanowiły :

Przygotowanie materiału i obróbka wstępna - podczas procesu prefabrykacji będą prowadzone następujące czynności technologiczne takie jak: wykrawanie elementów, obróbka ślusarska, profilowanie, otworowanie na żądane wymiary, zgodnie z dokumentacją.

Wskazane powyżej urządzenia i procesy technologiczne będą służyły zarówno do przygotowywania materiału do dalszych procesów tj. montaż, czy spawanie jak również za ich pomocą będzie można uzyskiwać wyroby gotowe .

Przewiduje się prowadzenie tychże procesów „na mokro” tj. z wykorzystaniem olejów i chłodziw, przez co procesy te nie będą źródłem emisji pyłów do powietrza.

Spawanie i montaż - przygotowany materiał będzie poddawany spawaniu i/lub montażowi.

Przewiduje się zastosowanie  3 stanowisk spawalniczych przy wykorzystaniu metod spawalniczych MIG,  MAG i TIG dla stali czarnej niskostopowej oraz stali nierdzewnej. Jednocześnie przewiduje się wyposażenie stanowisk spawalniczych w miejscowe przenośne filtry pyłowe, wyposażone w odciągi spawalnicze odprowadzające powietrze po oczyszczeniu z powrotem do kubatury hali .

Pozostała emisja z procesu spawania będzie odprowadzana za pośrednictwem wentylacji ogólnej hali (nawiewno-wyciągowej).

Niektóre elementy po cięciu, spawaniu i obróbce ślusarskiej będą gotowe do montażu wraz z elementami stanowiącymi komponenty przyszłych instalacji  a dostarczonych przez poddostawców. Montaż będzie realizowany za pomocą ręcznych i mechanicznych  urządzeń elektrycznych .

Po zmontowaniu finalnego produktu gotowe elementy będą kierowane  bezpośrednio do klienta.

Miejsca magazynowania będą organizowane i wyznaczane doraźnie (w przypadku magazynowania międzyoperacyjnego na polu odkładczym).

Te przestrzenie zostaną wydzielone trwale w kubaturze hali i odpowiednio oznakowane.

Czyszczenie powierzchni

W przypadku wystąpienia nierównej powierzchni wykonanych spawów lub nierówności występujących na materiale będą one wymagały

wyszlifowania.

Emisja ta będzie odprowadzana za pośrednictwem wentylacji ogólnej hali (nawiewno-wyciągowej).

W tym celu będą wykorzystywane tarcze szlifierskie, którymi w sposób mechaniczny będzie wyrównywana powierzchnia detalu metalowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie dekoracyjne

Wyroby gotowe mogą być poddawane  w niewielkim stopniu zabezpieczeniu antykorozyjnemu i malowaniu dekoracyjnemu.

Odnosi się to do wyrobów ze stali czarnej niskostopowej.

Proces malowania będzie wykonywany ręcznie.

Zdecydowana większość elementów zostanie dostarczona do zmontowania finalnego wyrobu z już nałożoną powłoką ochronną.

Jednak mogą wystąpić powierzchnie wymagające dodatkowego uzupełnienia tej powierzchni ochronnej , co będzie wykonane w sposób wyżej

opisany.

W wykonania tych prac  stosowane będą farby epoksydowe i poliuretanowe. Powstała emisja z procesu  będzie odprowadzana  za pośrednictwem wentylacji ogólnej hali (nawiewno-wyciągowej).

Gotowy wyrób, po malowaniu podlegać będzie ostatecznej kontroli jakościowej.

Instalacje wspomagające

Na dachu budynku HALI nr 2 zostaną zainstalowane centrale nawiewno – wyciagowe.

Hala będzie wymagała także rozbudowy stacji transformatorowej o mocy adekwatnej do zamierzonej działalności. Stacje transformatorowe dla tego typu obiektów nie stanowią uciążliwości akustycznej, ich poziom dźwięku oscyluje w granicach 65 dB (A) i nie stanowi istotnego źródła hałasu.

Stosowanie olejów elektroizolacyjnych zawierających PCB jest aktualnie zakazane i transformator na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie ich posiadał.

### Obiekt socjalno-biurowy

Na cele socjalno-biurowe przewiduje się wydzielenie przylegającej do hali produkcyjnej części biurowej wraz z pomieszczeniami socjalnymi.

W  części biurowej obiektu  przewiduje się wentylacją wraz z wykorzystaniem klimatyzacji typu SPLIT.

Przewiduje się pobór ciepła i ogrzewanie tej części z zewnętrznej miejskiej sieci ciepłowniczej .

# Ewentualne warianty przedsięwzięcia

## Racjonalny wariant alternatywny

Wariant lokalizacyjny

Przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z chronologią zagospodarowania Elbląskiego Parku Technologicznego (w skrócie EPT) Modrzewina Południe. Tereny przeznaczone do zabudowy w I i II kolejności są w trakcie zagospodarowywania. Teren planowanego przedsięwzięcia jest przeznaczony do zabudowy w III kolejności. Odpowiednia kolejność zabudowy jest ściśle związana z równocześnie przebiegającą rozbudową infrastruktury drogowej i dostępem do mediów. Lokalizacja przedsięwzięcia w innej strefie EPT byłaby sprzeczna z koncepcją jej rozbudowy i zagospodarowania.

Alternatywnym wariantem lokalizacyjnym przedsięwzięcia jest realizacja przedsięwzięcia  w innej części miasta np. w innej lokalizacji działalności firmy lub w większej kubaturze planowanej do wybudowania Hali nr 2.. Jednak lokalizacja przedsięwzięcia poza strefą EPT podważałaby sens tworzenia stref przemysłowych, poza terenami mieszkaniowymi i wypoczynkowymi i zasadę zrównoważonego rozwoju. Lokalizowanie zakładów przemysłowych poza zabudową mieszkaniową, usługową, terenami wypoczynkowymi i przyrodniczo cennymi jest na terenie wielu gmin niemożliwe z uwagi na brak odpowiednich terenów. W przypadku Elbląga, tereny EPT zostały wyznaczone na terenach byłego poligonu wojsk pancernych, zdegradowanego działalnością wojskową i składowaniem odpadów, gdzie funkcje przyrodnicze nie mają wiodącego znaczenia i brak jest innych form zagospodarowania przez ludzi na które przedsięwzięcia przemysłowe mogłyby mieć negatywny wpływ. Lokalizacja przedsięwzięcia w innym m punkcie miasta stwarzałaby dodatkowe problemy logistyczne a zwiększenie kubatury planowanej do wybudowania hali nr 2 byłoby mnij korzystne dl środowiska i inwestora.

Teren, na którym przedsięwzięcie będzie realizowane nie posiada szczególnych walorów przyrodniczych ani istotnego znaczenia dla lokalnego ekosystemu. Teren planowanego przedsięwzięcie nie jest objęty żadną formą ochrony na podstawie ustawy o ochronie przyrody .

Ze względów ochrony zdrowia ludzi planowana lokalizacja jest bardzo dobra z uwag na brak na tym terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Aktualnie jest to teren niezabudowany.

Najbliższa pojedyncza istniejąca zabudowa mieszkaniowa( pojedynczy budynek wielorodzinny) mieści się   ok. 200 m na wschód od hali produkcyjnej. Najbliższe osiedla mieszkaniowe w kierunku południowym i wschodnim znajdują się w odległości ok. 1500 m od hali produkcyjnej.

Aktualnie nie jest możliwe wskazanie lepszej lokalizacji dla planowanego przedsięwzięcia.

Wariant technologiczny

Przyjęta technologia jest optymalna dla tego typu działalności.

W przypadku niektórych procesów możliwe jest wskazanie wariantów alternatywnych jednak nie dla wszystkich. Przygotowanie elementów konstrukcyjnych (cięcie i obróbka mechaniczna) jak też montaż i spawanie będą prowadzone z zastosowaniem procesów, dla których w zasadzie nie ma innych praktycznie stosowanych wariantów alternatywnych poza zleceniem tych usług na zewnątrz.

Można by tu jedynie wskazać alternatywnie  podzlecenie tych czynności produkcyjnych na zewnątrz.

W zakresie przygotowanie powierzchni gotowych elementów do malowania, jak też w przypadku samego procesu malowania możliwe jest wskazanie innych alternatywnych rozwiązań.

W procesie produkcyjnym  będą powstawały m.in. odpady złomu stalowego zużytych olejów i emulsji, pyłów ze spawania, pyłów ze zdartej warstwy metalu i zużytego ścierniw, zużytego czyściwa, odpadów opakowań zawierających substancje niebezpieczne i inne , opisane w dalszej części opracowania. Są wśród nich odpady nadające się do odzysku.

Unieszkodliwianie odpadów powstałych w procesie  produkcyjnym będzie mniej korzystne dla środowiska, niż zagospodarowanie np.  zużytego złomu stalowego.

W procesie malowania również można wskazać rozwiązania alternatywne. Są nimi malowanie proszkowe, malowanie farbami wodorozcieńczalnymi, natrysk pneumatyczny. W przypadku przewidywanych zastosowań produkowanych konstrukcji stalowych nie stosuje się malowania proszkowego lub farbami wodorozcieńczalnymi. Nie jest to więc wariant racjonalny brany pod uwagę przy projektowaniu instalacji. Wariantem alternatywnym jest natomiast inna możliwa do zastosowania technologia nanoszenia powłoki lakierniczej – natrysk pneumatyczny. W przypadku natrysku pneumatycznego farbę nanosi się na malowaną powierzchnię poprzez jej rozpylenie w strumieniu powietrza podawanego ze zbiornika kompresora do pistoletu lakierniczego. Technologia ta wymaga stosowania rzadkich farb, bogatych w rozpuszczalniki organiczne. Zawartość LZO w farbach do malowania pneumatycznego wynosi ok. 60 %.

W planowanym przedsięwzięciu będą wykonywane niewielkie procesy ręcznego malowania i impregnacji.

Oddzielnym zagadnieniem jest zapewnienie ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Przewiduje się dostawę ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej. Wariant ten lokalnie nie wywiera żadnego wpływu na środowisko. Alternatywnie można rozpatrywać budowę lokalnej kotłowni. Możliwe jest zastosowanie paliw stałych lub ciekłych. Wariant ten skutkowałby wielkością emisji gazów i pyłów jakie powstałyby przy spaleniu paliwa w ilości równoważnej zakupowi ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej. Przyjmując, że projekt obejmowałby właściwe parametry emitorów, emisja substancji do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw nie naruszałaby standardów jakości powietrza, niemniej poziom antropopresji z tego powodu byłby lokalnie większy. W przypadku zasilania LPG konieczna byłaby zabudowa zbiorników magazynowych. W przypadku zasilnia gazem ziemnym konieczna byłaby budowa gazociągu. W przypadku kotłowni węglowej należałoby dodatkowo wykonać skład węgla i żużla.

## Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia

Nie podjęcie przedsięwzięcia spowoduje brak zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu, tym samym nie spowoduje żadnych skutków dla lokalnego środowiska. Oddziaływania wynikające z produkcji analogicznych ilości wyrobów i konstrukcji stalowych mogą występować w innej lokalizacji, w otoczeniu której mogą znajdować się jednocześnie tereny mieszkaniowe, wypoczynkowe lub przyrodniczo cenne.

Niepodejmowanie przedsięwzięcia będzie miało negatywne znaczenie dla lokalnej społeczności. Dla obywateli lokalnej społeczności, jedną z najważniejszych potrzeb jest posiadanie zatrudnienia i środków do życia. Niebagatelne znaczenia dla zdrowia społeczeństwa ma poziom życia, w dużej mierze zależny od statusu ekonomicznego. Czyste środowisko jest jednym z wielu czynników decydującym o naszym zdrowiu, a niejednokrotnie brak odpowiednich środków do życia stanowi główną, bezpośrednią przyczynę jego złego stanu. W lokalnych programach ochrony środowiska wielokrotnie przewijają się informacje o niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców i powodowaniu przez nich wzajemnie znacznych uciążliwości oraz szkód w środowisku. Palenie śmieci w domowych kotłowniach, wyrzucanie odpadów do lasów, rowów lub na inne tereny zielone, kradzieże drewna, kłusownictwo czy też wykorzystywanie starych, niesprawnych samochodów lub sprzętu rolniczego wynika bardzo często nie tylko z niskiej świadomości ekologicznej, ale przede wszystkim z niskiego statusu materialnego.

Ze względu na wysoka stopę bezrobocia w Województwie Warmińsko-Mazurskim i Powiecie Elbląskim każda inicjatywa, wpływająca na ożywienie gospodarcze regionu jest bardzo ważna i potrzebna, również z powodów środowiskowych. Istotne jest, aby podejmowane inicjatywy były realizowane planowo i w miejscach do tego przeznaczonych, tam gdzie teren nie posiada walorów przyrodniczych a w jego otoczeniu nie występują tereny wrażliwe na antropopresję. Planowane przedsięwzięcie spełnia powyższe wymagania.

## Wariant proponowany przez wnioskodawcę

Inwestor, proponuje podjęcie planowanego przedsięwzięcia w wariancie przedstawionym w pkt. 4. niniejszej dokumentacji.

## Wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzasadnieniem

Realizacja tego i innych przedsięwzięć przemysłowym na terenie EPT Modrzewina Południe jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska.

Uzasadnieniem jest:

korzystna lokalizacja,

wykorzystanie terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

zagospodarowanie terenu byłego poligonu i miejsca nieuporządkowanego składowania odpadów budowlanych,

zagospodarowanie terenu nieposiadającego istotnego znaczenia dla lokalnego ekosystemu oraz terenu nieposiadającego istotnych walorów przyrodniczych,

brak na terenie przedsięwzięcia siedlisk oraz stanowisk wymagających ochrony,

zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych i wysokiego poziomu ochrony środowiska ( stanowiskowych filtrów spawalniczych odprowadzających zanieczyszczenia ze stanowisk spawania przez wbudowany weń układ filtracyjny do wnętrza hali a następnie wentylacja nawiewno-wyciągową na zewnątrz budynku),

brak istotnego wpływu na tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej .

tworzenie szans rozwoju dla lokalnych przedsiębiorców w oparciu o nowoczesną i infrastrukturę techniczną oraz aktywizacja lokalnej społeczności - szczególnie ważny interes społeczny, związany z wysoką stopą bezrobocia tego regionu,

potencjalne wyprowadzanie zakładów przemysłowych poza tereny o zwartej zabudowie miejskiej, na tereny przemysłowe poza miastem,

wyprowadzanie transportu związanego z działalności wytwórczą na terenie miasta poza jego centrum.

# Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, wielkość produkcji, zatrudnienie, czas pracy

## Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw, energii oraz wielkość produkcji

Bilans masowy zamieszczono w tabeli poniżej.

Tabela 1	Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

| Lp. | Wyszczególnienie |  | Max szacowana wielkość zużycia do | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiały |  |  |  |  |
| 1 | Stal | 380,0-z turbinami 490,0-z silnikami |  | Mg/rok |
| 2 | Farby | 0,3-0,5 |  | Mg/rok |
| 3 | Rozpuszczalniki | 0,1-0,2 |  | Mg/rok |
| 4 | Drut spawalniczy | 5,7-metoda MIG 0,3-metoda TIG 6,0 –metoda MAG |  | Mg/rok |
| 5 | Tarcze szlifierskie | 500,0 |  | szt./rok |
| 6 | Oleje przekładniowe i smarowe | 20,0 |  | Mg/rok |
| Zużycie mediów i paliw |  |  |  |  |
| 1 | Woda | 1050,0 |  | m3/rok |
| 2 | Energia elektryczna | 410,0 |  | MWh/rok |
| 3 | Energia cieplna | 490,0 |  | GJ/rok |
| Wielkość produkcji |  |  |  |  |
| 1 | Wyroby i konstrukcje stalowe | 4 sztuk instalacji z turbiną 4 sztuk instalacji z silnikiem spalinowym |  | sztuki/rok |

## Media

Informacje zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2	Media

| Lp. | Medium | Dostawa | Zrzut | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instalacja wodociągowa Woda | Wodociąg miejski |  | Na podstawie warunków umowy |
|  | Kanalizacja przemysłowa -ścieki przemysłowe | Nie dotyczy |  | Nie występują w opisanej technologii |
|  | Kanalizacja sanitarna -ścieki bytowe |  | Zewnętrzna, miejska, rozdzielcza kanalizacja sanitarna | Na podstawie warunków umowy |
|  | Kanalizacja deszczowa wody opadowe i roztopowe |  | Zewnętrzna, miejska, rozdzielcza kanalizacja burzowa za pośrednictwem separatora zanieczyszczeń wpięcie do najbliższej studni kanalizacji W-MSSE | Na podstawie warunków umowy |
|  | Energia elektryczna | Przyłącze do zewnętrznej sieci energetycznej. |  | Na podstawie umowy z właścicielem sieci energetycznej umowy ( w przypadku przyłącza do sieci miejskiej ) |
|  | Energia cieplna | Zewnętrzna, miejska sieć ciepłownicza. |  | Na podstawie warunków umowy ( w przypadku przyłącza do sieci miejskiej ) |

## Zatrudnienie

Przewidywane zatrudnienie pracowników to początkowo 30 osób , w tym 24 pracowników

produkcyjnych i 6 pracowników biurowych.

Jednocześnie planuje się zwiększenie docelowej ilości pracowników do ok. 50 osób.

## Czas pracy

Przewiduje się pracę na II zmiany robocze w porze dziennej, 5 dni w tygodniu, 250 dni w roku.

# Rozwiązania chroniące środowisko

## Emisja substancji do powietrza

Przewiduje się zastosowanie:

przenośnych, stanowiskowych filtrów pyłowych wykorzystywanych doraźnie podczas prac spawalniczych (odpylone powietrze odprowadzane do kubatury hali); następnie powietrze z hali będzie odprowadzane na zewnątrz budynku za pomocą wentylacji nawiewno-wyciągowej.

ogrzewania hali i biurowca ciepłem z sieci miejskiej.

## Emisja hałasu

Przewiduje się:

zainstalowanie wszystkich urządzeń emitujących hałas wewnątrz hali produkcyjnej oraz nowoczesnych i skutecznych systemów centrali nawiewno-wyciagowej,

przedsięwzięcie nie będzie bezpośrednio graniczyć z terenami podlegającymi ochronie akustycznej.

## Gospodarka odpadami

W zakresie gospodarki odpadami przewiduje się:

selektywne zbieranie odpadów,

przekazywanie odpadów przede wszystkim do recyklingu i odzysku,

magazynowanie odpadów głównie wewnątrz hali, na szczelnej powierzchni i z wykorzystaniem innych zabezpieczeń adekwatnych do ich stanu i właściwości, a w przypadku magazynowania odpadów na zewnątrz hal z wykorzystaniem środków technicznych (pojemników/kontenerów, utwardzonych powierzchni) i organizacyjnych zabezpieczających środowisko przed negatywnym oddziaływaniem tych odpadów,

w przypadku odpadów ciekłych niebezpiecznych będą one magazynowane na tacach ociekowych,

wykorzystania odpadów złomu z obróbki wielkogabarytowej wdalszym procesie produkcyjnym.

W celu monitorowania ilości powstających odpadów będzie prowadzona ewidencja ilościowa  i jakościowa powstających odpadów, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów.

Ewidencja odpadów prowadzona będzie z zastosowaniem następujących dokumentów:

karty przekazania odpadu,

karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie,

rocznego sprawozdania z ilości i rodzajów wytworzonych odpadów.

## Zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego

Produkcja będzie realizowana wewnątrz hali posiadającej szczelną posadzkę, zapobiegającą przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.

## Gospodarka wodno-ściekowa

Woda będzie pobierana z wodociągu miejskiego, na warunkach określonych w umowie.

Ścieki bytowe odprowadzane będą do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, na zasadach określonych w umowie poprzez wpięcie do najbliższej studni kanalizacji zewnętrznej.

Ścieki przemysłowe nie będą wytwarzane.

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do zewnętrznej,  miejskiej kanalizacji deszczowej za pośrednictwem separatora zanieczyszczeń i na warunkach określonych w umowie z jej gestorem.

# Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko  oraz  przewidywane oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska

## Emisja substancji do powietrza

### Źródła i wielkość emisji substancji do powietrza

Źródłami emisji substancji do powietrza będą:

spawanie konstrukcji stalowych – odprowadzenie powietrza do wnętrza hali poprzez zastosowanie układu filtra stanowiskowych typu PEFO, KLIMAWENT lub podobnych o katalogowo wysokiej skuteczności odpylania.

czyszczenie mechaniczne wyrobów i konstrukcji stalowych  - emisja niezorganizowana

drobne procesy malowania i impregnacji powierzchni- emisja niezorganizowana

transport zewnętrzny (samochody osobowe i ciężarowe).

#### Spawanie

Źródłem emisji będzie proces spawania wyrobów i elementów konstrukcyjnych ze stali.

Stosowane technologie – spawanie MIIG, MAG i TIG  będą realizowane na  3 stanowiskach spawalniczych. Stosowane urządzenia to ręczne agregaty spawalnicze półautomatyczne. W zakładzie będą spawane przede wszystkim konstrukcje ze stali czarnej i wysokostopowej.

Maksymalny czas spawania przyjęto na poziomie dwóch zmian roboczych dziennie. Przyjęto, że efektywny czas pracy (spawania) – 7 do 7,5 godz/zmianę, przez 5 dni w tygodniu i 50 tygodni w roku (odliczając dni wolne od pracy i święta) wynosi ok. 7250 h/rok. Przyjęto, że na każdym stanowisku może być spawana zarówno stal czarna jak i kwasoodporna (naprzemiennie).

Emisję wyznaczono na podstawie wskaźników Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach a wartości zestawiono w tabeli poniżej. Roczna wielkość emisji została wyznaczona jako iloczyn przyjętego wskaźnika emisji oraz zużycia drutu spawalniczego w skali roku. Godzinowa wielkość emisji została wyznaczona dzieląc łączną roczną wielkość emisji poszczególnych substancji przez czas pracy i ilość wentylatorów hali

Tabela 3 	Wskaźniki wielkości unosu substancji z procesów spawalniczych

| Rodzaj spawania | Zużycie drutu spawalniczego [kg/rok] | Substancja | Wskaźnik unosu [g/kg]* | Unos [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spawanie stali czarnej | 5 700 | Ditlenek azotu | 0,149 | 0,0008493 |
|  |  | Tlenek węgla | 2,363 | 0,0134691 |
|  |  | Pył, w tym: | 4,654 | 0,0265278 |
|  |  | Żelazo | 2,646 | 0,0150822 |
|  |  | Mangan | 0,525 | 0,0029925 |
|  |  | Krzem | 0,167 | 0,0009519 |
|  |  | Chrom | 0,0039 | 0,00002223 |
|  |  | Nikiel | 0,0014 | 0,00000798 |
| Spawanie stali wysokostopowej | 6 300 | Ditlenek azotu | 0,301 | 0,0000903 |
|  |  | Pył, w tym: | 3,243 | 0,0009729 |
|  |  | Żelazo | 1,206 | 0,0003618 |
|  |  | Mangan | 0,377 | 0,0001131 |
|  |  | Krzem | 0,162 | 0,0000486 |
|  |  | Chrom | 0,5021 | 0,00015063 |
|  |  | Nikiel | 0,1681 | 0,00005043 |
| Łączny unos ze spawania stali czarnej i wysokostopowej | Łączne zużycie drutu : 12000 | Ditlenek azotu | - | 0,000940 |
|  |  | Tlenek węgla | - | 0,0135 |
|  |  | Pył, w tym: | - | 0,0275 |
|  |  | Żelazo | - | 0,01544 |
|  |  | Mangan | - | 0,00311 |
|  |  | Krzem | - | 0,001001 |
|  |  | Chrom | - | 0,0001729 |
|  |  | Nikiel | - | 0,0000584 |
| * - Wskaźnik podano w [g] emitowanej substancji na [kg] zużytego materiału spawalniczego |  |  |  |  |

Emisję oszacowano i  zamieszczono w tabeli poniżej.

Tabela 4	Wielkości emisji substancji z procesów spawalniczych

| Nazwa emitora (realizowany proces) Stanowiska spawalnicze (emisja łączna, przypadająca na cały zakład) | Czas pracy | Substancja | Emisja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h/rok |  | kg/h | Mg/rok |
|  | 7250 | Ditlenek azotu | 0,000129 | 0,000940 |
|  |  | Tlenek węgla | 0,000186 | 0,0135 |
|  |  | Pył ogółem, w tym: | 0,037900 | 0,0275 |
|  |  | Pył PM10 | 0,003790 | 0,02750 |
|  |  | Pył PM2,5 | 0,003790 | 0,02750 |
|  |  | Żelazo | 0,002139 | 0,01544 |
|  |  | Mangan | 0,000429 | 0,00311 |
|  |  | Krzem* | 0,000138 | 0,001001 |
|  |  | Chrom | 0,000024 | 0,0001729 |

Dla odprowadzenia w/w emisji zostanie zastosowany system nawiewno-wyciągowy na dachu budynku

#### Emisja niezorganizowana - Oczyszczanie powierzchni

W Hali będą prowadzone procesy oczyszczania powierzchni produkowanych wyrobów i konstrukcji stalowych, przed dalszym obróbką i montażem, w tym przed malowaniem lub nakładaniem innych powłok ochronnych.

Tabela 5	Wskaźniki wielkości emisji substancji znad stanowisk szlifierskich

| Rodzaj szlifowania | Substancja | Wskaźnik emisji [g/szt.]* | Emisja roczna dla planowanego zużycia tarcz szlifierskich (kg/500 sztuk) |
| --- | --- | --- | --- |
| Szlifowanie spawów żelaza | Pył, w tym: | 13,0 | 6,50 |
|  | Żelazo | 11,7 | 5,85 |
|  | Aluminium | 4,02 | 2,01 |
| Szlifowanie spawów żelazo-chromo-niklowych | Pył, w tym: | 13,0 | 6,50 |
|  | Żelazo | 9,55 | 4,58 |
|  | Chrom | 2,16 | 1,06 |
|  | Nikiel | 1,29 | 0,65 |
| *Wskaźnik podano w [g] emitowanej substancji na 1 [szt.] zużytej tarczy ściernej |  |  |  |

#### Emisja niezorganizowana – Malowanie i impregnacja

Do malowania będą zużywane farby i rozpuszczalniki organiczne epoksydowe i poliuretanowe. Stosowana będzie metoda nakładania ręcznego powłok.

Wg kart charakterystyk analizowanych preparatów zawartość LZO jest następująca:

farba epoksydowa:

najniższa łączna zawartość LZO: 27,8%

najwyższa łączna zawartość LZO: 43,9%

farba poliuretanowa:

najniższa łączna zawartość LZO: 33,1%

najwyższa łączna zawartość LZO: 40,0%

Do malowania podkładowego będzie stosowana farba epoksydowa (i rozpuszczalnik epoksydowy), natomiast do malowania końcowego (nawierzchniowego) będzie stosowana farba poliuretanowa (i rozpuszczalnik poliuretanowy). Zużycie preparatów lakierniczych:

malowanie podkładowe:

farba epoksydowa – 0,25 Mg/rok

rozpuszczalnik epoksydowy – 0,10 Mg/rok

malowanie nawierzchniowe:

farba poliuretanowa –0, 25 Mg/rok

rozpuszczalnik poliuretanowy – 0,10 Mg/rok

Na rynku dostępna jest szeroka gama ww. preparatów lakierniczych różnych producentów. Dlatego też, do wyznaczenia wielkości emisji z procesów malowania posłużono się kartami charakterystyk większej ilości preparatów, różnych producentów . W tabeli poniżej zestawiono minimalne i maksymalne zawartości różnych rozpuszczalników organicznych, jakie mogą wchodzić w skład tych preparatów. W celu określenia środowiskowych uwarunkowań, jakie należy uwzględnić w projekcie budowlanym, technologicznym i wentylacyjnym, wielkość emisji poszczególnych rozpuszczalników organicznych została wyznaczona na postawie ich maksymalnej możliwej zawartości w rozpatrywanych preparatach. W ten sposób w analizie oddziaływania na jakość powietrza wybrano najbardziej niekorzystny wariant, charakteryzujący się najwyższym możliwym oddziaływaniem poszczególnych LZO.

Tabela 6	Zestawienie minimalnych i maksymalnych zawartości LZO w preparatach lakierniczych

| Lp. | Substancja | Farba epoksydowa Zawartość, LZO [%] |  | Rozpuszczalnik epoksydowy Zawartość LZO [%] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max | min | max |
| a | b | c | d | e | f |
| - | - | - | - | - | - |
| 1 | butan-1-ol | 1,0% | 10,0% | 25,0% | 50,0% |
| 2 | etylobenzen | 2,5% | 10,0% | 10,0% | 25,0% |
| 3 | ksylen | 2,5% | 24,0% | 25,0% | 50,0% |
| 4 | mezytylen | 0,1% | 2,5% | 1,0% | 2,5% |
| 5 | izopropylobenzen | 0,1% | 1,0% | 10,0% | 1,0% |
| 6 | keton izobutylowo-metylowy | 10,0% | 20,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 1-metoksy-2-propanol | 0,0% | 0,0% | 2,5% | 10,0% |
| 8 | octan butyloglikolu | 1,0% | 2,5% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | octan butylu | 1,0% | 5,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | węglowodory aromatyczne | 2,0% | 20,0% | 2,5% | 10,0% |
| 11 | 2-metylopropan-1-ol | 2,5% | 5,0% | 0,0% | 0,0% |
| b | Substancja | Farba poliuretanowa Zawartość LZO [%] |  | Rozpuszczalnik poliuretanowy Zawartość LZO [%] |  |
|  |  | min | max | min | max |
| 1 | ksylen | 5,0% | 40,0% | 8,0% | 12,0% |
| 2 | octan butyloglikolu | 0,0% | 0,0% | 6,0% | 10,0% |
| 3 | octan butylu | 1,0% | 12,5% | 45,0% | 55,0% |
| 4 | octan 2-metoksy-1-metyloetylu | 2,5% | 5,0% | 20,0% | 28,0% |
| 5 | octan 1-metoksy-2-propylu | 5,0% | 15,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | węglowodory aromatyczne | 1,0% | 12,0% | 7,0% | 13,0% |

#### Emisja niezorganizowana – transport samochodowy

Natężenie ruchu po terenie przedsięwzięcia (po realizacji przedsięwzięcia):

samochody ciężarowe (w tym wózki widłowe):

ilość wjazdów na dobę: 1 (przyjmując średnią ładowność 10 Mg/sam. i uwzględniając transport innych surowców, materiałów i odpadów)

ilość przejazdów wózków widłowych, rozłożonych średnio na cały plac manewrowy: 10

ilość przejazdów samochodów ciężarowych i wózków widłowych w ciągu roku: 2 750

ilość godzin z przejazdami samochodów ciężarowych i wózków widłowych po terenie zakładu: 1 h/d = 250 h/rok

długość drogi poruszania się samochodów ciężarowych po terenie zakładu: 180 m (tam i powrót)

samochody osobowe:

ilość wjazdów na dobę: 60 (pracownicy i klienci)

ilość wjazdów w ciągu roku: 15 000

ilość godzin z przejazdami samochodów osobowych po terenie zakładu: 4 h/d = 1000 h/rok

długość drogi poruszania się samochodów osobowych wzdłuż parkingu: 340 m (tam i powrót)

#### Standardy emisyjne

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie standardów emisyjnych z instalacji  na terenie przedsięwzięcia nie będzie funkcjonować podlegająca pod te standardy.

Standardy emisyjne dotyczą instalacji, w której jest realizowany  proces powlekania, jeżeli łączne zużycie LZO przekracza 5 Mg w skali roku.

Przewiduje się, że łączne zużycie preparatów zawierających LZO w malarni będzie na poziomie zdecydowanie niższym i nie zostanie przekroczone kryterium, kwalifikujące tą instalację pod standardy emisyjne.

### Modelowanie poziomów substancji w powietrzu

#### Metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu

Metodykę modelowania poziomów substancji w powietrzu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu .

Podstawą oceny wpływu emisji na stan jakości powietrza jest porównanie wyników modelowania poziomów substancji w powietrzu do dopuszczalnych poziomów lub wartości odniesienia tych substancji w powietrzu. Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu . Wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu .

Skumulowane oddziaływanie na tereny sąsiednie przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z innymi źródłami emisji zlokalizowanymi w sąsiedztwie, ocenia się uwzględniając w analizie oddziaływania stan jakości powietrza (tło emisji) dla rejonu inwestycji.

#### Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu i poziomy odniesienia

Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu .

Zgodnie zapisami Ustawy Prawo ochrony środowiska  w razie braku standardów emisyjnych i dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza ustala się na poziomie nie powodującym przekroczeń wartości odniesienia w powietrzu i standardów zapachowej jakości powietrza. Wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu .

#### Dane meteorologiczne

Przy obliczeniach stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego korzysta się z następujących danych meteorologicznych:

statystyki stanów równowagi atmosfery, prędkości i kierunków wiatru,

średniej temperatury powietrza.

Statystyki kierunków i prędkości wiatru oraz stanów równowagi atmosfery, a także wysokości anemometryczne ha (m) stanowią integralną część programu do modelowania poziomów substancji w powietrzu EK100W firmy Atmoterm. Średnie temperatury powietrza przedstawiono w rozdziale 10.4.

#### Charakterystyki stanów równowagi atmosfery

Stan równowagi atmosfery opisuje pionowe ruchy powietrza. Parametr stanu równowagi jest kombinacją czynników: termicznego i dynamicznego tzn. gradientu temperatury i prędkości wiatru. Wyróżnia się 6 stanów równowagi atmosfery i odpowiadających im 36 spotykanych w atmosferze kombinacji stanów równowagi i odpowiadających im określonych zakresów prędkości wiatru (ze skokiem co 1 m/s): silnie chwiejna, chwiejna, lekko chwiejna, obojętna, lekko stała, stała.

Tabela 7 	Kombinacje sytuacji meteorologicznych - stanów równowagi atmosfery i prędkości wiatrów

| Nazwa stanu równowagi | Numer stanu równowagi | Zakres prędkości wiatru „ua” [m/s] |
| --- | --- | --- |
| Silnie chwiejna | 1 | 1 — 3 |
| Chwiejna | 2 | 1 — 5 |
| Lekko chwiejna | 3 | 1 — 8 |
| Obojętna | 4 | 1 — 11 |
| Lekko stała | 5 | 1 — 5 |
| Stała | 6 | 1 — 4 |

#### Inne parametry meteorologiczne

Do innych parametrów meteorologicznych zalicza się częstości i wielkości opadów deszczu i śniegu, częstość występowania mgieł, ciśnienie atmosferyczne. Jako wielkości, które nie są wykorzystane do obliczeń w modelu rozprzestrzeniania Pasquille’a, nie uwzględniano ich w niniejszym opracowaniu.

##### Omówienie wyników

##### Biorąc pod uwagę fakt :

-zastosowania stanowiskowych urządzeń podczyszczających emisję z procesów spawania przy

relatywnie niedużym  zużyciu materiałów spawalniczych

-niewielkiego zużycia materiałów malarskich i impregnatów

-odprowadzania większości emisji do wnętrza hali

-wykorzystywanie do produkcji wyrobu materiałów z już wykonanymi w dużej części powłokami

ochronnymi

przeprowadzona analiza szacunkowa wskazuje, że poziomy stężeń zanieczyszczeń emitowanych z projektowanego zakładu nie będą powodowały przekroczeń wartości odniesienia i dopuszczalnych poziomów stężeń w powietrzu.

## Emisja hałasu

W analizie akustycznej uwzględnia się wyłącznie istotne źródła hałasu, poprzez które rozumie się źródła mogące wpływać na warunki akustyczne na terenach chronionych przed hałasem znajdujących się w otoczeniu zakładu.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia spowoduje wprowadzenie do środowiska źródeł hałasu w postaci:

źródeł kubaturowych:

hala produkcyjna,

źródeł punktowych:

centrale dachowe hali produkcyjnej,

źródeł transportu samochodowego zewnętrznego i wewnętrznego.

Podstawowym parametrem charakteryzującym źródła hałasu jest ich poziom mocy akustycznej. Jest to najważniejsza wielkość wykorzystywana do analizy rozprzestrzeniania hałasu powstającego w wyniku eksploatacji zakładu. W przypadku kubaturowych źródeł hałasu w stosowanym modelu obliczeniowym wykorzystuje się parametr poziomu dźwięku w odległości 1 m od ścian i dachu. Innymi parametrami istotnymi w analizie akustycznej jest izolacyjność akustyczna ścian i dachów kubaturowych źródeł hałasu, współczynniki odbicia fal dźwiękowych od poszczególnych powierzchni kubaturowych źródeł hałasu oraz ekrany akustyczne, a także rodzaj pokrycia terenu

Analiza oddziaływania akustycznego planowanego przedsięwzięcia wykazuje, że uruchomienie planowanej inwestycji nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie na tereny chronione akustycznie. Praca urządzeń będzie się odbywać w porze dziennej.

### Źródła i wielkość emisji hałasu do środowiska

#### Kubaturowe źródła hałasu

Kubaturowym źródłem hałasu będzie:

hala produkcyjna.

Przewidywana konstrukcja hal oraz izolacyjność akustyczna przegród budowlanych - na podstawie danych katalogowych producentów oraz instrukcji ITB:

ściany lekkie osłonowe (np. z rdzeniem styropianowym) – 24 dB (A),

bramy, drzwi – 19 dB (A),

okna z szybą podwójną, uchylne – 29 dB (A),

dach (z rdzeniem styropianowym) – 24 dB (A).

Ponieważ hala będzie znajdowała się w centrum terenów przemysłowych, w znacznym oddaleniu od terenów chronionych akustycznie  do analizy akustycznej przyjęto minimalny wskaźnik izolacyjności akustycznej dla wszystkich przegród budowlanych na poziomie 19 dB (A). Ostatecznie wybrane materiały mogą charakteryzować się innymi poziomami izolacyjności akustycznej, jednak założono, że będzie to minimum 19 dB (A).

Na potrzeby analizy akustycznej poziom hałasu wewnątrz ww. obiektów przyjęto na poziomie najwyższego dopuszczalnego poziomu hałasu na stanowiskach pracy, tj. 85 dB (A). Jako wymaganie projektowe wskazuje się dobór urządzeń  instalowanych wewnątrz hal, które będą spełniały ww. wymagania.

Dodatkowym kubaturowym źródłem hałasu może być pobliska hala produkcyjna firmy PROXMUS Sp. z o.o.

Tabela 8	Charakterystyka kubaturowych źródeł hałasu

| Kod źródła Budynek | Ściana / przegroda | Średnia izolacyjność akustyczna [dB] | Czas pracy w okresach odniesienia: 8 h pora dzienna / 1 h pora nocna [min] | Równoważny poziom dźwięku w okresach odniesienia: pora dzienna/nocna [dB] | Uwagi (elementy o inne izolacyjności akustycznej) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hala produkcyjna | Ściana N | 19 | 480/-- | 85/-- | - |
|  | Ściana S | 19 | 480/-- | 85/-- | - |
|  | Ściana E | 19 | 480/-- | 85/-- | - |
|  | Ściana W | 19 | 480/-- | 85/-- | - |
|  | Dach | 19 | 480/-- | 85/-- | - |

#### Punktowe źródła hałasu

Punktowymi źródłami hałasu będą centrala wentylacyjna nawiewno-wyciągowa  na dachu hali produkcyjnej.

Tabela 9	Charakterystyka punktowych źródeł hałasu

| Kod źródła hałasu | Nazwa źródła hałasu | Czas pracy źródła pora dzienna / pora nocna | Poziom mocy akustycznej | Równoważny poziom mocy akustycznej pora dzienna / pora nocna | Uwagi 1. Sposób wyznaczenia poziomu mocy akustycznej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [min/8 h / min/1 h] | [dB (A)] | [dB (A)] |  |
| Cw | Centrala wentylacyjna | 480/-- | 92 | 92/-- | Wytyczne projektowe |

W przypadku zainstalowania central o wyższym poziomie mocy akustycznej lub w większej ilości będzie należało sprawdzić ich poziom oddziaływania na środowisko.

#### Liniowe i powierzchniowe źródła hałasu

Do powierzchniowych źródeł dźwięku zalicza się stanowiska załadunkowe i rozładunkowe oraz parkingi. Do liniowych źródeł hałasu zaliczona się wewnętrzne zakładowe drogi transportu. Natężenie ruchu samochodów na terenie zakładu będzie niskie, bez znaczącego wpływu na klimat akustyczny. Dla uproszczenia obliczeń oraz modelu matematycznego zakładu przyjęto, że wszystkie samochody ciężarowe oraz cały ruch wózków widłowych po terenie zakładu będzie odbywał się w ciągu 8 kolejnych najmniej korzystnych godzin pory dziennej. Dla samochodów osobowych, przyjęto, że połowa wszystkich wjazdów samochodów osobowych będzie odbywało się w ciągu 8 kolejnych najmniej korzystnych godzin pory dziennej.

Natężenie ruchu przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10	Natężenie ruchu środków transportu

| Lp. | Rodzaj środka transportu | Ilość wjazdów lub czas pracy – 8 kolejnych najmniej korzystnych godzin pory dziennej | Ilość wjazdów lub czas pracy – 1 najmniej korzystna godzina pory nocnej | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samochody ciężarowe | 1 | -- | Dostawa materiałów lub odbiór wyrobów gotowych lub transport odpadów |
| 2 | Samochody osobowe klientów i pracowników | 30 | -- | Parkingi od wschodu, południa i zachodu hali |
| 3 | Wózki widłowe – przejazdy wzdłuż bram hali | 10 | -- | Przyjęto 10 przejazdów wzdłuż wszystkich bram hali |

Trasy poruszania się środków transportu samochodowego (w tym wózków widłowych) zostały przedstawione i wprowadzone do programu modelującego poziom emisji hałasu na terenach chronionych akustycznie jako zbiór punktów zastępczych. Uwzględniając jakość oraz ilość pojazdów przejeżdżających przez każdy punkt zastępczy, a także czas przejazdu i poziom mocy akustycznej każdego pojazdu wyznaczono równoważny poziom mocy akustycznej dla każdego punktu zastępczego. W punktach zastępczych reprezentujących miejsca parkingowe i strefy załadunku uwzględniono również starty oraz hamowania samochodów ciężarowych.

Prędkość poruszania się samochodów po terenie zakładu będzie ograniczona do 10 km/h. Odległość między poszczególnymi punktami zastępczych źródeł hałasu przyjęto na 20 m.

Poziomy mocy akustycznej środków transportu samochodowego wyznaczono na podstawie:

poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, poruszających się ze stałą prędkością – Ryszard Hnatków, Politechnika Śląska, Instytut Fizyki, Gliwice ,

poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, poruszających się ruchem przyspieszonym lub opóźnionym – Ryszard Hnatków, Politechnika Śląska, Instytut Fizyki, Gliwice.

Wartości wskaźników zestawiono w tabeli poniżej:

Tabela 11	 Poziomy mocy akustycznej pojazdów samochodowych

| Operacje | Poziom mocy akustycznej, [dB (A)] | Czas trwania, [s] |
| --- | --- | --- |
| Pojazdy samochodowe wagi ciężkiej (Wszystkie rodzaje samochodów ciężarowych, wózek widłowy) |  |  |
| Start | 100,8 | 5 |
| Hamowanie | 94,0 | 3 |
| Manewry | 96,5 | zależny od długości drogi |
| Pojazdy samochodowe wagi lekkiej |  |  |
| Start | 85,8 | 5 |
| Hamowanie | 79,4 | 3 |
| Manewry | 82,0 | zależny od długości drogi |

Do transportu wewnętrznego wykorzystywany będą naprzemiennie 2 wózki transportowe.

Poziom mocy wózka widłowego oraz przyjęto na poziomie samochodów ciężarowych.

### Urządzenia ograniczające emisję hałasu

Z uwagi na lokalizację, skalę i zakres działalności, zakład nie wymaga wyposażenia w urządzenia ograniczające emisję hałasu. Produkcja będzie realizowana wewnątrz hal, których ściany i dach w naturalny sposób stanowią wystarczającą barierę na drodze hałasu emitowanego z urządzeń eksploatowanych na terenie zakładu.

### Modelowanie poziomu emisji hałasu do środowiska

#### Definicja i dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

Do terenów chronionych przed hałasem zalicza się tereny  przeznaczone:

pod zabudowę mieszkaniową,

pod szpitale i domy opieki społecznej,

pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,

na cele uzdrowiskowe,

na cele rekreacyjno – wypoczynkowe poza miastem.

Dopuszczalne poziomy hałasu dla wymienionych wyżej rodzajów terenów określa rozporządzenie Ministra Środowiska  w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  wraz ze zmianami. Zakład kwalifikuje się do źródeł hałasu występujących w rozporządzeniu jako „instalacje i pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu”.

Poniżej przedstawiono Tabelę 1 Załącznika do ww. rozporządzenia, która określa dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowane przez poszczególne grupy źródeł hałasu.

Tabela 12	Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu

| Lp. | Przeznaczenie terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe1) |  | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |  |
|  |  | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej b) Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży2) c) Tereny domów opieki społecznej d) Tereny szpitali w miastach | 61 | 56 | 50 | 40 |
| 3 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2) d) Tereny mieszkaniowo-usługowe | 65 | 56 | 55 | 45 |
| 4 | a) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych3) | 68 | 60 | 55 | 45 |
| 1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tyś. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tyś., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. |  |  |  |  |  |

#### Tło hałasu

Tło akustyczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowią wszelkie dźwięki, które nie są emitowane przez analizowany obiekt, a wpływają w sposób zakłócający na poziom dźwięku w dowolnym punkcie pomiarowym.

W celu oszacowania rzeczywistego wpływu planowanej inwestycji na klimat akustyczny w jej otoczeniu,  przyjęto, że lokalizacja pobliskiej hali produkcyjnej firmy PROXMUS Sp. z o.o. oraz mało-uciążana droga ul. Kwiatkowskiego nie stanowi uciążliwości akustycznej.

#### Ekrany akustyczne

Wykonany już i funkcjonujący od lat budynek METAL EXPERT w lokalizacji ul. Kwiatkowskiego 14  będzie stanowił naturalny ekran akustyczny w odniesieniu do źródeł hałasu związanych z halą produkcyjną.

#### Omówienie wyników i wnioski

Biorąc pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia , zastosowanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz brak występowania źródeł znaczącego hałasu przewiduje się brak uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska.

### Oddziaływania skumulowane w zakresie emisji hałasu do środowiska

Nie występują. W otoczeniu brak innych źródeł hałasu pochodzenia antropogenicznego.

## Gospodarka odpadami

### Rodzaje oraz ilości wytwarzanych odpadów

Rodzaje oraz ilości odpadów jakie będą powstawać w trakcie eksploatacji zakładu zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 13	Zestawienie rodzajów oraz ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych

| Lp. | Nazwa odpadu | Kod | Klasyfikacja odpadu | Ilość Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08 | Grupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich |  |
|  |  | 08 01 | Podgrupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów |  |
| 1 | Odpady farb i rozpuszczalników | 08 01 11* | Rodzaj: Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 0,100 |
|  |  | 13 | Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) |  |
|  |  | 13 02 | Podgrupa: Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |  |
| 2 | Oleje stosowane w maszynach i urządzeniach na terenie zakładu | 13 02 08* | Rodzaj: Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 1,000 |
|  |  | 12 | Grupa: Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych |  |
|  |  | 12 01 | Podgrupa: Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych |  |
| 3 | Zużyte oleje chłodzące | 12 01 07* | Rodzaj: Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) | 2,500 |
| 4 | Zużyte chłodziwo z wiercenia, toczenia i frezowania | 12 01 09* | Rodzaj: Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców | 2,500 |
|  |  | 15 | Grupa: Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach |  |
|  |  | 15 01 | Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) |  |
| 5 | Opakowania po farbach, rozpuszczalnikach i olejach | 15 01 10* | Rodzaj: Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | 0,125 |
|  |  | 15 02 | Podgrupa: Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne |  |
| 6 | -Zużyte sorbenty do zbierania drobnych wycieków olejów, -ubrania robocze zanieczyszczone olejami i smarami, -czyściwo do wycierania materiałów zanieczyszczonych smarami i olejami -maty filtracyjne z kabiny lakierniczej | 15 02 02* | Rodzaj: Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 2,0 |
|  |  | 16 | Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach |  |
|  |  | 16 02 | Podgrupa: Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych |  |
| 7 | Lampy fluorescencyjne zawierające rtęć i monitory zawierające substancje niebezpieczne | 16 02 13* | Rodzaj: Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,100 |

Tabela 14	Zestawienie rodzajów oraz ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne

| Lp. | Nazwa odpadu | Kod | Klasyfikacja odpadu | Ilość Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 | Grupa: : Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych |  |
|  |  | 12 01 | Podgrupa: Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych |  |
| 1 | Odpady z obróbki mechanicznej elementów stalowych | 12 01 01 | Rodzaj: Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 15,0 |
| 2 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 12 01 02 | Rodzaj: Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 5,0 |
| 3 | Odpady spawalnicze | 12 01 03 | Rodzaj: Odpady spawalnicze | 0,3 |
| 4 | Zużyte materiały szlifierskie | 12 01 21 | Rodzaj: Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 1,0 |
|  |  | 15 | Grupa: : Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach |  |
|  |  | 15 01 | Podgrupa: Odpady opakowaniowe włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi |  |
| 5 | Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | Rodzaj: Opakowania z papieru i tektury | 0,5 |
| 6 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | Rodzaj: Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,5 |
| 7 | Opakowania z drewna | 15 01 03 | Rodzaj: Opakowania z drewna | 1,0 |
| 8 | Opakowania z metali | 15 01 04 | Rodzaj: Opakowania z metali | 1,0 |
|  |  | 15 02 | Podgrupa: Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne |  |
| 9 | Ubrania robocze, czyściwo niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 15 02 03 | Rodzaj: Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,5 |
|  |  | 16 | Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach |  |
|  |  | 16 02 | Podgrupa: Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych |  |
| 10 | Sprzęt komputerowy i biurowy | 16 02 14 | Rodzaj: Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 0,1 |
|  |  | 17 | Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |  |
|  |  | 17 04 | Podgrupa: Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali |  |
| 11 | Żelazo i stal | 17 04 05 | Rodzaj: Żelazo i stal | 40 |

### Charakterystyka odpadów wytwarzanych w związku funkcjonowaniem zakładu oraz zasady postępowania i magazynowania

#### Charakterystyka odpadów niebezpiecznych powstałych w związku z funkcjonowaniem zakładu

08 01 11* 	-Odpady farb i rozpuszczalników

Charakterystyka

Odpad będzie powstawał w malarni. Odpad ten stanowić będą niewykorzystane farby i rozpuszczalniki. Odpady farb mogą być częściowo zestalone. Zawierają żywice, pigmenty, wypełniacze, rozpuszczalniki organiczne oraz środki ochrony antykorozyjnej metali. Odpad łatwopalny, odparowujące w sposób niekontrolowany rozpuszczalniki organiczne mogą stwarzać zagrożenie pożarowe.

Zasady postępowania i magazynowanie

Odpadowe farby i rozpuszczalniki będą magazynowane w wyznaczonym miejscu wewnątrz obiektu malarni, na szczelnej posadzce hali. Odpady farb i rozpuszczalników będą magazynowane, w opakowaniach fabrycznych lub innych szczelnych i zamykanych pojemnikach przeznaczonych do ich magazynowania na tacach ociekowych.

Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom z przeznaczeniem do odzysku. W przypadku braku możliwości wykorzystania tych odpadów do odzysku będą kierowane do unieszkodliwiania.

12 01 07* 	- Odpadowe oleje mineralne nie zawierające chlorowcopochodnych ( z wyłączeniem emulsji (odpad niebezpieczny)

Będzie to zużyty olej . Odpad ciekły. W przypadku zużytego oleju odpad potencjalnie palny.

Zasady postępowania i magazynowanie

Odpady te będą zlewane do szczelnych zamykanych pojemników stalowych lub z tworzywa sztucznego. Odpady oleju i emulsji olejowej będą magazynowane w wydzielonej części hali produkcyjnej, posiadającej szczelną posadzkę, na tacach ociekowych o pojemności odpowiadającej co najmniej 110% największego pojemnika. W miejscu będą znajdowały się sorbenty do zbierania ewentualnych drobnych rozlewów.

Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom z przeznaczeniem do odzysku. W przypadku braku możliwości wykorzystania tych odpadów do odzysku będą kierowane do unieszkodliwiania.

12 01 09* 	- Emulsja olejowa (odpad niebezpieczny)

Charakterystyka

Będzie to zużyty olej oraz emulsja olejowa – roztwór wodny zawierający od 3÷12% oleju. Odpad ciekły. W przypadku zużytego olej odpad potencjalnie palny.

Zasady postępowania i magazynowanie

Odpady te będą zlewane do szczelnych zamykanych pojemników stalowych lub z tworzywa sztucznego. Odpady oleju i emulsji olejowej będą magazynowane w wydzielonej części hali produkcyjnej, posiadającej szczelną posadzkę, na tacach ociekowych o pojemności odpowiadającej co najmniej 110% największego pojemnika. W miejscu będą znajdowały się sorbenty do zbierania ewentualnych drobnych rozlewów.

Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom z przeznaczeniem do odzysku. W przypadku braku możliwości wykorzystania tych odpadów do odzysku będą kierowane do unieszkodliwiania.

13 02 08* 	-Oleje stosowane w maszynach i urządzeniach na terenie zakładu

Charakterystyka

Odpad ten będzie powstawał przy okresowej wymianie olejów w maszynach i urządzeniach wykorzystywanych w zakładzie. Przepracowany olej zawiera substancje powstałe z jego rozkładu, dodatki uszlachetniające, antykorozyjne, zanieczyszczenia mechaniczne. Jest niebezpieczny dla ludzi i środowiska.

Zasady postępowania i magazynowanie

Odpady olejowe będą magazynowane w wydzielonym miejscu wewnątrz hali produkcyjnej. Odpady olejowe będą gromadzone albo w pojemnikach, w których zostały dostarczone albo zbiorczo w beczkach o pojemności do 200 litrów albo w paletopojemnikach o pojemności 1 m3. Odpady olejowe będą magazynowane w miejscu posiadającym szczelną posadzkę, na tacach ociekowych o pojemności odpowiadającej co najmniej 110% największego pojemnika lub beczki. Miejsce magazynowania będzie wyposażone w sorbenty do zbierania ewentualnych drobnych rozlewów.

Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom z przeznaczeniem do odzysku. W przypadku braku możliwości wykorzystania tych odpadów do odzysku będą kierowane do unieszkodliwiania.

15 01 10* 	-Odpady opakowań po farbach i rozpuszczalnikach

Charakterystyka

Odpad będzie powstawał w malarni. Odpad ten stanowić będą puste opakowania po farbach i rozpuszczalnikach. Zawierają resztki żywic, pigmentów, wypełniaczy, rozpuszczalników organicznych oraz środków ochrony antykorozyjnej metali. Odpad łatwopalny.

Zasady postępowania i magazynowanie

Odpadowe opakowania po farbach i rozpuszczalnikach będą magazynowane w wyznaczonym miejscu wewnątrz hali produkcyjnej, posiadającym szczelną posadzkę. Odpadowe opakowania po farbach i rozpuszczalnikach można gromadzić luzem na tacach lub na regałach pod warunkiem, że będą one zamknięte. W przeciwnym wypadku opakowania powinny być zbierane do szczelnych zamykanych pojemników, zapobiegających powstawaniu odcieków lub parowaniu rozpuszczalników do wnętrza hali.

Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do unieszkodliwiania.

15 02 02* 	-Zużyte sorbenty, ubrania, czyściwo i filtry kabiny lakierniczej

Charakterystyka

Odpad zawiera sorbenty zużyte do likwidacji wycieków farb lub olejów, ubrania robocze zanieczyszczone olejami i smarami, czyściwo zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

Ponadto pod tym kodem będą powstawały również odpady mat filtracyjnych kabiny lakierniczej, na których będzie zatrzymywany aerozol farby, ulegającej następnie zestaleniu na włóknach maty filtracyjnej.

Zasady postępowania i magazynowanie

Czyściwo będzie zbierane do zamykanych pojemników z tworzywa sztucznego, wyłożonych workami foliowym. Pojemniki będą umieszczone w wydzielonych miejscach produkcyjnej.

Maty filtracyjne nie będą magazynowane na terenie zakładu. Bezpośrednio po wymianie będą usuwane z terenu zakładu albo przez serwis wykonujący usługę wymiany filtrów albo poprzez przekazanie uprawnionemu odbiorcy tego typu odpadu.

Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom z przeznaczeniem do odzysku (energii). W przypadku braku możliwości wykorzystania tych odpadów do odzysku będą kierowane do unieszkodliwiania.

16 02 13* 	-Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

Charakterystyka

Odpady te stanowić będą głównie monitory, lampy rtęciowo – sodowe, świetlówki. Odpady powstają w części produkcyjnej i biurowej zakładu.

Zasady postępowania i magazynowanie

W przypadku konieczności wymiany lampy wyładowcze będą umieszczane w opakowaniach po nowych lampach albo w innych opakowaniach z papieru i tektury o odpowiednich rozmiarach, zabezpieczających je podczas transportu do sklepu.

Zarówno zużyte lampy jak i monitory będą bezpośrednio przekazywane na wymianę do sklepu, w którym nastąpił ich zakup. Niewielkie ilości tych odpadów będą gromadzone do czasu zakupu nowych lamp lub monitorów w wyznaczonych miejscach zaplecza technicznego.

Zużyte lampy należy gromadzić w miejscu i w sposób uniemożliwiający ich rozbicie.

#### Charakterystyka odpadów innych niż niebezpieczne powstałych w związku z funkcjonowaniem zakładu

12 01 01 	- Odpady z obróbki mechanicznej elementów stalowych

Charakterystyka

Będą to wióry, frezy, ścinki i inne odpady z obróbki mechanicznej stali.

Zasady postępowania i magazynowanie

Odpady te magazynowane będą w pojemnikach lub koszach ustawionych w wydzielonych miejscach hali i zbiorczo w stalowych kontenerach na utwardzonym placu na zewnątrz hali.

Odpady będą przekazywane do punktów skupu surowców wtórnych z przeznaczeniem do recyklingu lub odzysku.

12 01 02 	- Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

Charakterystyka

Będą to drobne cząstki i pyły ze szlifowania obrabianych konstrukcji stalowych, stanowiące zmiotki z podłóg, pyły z filtrów (śrutownicy)  i inne drobne cząstki metalowe oraz zużyte ścierniwo. Odpad podatny na rozwiewanie.

Zasady postępowania i magazynowanie

Odpady te będą zbierane i magazynowane w szczelnych workach lub zamykanych pojemnikach, w sposób zabezpieczający przed wtórnym pyleniem. Worki mogą być zbiorczo umieszczane w większych koszach, pojemnikach lub na paletach i magazynowane na wydzielonym miejscu hali lub utwardzonego placu na zewnątrz hali.

Odpady będą przekazywane do odzysku.

12 01 13 	- Odpady spawalnicze

Charakterystyka

Będą to końcówki elektrod, drutów spawalniczych, zgorzelina.

Zasady postępowania i magazynowanie

Odpady te będą zbierane do pojemników metalowych lub z tworzyw sztucznych i magazynowane w wydzielonym miejscu hali.

Odpady będą przekazywane do odzysku.

12 01 21 	- Zużyte materiały szlifierskie

Charakterystyka

Będą to zużyte tarcze szlifierskie, zawierające również elementy metalowe.

Zasady postępowania i magazynowanie

Odpady te będą zbierane do pojemników metalowych lub z tworzyw sztucznych i magazynowane w wydzielonym miejscu hali. Odpady mogą być umieszczane zbiorczo w większych zamykanych pojemnikach i magazynowane na wydzielonym miejscu utwardzonego placu na zewnątrz hali.

Odpady będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia.

15 01 01 	- Opakowania z papieru i tektury

Charakterystyka

Będą to opakowania z papieru i tektury po dostarczanych do zakładu materiałach, częściach i urządzeniach.

Zasady postępowania i magazynowanie

Odpady te będą zbierane do pojemnika lub kontenera i magazynowane w wydzielonym miejscu utwardzonego placu na zewnątrz hali.

Odpady będą przekazywane do odzysku.

15 01 02 	- Opakowania z tworzyw sztucznych

Charakterystyka

Będą to opakowania z tworzyw sztucznych (folie, plandeki, paski, podkładki itp.) po dostarczanych do zakładu materiałach, częściach i urządzeniach.

Zasady postępowania i magazynowanie

Odpady te będą zbierane do pojemnika lub kontenera i magazynowane w wydzielonym miejscu wewnętrznego utwardzonego placu.

Odpady będą przekazywane do odzysku.

15 01 03 	- Opakowania z drewna

Charakterystyka

Będą to uszkodzone lub nie nadające się do dalszego wykorzystania to palety, skrzynie, przekładki z drewna.

Zasady postępowania i magazynowanie

Odpadem będą wyłącznie te palety, skrzynie lub inne wykorzystywane w transporcie elementy z drewna, których nie można ponownie wykorzystać lub sprzedać do ponownego użycia, szczególnie w przypadku ich uszkodzenia.

Odpady te będą magazynowane luzem w wydzielonym miejscu utwardzonego placu na zewnątrz hali.

Odpady będą przekazywane do odzysku. Odpady mogą być przekazywane osobom fizycznym do indywidualnego wykorzystania lub na cele opałowe.

15 01 04 	- Opakowania z metali

Charakterystyka

Będą to uszkodzone lub nie nadające się do dalszego wykorzystania skrzynie, skrzynki, kosze, taśmy, uchwyty, śruby i listwy mocujące, wykorzystywane w transporcie materiałów i produktów.

Zasady postępowania i magazynowanie

Odpadem będą wyłącznie te opakowania lub ich elementy, których nie można ponownie wykorzystać lub sprzedać do ponownego użycia, szczególnie w przypadku ich uszkodzenia.

Odpady te będą magazynowane luzem w wydzielonym miejscu utwardzonego placu na zewnątrz hali lub w przypadku drobnych elementów (np. taśmy stalowe) w pojemnikach zbiorczych.

Odpady będą przekazywane do odzysku.

15 02 03 	- Ubrania robocze, czyściwo niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

Charakterystyka

Będą to wszystkie inne odpady ubrań roboczych oraz materiałów niezanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi (np. olejami).

Zasady postępowania i magazynowanie

Odpady te będą magazynowane w zamykanych pojemnikach w wydzielonym miejscu utwardzonego placu na zewnątrz hali.

Odpady będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania.

16 02 14 	- Sprzęt komputerowy i biurowy

Charakterystyka

Odpad będą stanowiły elektroniczne urządzenia stanowiące wyposażenie biur zakładu.

Zasady postępowania i magazynowanie

Odpady te będą gromadzone w magazynku zaplecza technicznego zakładu.

Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom z przeznaczeniem do odzysku.

17 04 05 	- Żelazo i stal

Charakterystyka

Będą to duże masowo i gabarytowo niewykorzystane w produkcji elementy stalowe, tj.: blachy po wyciętych elementach konstrukcyjnych, końcówki kształtowników, rur, prętów itp.

Zasady postępowania i magazynowanie

Odpady te będą magazynowane luzem lub na paletach w wyznaczonym miejscu, utwardzonego placu na zewnątrz hali. Odpady będą wykorzystywane w procesie produkcyjnym do wytwarzania mniejszych gabarytowo elementów  a dopiero powstałe końcowo odpady złomu będą kierowane do punktów skupu surowców wtórnych z przeznaczeniem do recyklingu i odzysku.

Dodatkowo powstawać będą odpady z bytowania pracowników na stanowiskach pracy o kodzie 200301 i nazwie „zmieszane odpady komunalne”.

## Gospodarka wodno-ściekowa

Na terenie projektowanego przedsięwzięcia będą powstawały następujące strumienie ścieków:

ścieki bytowe,

wody opadowe i roztopowe (dachy oraz utwardzone powierzchnie dróg i parkingów).

### Ścieki bytowe

Przewidywane ilości ścieków bytowych określono na podstawie normatywów zużycia wody zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody .

Do obliczeń przyjęto zużycie wody:

dla pracowników administracyjnych

dla pracowników fizycznych.

- Wielkości normatywów zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 15	Przeciętne normy zużycia wody

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odniesienia (j.o.) | Normy zużycia wody dm3/j.o. x dobę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | prace brudne | 1 zatrudniony | 60 |
| 2 | prace czyste | 1 zatrudniony | 15 |

Do wyznaczenia ilości ścieków z terenu przedsięwzięcia przyjęto następujące założenia:

liczba zatrudnionych 		– 30 osób ( docelowo do 50 osób)

ilość ścieków w stosunku do zużycia świeżej wody		– 100%

czas pracy		– 250 dni

Obliczoną na tej podstawie przewidywaną ilość ścieków zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 16	Przewidywane ilości ścieków bytowych

| Charakter pracy | Planowane zatrudnienie | Ilość ścieków w związku z realizacją przedsięwzięcia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | dobowa [m3/d] | roczna [m3/rok] |
| Prace brudne | 24 | 1,44 | 360 |
| Prace czyste | 6 | 0,09 | 22 |
| Łącznie: |  |  | 382 |

Ścieki bytowe będą zawierały zanieczyszczenia typowe dla tego rodzaju ścieków, tj. głównie produkty ludzkiego metabolizmu oraz pozostałości środków czystości.

Ścieki bytowe odprowadzane będą do zewnętrznej, miejskiej kanalizacji sanitarnej, na zasadach określonych w umowie.

Docelowo dla planowanych do zatrudnienia pracowników  ilości 50 osób  ilości roczne wytwarzanych ścieków mogą wzrosnąć niemal dwukrotnie.

### Ścieki przemysłowe

Przewidywana technologia nie stanowi źródła ścieków przemysłowych.

### Wody opadowe

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do zewnętrznej, rozdzielczej, miejskiej kanalizacji deszczowej na warunkach określonych w umowie z jej gestorem.

Ilość wód opadowych odprowadzanych z utwardzonych powierzchni powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia oszacowano w oparciu o poniższe wzory:

Natężenie odpływu wywołanego wystąpieniem deszczu miarodajnego (ulewnego z prawdopodobieństwem p=20% tj. raz na C=5 lat):

Qdm = Ѱ * F *  q [l/s]

gdzie:

Qdm – natężenie odpływu dla deszczu miarodajnego [l/s],

Ѱ – współczynnik spływu (przyjęto: dla terenu dróg, placów, parkingów i chodników Ѱ =0,85, dla dachów Ѱ =0,95),

F – powierzchnia zlewni [ha],

q – natężenie deszczu miarodajnego (ulewnego) –132 [l/s*ha]

Średnioroczną ilość wód opadowych odprowadzanych do odbiornika obliczono wg wzoru:

Qśrr = Ѱ * F * H [m3/rok]

gdzie:

Ѱ– współczynnik spływu,

F – powierzchnia zlewni [m2],

H – średnioroczna wysokość opadu – 659 mm

Natężenie odpływu oraz ilość wód opadowych dla deszczu miarodajnego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 17 Natężenie odpływu wód opadowych oraz ilość wód opadowych dla deszczu miarodajnego o natężeniu 132 l/s*ha

| Lp. | Rodzaj odwadnianej powierzchni | Wielkość powierzchni | Współczynnik spływu | Natężenie deszczu | Natężenie odpływu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [ha] |  | [l/s*ha] | [l/s] |
| 1. | Dachy | 0,1555 | 0,95 | 132 | 19,5 |
| 2. | Drogi, place, parkingi i chodniki *) | 0,1436 | 0,85 | 132 | 16,1 |
| RAZEM: |  |  |  |  | 35,6 |
| *) Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto nawierzchnię o wysokiej szczelności. W przypadku wykonania nawierzchni wskazanych terenów z materiałów o mniejszym współczynniku spływu odpływ wywołany opadem deszczu miarodajnego będzie adekwatnie mniejszy. |  |  |  |  |  |

Średnioroczną wielkość odpływu wód opadowych zakładu przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 18 Średnioroczny odpływ wód opadowych

| Lp. | Rodzaj odwadnianej powierzchni | Wielkość powierzchni | Współczynnik spływu | Wysokość opadu | Średnioroczna ilość wód opadowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m2] |  | [m] | [m3/rok] |
| 1. | Dachy | 1555 | 0,95 | 0,659 | 973,50 |
| 2. | Drogi, place, parkingi i chodniki *) | 1436 | 0,85 | 0,659 | 804,37 |
| RAZEM: |  |  |  |  | 1 777,87 |
| *) Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto nawierzchnię o wysokiej szczelności. W przypadku wykonania nawierzchni wskazanych terenów z materiałów o mniejszym współczynniku spływu odpływ wywołany opadem deszczu miarodajnego będzie adekwatnie mniejszy. |  |  |  |  |  |

## Oddziaływanie na powierzchnię gleby i ziemi

Oddziaływanie na powierzchnię gleby i ziemi nastąpi poprzez zabudowanie zdegradowanych terenów po byłym poligonie wojsk pancernych, na którym w późniejszych latach składowano mineralne odpady budowlane. Jest to teren niezagospodarowany, pozbawiony znaczenia dla rolnictwa i nieprzedstawiający większej wartości dla lokalnego środowiska przyrodniczego. Dlatego też został przeznaczony pod budownictwo przemysłowe i w tym kierunku planuje się go wykorzystać.

Wszystkie procesy produkcyjne będą realizowane wewnątrz hali, posiadającej szczelną nieprzepuszczalną posadzkę. Ścieki przemysłowe nie będą powstawać. Ścieki bytowe będą odprowadzane do zewnętrznej, miejskiej kanalizacji sanitarnej na podstawie umowy. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do zewnętrznej, miejskiej kanalizacji deszczowej na podstawie umowy. Odpady będą magazynowane w sposób uniemożliwiający powstanie zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

## Oddziaływanie na dobra materialne i zabytki

Nie będzie występować. Na terenie przedsięwzięcia oraz w jego otoczeniu nie występują obiekty wpisane na listę zabytków.

Przedsięwzięcie nie będzie również oddziaływało na dobra materialne osób trzecich.

## Oddziaływanie na krajobraz

Przedsięwzięcie wpłynie na zmianę lokalnych stosunków krajobrazowych. Aktualnie na tym terenie dominują rozległe łąki, częściowo zamknięte ścianami kompleksów leśnych lub zadrzewionych dolin rzecznych. Lokalnie, dominującym obiektem jest pojedynczy, wolnostojący budynek biurowy EPT.

W dzielnicy tej znajdują się obecnie liczne budynki przemysłowe.

Zgodnie z mpzp dla Modrzewiny Południe  jest to teren przeznaczony pod inwestycje gospodarcze, a lokalny krajobraz będzie ulegał przekształceniu w kierunku krajobrazu kulturowego, przemysłowego.

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z założeniami architektonicznymi dla tego terenu, określonymi m.in. w mpzp  i będzie płożone poza obszarami chronionego krajobrazu.

Realizacja przedsięwzięcia będzie stanowiła kontynuację zapoczątkowanych zmian na tym terenie związanych z utworzeniem nowej dzielnicy biznesowej wokół  budynku EPT.

## Emisja promieniowania elektromagnetycznego

Przedsięwzięcie nie będzie źródłem znaczącej emisji promieniowania elektromagnetycznego.

Za znaczącą emisję promieniowania elektromagnetycznego należy uznać emisję z linii i stacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym.

## Emisja wibracji

Brak źródeł znaczącej emisji wibracji do środowiska.

# Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w odległości ok. 32 km od granicy Państwa z Federacją Rosyjską. Z uwagi na skalę, rodzaj technologii, wielkość emisji do środowiska oraz odległość od granicy nie występuje możliwość wystąpienia oddziaływania transgranicznego.

# Opis elementów przyrodniczych i kulturowych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

## Stan klimatu akustycznego

Na dzień dzisiejszy klimat akustyczny w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia kształtowany jest  przez źródła naturalne oraz przez sąsiedztwo firm produkcyjnych zlokalizowanych na terenie Warmińsko-Mazurskiej SSE. Są to  przemysłowe źródła hałasu o niewielkim oddziaływaniu na środowisko ze względu na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych. Również emisja hałasu komunikacyjnego nie stanowi uciążliwości akustycznej w tym terenie.

## Położenie fizyczno-geograficzne

Elbląg położony jest nad rzeką Elbląg, uchodzącą do Zalewu Wiślanego na zachodnich zboczach Wysoczyzny Elbląskiej, będących najwyższą częścią Pobrzeża Warmińskiego (197 m n.p.m.) i w pobliżu najniżej naturalnie położonego miejsca w Polsce (Raczki – 1,5 m poniżej p.m.), czyli na styku dwóch odmiennych krain geograficznych: Żuław Wiślanych i Wysoczyzny Elbląskiej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu Wiślanego. Rzędne terenu w obrębie miasta kształtują się na poziomie 0 m.n.p.m. i poniżej poziomu morza.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w północnej części miasta Elbląga, w dzielnicy Modrzewina Południe. W tym rejonie teren łagodnie wznosi się w kierunku północnym i w rejonie przedsięwzięcia osiąga wysokość 58 do 65 m n.p.m.

## Rzeźba terenu .
Budowa geologiczna .

Rzeźba terenu została ukształtowana działalnością akumulacyjną lądolodu i wód roztopowych w czasie zlodowacenia północnopolskiego fazy pomorskiej oraz zalądowywania delty Wisły.

Teren Modrzewiny Południe jest pofałdowany i pocięty wąwozami erozyjnymi cieków wodnych od strony południowej i południowo-wschodniej (rzeka Babica i Dynówka). Część wschodnia Modrzewiny wypełnia morena denna. Część zachodnia obszaru wypełniona jest strefą krawędziową wysoczyzny, silnie rzeźbioną o dominujących spadkach powyżej 6%.

W podłożu gruntowym zalegają plejstoceńskie utwory akumulacji lodowcowej i wodno-lodowcowej. Utwory glacjalne reprezentowane są przez piaski gliniaste, gliny, gliny piaszczyste i pylaste oraz pyły piaszczyste. Utwory fluwioglacjalne wykształcone są w postaci piasków drobnych i średnich oraz żwirów z otoczakami. Grunty rodzime przykryte są warstwą gleby  o zróżnicowanej miąższości i składzie.

## Klimat i oddziaływanie na klimat

Według atlasu hydrologicznego Polski (Stachy 1987) gmina Elbląg należy do pomorsko-warmińskiego regionu klimatycznego.

Klimat Elbląga wyróżnia się następującymi cechami:

średnia temperatura powietrza  - 7,8°C,

średnia roczna suma opadów – 659 mm,

najintensywniejsze opady notowane są w lipcu i sierpniu,

wysoka wilgotność powietrza (klimat morski),

pokrywa śnieżna zalega około 60 dni w roku,

średnie sumy rocznego parowania obliczone metoda Konstantinowa wynoszą 480-500 mm,

Przedmiotowy teren  charakteryzuje się niekorzystnymi warunkami bioklimatycznymi.

Istniejące ukształtowane terenu sprzyja powstaniu inwersji termicznej, mgieł i zaleganiu chłodnego powietrza.

Z uwagi na rodzaj, zakres i skalę planowanej działalności przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać istotnie na klimat lokalny lub globalny i związane z tym zjawiska. Niemniej, przedsięwzięcie nie pozostaje całkowicie bez wpływu na klimat. W przypadku praktycznie wszystkich przedsięwzięć podejmowanych przez człowieka, których skala lokalnie nie ma istotnego wpływu na zjawiska globalne jednak ich całkowita suma będzie wywierać wpływ istotny. Stąd każde przedsięwzięcie, zarówno prywatne, publiczne jak i gospodarcze, powinno być projektowane w sposób najmniej oddziałujący na klimat, adekwatnie do aktualnie występujących możliwości technicznych i ekonomicznych lokalnego społeczeństwa, z uwzględnieniem działań adaptacyjnych i mitygacyjnych.

Należy rozważyć opcje minimalizujące emisje gazów cieplarnianych oraz emisję gazów cieplarnianych dla różnych wariantów, przy czym nie jest to równoznaczne z tym, że powinien zostać wybrany wariant o najmniejszej emisji gazów cieplarnianych.

Bardzo istotnym czynnikiem ograniczającym wielkość emisji gazów cieplarnianych, na który został położony bardzo silny nacisk jest zastosowanie rozwiązań o wysokiej efektywności energetycznej oraz poprawienie efektywności energetycznej źródeł już istniejących. W przypadku nowych planowanych przedsięwzięć, analiza kosztów energetycznych jakie planowane przedsięwzięcie będzie generować na etapie eksploatacji jest wykonywana na etapie projektowania i prowadzi do stosowania efektywnych energetycznie rozwiązań.

Metodą szacunkową wykonano ocenę podatności planowanego przedsięwzięcia na zmiany klimatu oraz ekstremalne zdarzenia pogodowe. Ocenę podatności przeprowadzono subiektywnie biorąc pod uwagę nie tylko poziom wrażliwości i ekspozycji przedsięwzięcia ale przewidywane działania adaptacyjne. Nie skorzystano z macierzy liczbowej, ponieważ zwykły iloczyn poziomu wrażliwości i poziomu ekspozycji byłby analizą jednowarstwową i nie uwzględniałby podjętych działań adaptacyjnych.

Podsumowując ,planowane przedsięwzięcie  nie jest to przedsięwzięciem z sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu, lub ekstremalne zjawiska klimatyczne w stopniu, który wymagałby dodatkowych, nieprzewidzianych działań adaptacyjnych lub też wskazywałby na zmianę koncepcji czy lokalizacji przedsięwzięcia,

## Gleby

W rejonie przedsięwzięcia występują gleby brunatne lub bielicowe, zdegradowane działalnością wojskową poligonu pancernego oraz niekontrolowanym składowaniem odpadów budowlanych.

## Wody powierzchniowe i podziemne

Rejon Elbląga znajduje się w zlewni Morza Bałtyckiego. W regionalizacji hydrogeologicznej , wg Atlasu Hydrogeologicznego Polski, miasto Elbląg znajduje się w regionie Gdańskim (subregion Żuławski IV 1) i w regionie mazurskim (III). Teren Modrzewiny, znajduje się w obrębie zlewni hydrograficznej rzeki Elbląg. Część północna odwadniana jest przez dopływ rzeki Elbląg – Dunówkę.  Część południowa jest odwadniana przez rzekę Babica, której źródła położone są na wschód od rejonu Modrzewiny. Rzeka Babica jest ciekiem częściowo ograniczającym teren Modrzewiny od południa i południowego wschodu.

Wytworzony przez rzeki system głębokich dolin (do 20 m) zapewnia dużą stabilność hydrologiczną. Doliny rzek są w przeważającej części zakrzaczone i zadrzewione, co wpływa stabilizująco na zbocza dolin i zmniejsza odpływ powierzchniowy, dzięki retencyjnym właściwościom lasów.

Bezpośrednio na terenie przedsięwzięcia nie występują rzeki lub cieki wodne.

W rejonie Elbląga podstawowym i powszechnie eksploatowanym piętrem jest piętro czwartorzędowe składające się z dwóch poziomów wodonośnych: plejstoceńskiego i holoceńskiego. Miasto zaopatrywane jest w wodę z 10 ujęć wód podziemnych o łącznych zasobach eksploatacyjnych 63 360 m3 /d. Ujęcia zlokalizowane są w różnych częściach miasta i poza jego granicami.

Ujęcia wyżynne: Małe Bielany, Jagodowo-Dębowe Pole, Krasny Las i Dąbrowa), zlokalizowane w północnej części miasta, na terenie Wysoczyzny Elbląskiej.

Ujęcia nizinne (Malborska i Łęczycka) zlokalizowane w południowej części miasta: Malborska na terenie Żuław Elbląskich, Łęczycka – na granicy Wysoczyzny Elbląskiej i Żuław Elbląskich.

Ujęcia lokalne (Rubno Wielkie, Piastowo, Próchnik) zlokalizowane w północnych, peryferyjnych częściach miasta.

Ujęcie wody Szopy zlokalizowane poza granicami administracyjnymi miasta, ok. 7 km na południowy zachód od centrum Elbląga.

Ujęcia wyżynne – znajdują się w południowej części Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej i jego strefy ochronnej. Woda z tych ujęć spływa do stacji uzdatniania wody Królewiecka.

Obszar Modrzewiny i terenu przedsięwzięcia leży poza strefą zasilania ujęć miejskich Elbląga: Krasny Las, Jagodowo-Dębowe Pole i Małe Bielany. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie niekorzystnie na zasobność użytkowego poziomu wodonośnego tych ujęć.

Poziom zwierciadła wód podziemnych w rejonie planowanego przedsięwzięcia jest określony na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez EPG w 2010 r. Z dokumentacji wynika, że zwierciadło wód podziemnych stabilizuje się na głębokości od 1,8 do 2 m p.p.t.

Główne prace ziemne będą związane z wymianą wierzchniej warstwy gruntu o miąższości max 0,8 m.  Planowane prace nie powinny powodować naruszenia lokalnych stosunków wodnych i konieczności odwadniania wykopów.

Obiekty budowlane będą posadowione na stopach fundamentowych. Dalsze ziemne prace budowlane związane z wykopami pod stopy fundamentowe mogą być prowadzone poniżej lokalnego poziomu zwierciadła wód gruntowych. W projekcie budowlanym zostanie uwzględniona możliwość/konieczność prowadzenia odwodnienia wykopów. W takiej sytuacji przewiduje się odprowadzanie wody z wykopów pod stopy fundamentowe do przydrożnych rowów. Będą to jednak działania chwilowe i krótkotrwałe nieprzekraczające okresu maksymalnie kilku dni od wykopania otworów pod stopy fundamentowe, założenia szalunków i zalania betonem.

Z uwagi na skalę przedsięwzięcia Nie przewiduje się istotnego wpływu na lokalne stosunki wodne podczas prowadzenia prac budowlanych, tym bardziej, że w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia nie występują tereny wrażliwe i wymagające stałego poziomu wód gruntowych lub stałego zasilania wodami gruntowymi.

Teren zakładu położony jest w granicach jednolitej części wód powierzchniowych PLRW200005499 „Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno”. Nie należy do silnie zmienionych. Typ abiotyczny: 0 (typ nieokreślony). Stan ekologiczny: umiarkowany. Stan fizyko-chemiczny: poniżej stanu dobrego.

Teren zakładu jest położony na terenie jednolitej części wód podziemnych PLGW240019. Ocena stanu ilościowego JCWPd – stan dobry, ocena stanu chemicznego JCWPd – stan dobry. Prawdopodobieństwo nieosiągnięcia celów: niezagrożone.

Teren przedsięwzięcia oraz jego otoczenie jest położone poza obszarami występowania głównych zbiorników wód podziemnych.

## Zagrożenie powodzią

Nie występuje. Teren zakład będzie  położony na wysokości od 50 do 65 m n.p.m. Rzeka Elbląg jest położona na rzędnej 0,0 w centrum miasta.

Również w mpzp Modrzewina Południe teren przedsięwzięcia nie figuruje jako zagrożony powodzią.

## Obszary objęte ochroną na podstawie ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, w tym obszary Natura 2000

Planowane przedsięwzięcie nie będzie położone na terenach objętych ochroną na podstawie ustawy  o ochronie przyrody, w tym na obszarach Natura 2000.

Zasięg potencjalnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie obejmuje obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody , w tym obszarów Natura 2000.

Najbliższy obszar objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody  w rejonie Elbląga to:

- Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Park został utworzony w 1985 r. na mocy uchwały nr VI/51/85 WRN w Elblągu z dnia 28.IV.1985 r. w celu zachowania i ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych zachodniej i południowej części falistej wysoczyzny morenowej, zwanej Wzniesieniami Elbląskimi. Powierzchnia parku wynosi 13 732 ha, otuliny 22 948 ha. Najcenniejsze fragmenty zbiorowisk leśnych Parku chronione są w dwóch rezerwatach leśnych: Buki Wysoczyzny Elbląskiej oraz Kadyński Las. Południowo-zachodnie obrzeże parku położone jest w odległości 1,6 km na wschód od terenu przedsięwzięcia.

- Rezerwat Jezioro Drużno. Rezerwat przyrody został utworzony na Żuławach Elbląskich w 1966 r. na mocy zarządzenia nr 179 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29.XII.1966 r. w celu ochrony miejsc lęgowych ptactwa wodnego, błotnego oraz ze względów krajobrazowych. Rezerwat obejmuje akwen jeziora Drużno wraz z okolicznymi terenami o powierzchni 3 022 ha. W 2004 r. obszar Jezioro Drużno zaproponowany został jako spełniający kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW) i zaklasyfikowany jako obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz obszar specjalnej ochrony siedlisk (SOO). Obszary te zlokalizowane są w odległości 6,5 km na południe od terenu przedsięwzięcia.

- Rezerwat Zatoka Elbląska. Rezerwat został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9.X.1991 r. w celu ochrony ptaków wodno-błotnych oraz ich siedlisk. Rezerwat obejmuje wody Zatoki Elbląskiej oraz fragment Złotej Wyspy o powierzchni 420 ha. Rezerwat Zatoka Elbląska stanowi część zaproponowanego w 2004 r. obszaru Zalew Wiślany spełniającego kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Obszary te są zlokalizowane w odległości 3,5 km na północny zachód od terenu przedsięwzięcia.

- Obszary Chronionego Krajobrazu: Jezioro Drużno i Wysoczyzny Elbląskiej Zachód, zlokalizowane odpowiednio 6,5  km na południe i 0,4 km na wschód od terenu przedsięwzięcia.

- Niniejszym stwierdza się brak negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia  na obszary objęte ochroną na podstawie ustawy  o ochronie przyrody , w tym na obszary Natura 2000.

## Zabytki

Nie będzie występować. Na terenie przedsięwzięcia oraz w jego otoczeniu nie występują obiekty wpisane na listę zabytków.

Przedsięwzięcie nie będzie również oddziaływało na dobra materialne osób trzecich.

## Krajobraz

Otoczenie terenu planowanego przedsięwzięcia jest to w zasadzie krajobraz kulturowy, powstały w wyniku silnej antropopresji (teren byłego poligonu pancernego). Półnaturalnymi formami krajobrazu są zadrzewione i zakrzaczone doliny rzek Dunówka i Babica .

Aktualnie na tym terenie dominują rozległe łąki i małe fragmenty pól uprawnych, częściowo zamknięte ścianami kompleksów leśnych lub zadrzewionych dolin rzecznych. Lokalnie, dominującym obiektem jest pojedynczy, wolnostojący budynek biurowy EPT oraz budynki sąsiadujących wokół EPT firm produkcyjnych.

## Złoża surowców kopalnych

Na terenie przedsięwzięcia nie występują udokumentowane złoża surowców kopalnych.

# Pozostałe zagadnienia

## Poważne awarie przemysłowe

### Klasyfikacja zakładu do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności, skalę oraz rodzaje stosowanych substancji, preparatów i paliw na terenie hali nie będą występowały substancje niebezpieczne objęte klasyfikacją określoną w Rozporządzenia Ministra Gospodarki  w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej  w ilościach mogących spowodować zaliczenie warsztatu do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

## Konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania

Przedsięwzięcie nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na środowisko.

Brak podstaw do ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania.

## Analiza możliwych konfliktów społecznych

Z uwagi na:

skalę przedsięwzięcia i związany z tym przewidywany zakres oddziaływania na środowiska,

brak ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko,

brak zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim zasięgu wpływu przedsięwzięcia na środowisko ( od najbliższej zabudowy mieszkaniowej dzieli przyszłą halę droga dojazdowa oraz sąsiadujący za drogą niezagospodarowany teren  porośnięta drzewami o znacznej wysokości

brak możliwości naruszenia interesów lokalnej społeczności i osób trzecich,

brak kolizji z istniejącymi drogami dojazdowymi do okolicznych pól uprawnych lub nieruchomości i brak ograniczenia w dostępnie do tych nieruchomości,

nie przewiduje się konfliktów społecznych w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia.

# Załączniki

## Lokalizacja przedsięwzięcia

## Planowane zagospodarowanie terenu przedsięwzięcia

### Decyzje administracyjne dotyczące istniejącej Hali nr 1