UMOWA Nr……../RGK/2017

zawarta w  dniu ..................................... pomiędzy Gminą Miasto Elbląg z siedzibą w Elblągu

ul. Łączności 1, zwaną w dalszym tekście umowy "Zamawiającym", reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. reprezentowanym przez……………………………………………………………………………………………………………………

NIP: ……………………………………..                    REGON: ……………………………………………..

zwaną w dalszym tekście umowy  "Wykonawcą" została zawarta umowa o następującej treści:

1

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Toaletę wolnostojącą z automatem wrzutowym wraz z dokumentacją niezbędną do wykonania przyłączy wod. – kan i energetycznego do toalety.

- Toaleta będzie spełniać poniższe wymagania:

Budowa:

- toaleta pojedyncza,

- sześcian o boku do 3 m,

- drzwi o wymiarach 90 x 200 cm przystosowane dla osób niepełnosprawnych (przestrzeń manewrowa dla wózków),

-  elewacja zewnętrzna z płyt HPL o grubości min. 6 mm, zewnętrzna warstwa dekoracyjna impregnowana żywicami w kolorze drewna,

- zewnętrzna okładzina zabezpieczona w sposób umożliwiający usuwanie graffti,

- konstrukcja stalowa odporna na akty wandalizmu,

- ściany wewnętrzne wykonane z blachy kwasoodpornej,

- podłoga wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej,

- podświetlone jedno okno reklamowe wykonane z poliwęglanu odpornego na akty wandalizmu,

- między ścianą zewnętrzną a wewnętrzną izolacja ocieplająca,

- na zewnątrz toalety, w widocznym miejscu umieszczone piktogramy mężczyzny, kobiety i osoby niepełnosprawnej.

Wyposażenie :

- wentylacja grawitacyjna,

-  oświetlenie zewnętrzne z czujnikiem zmierzchowym,

- oświetlenie wewnętrzne toalety włączane automatycznie po otwarciu drzwi wejściowych,

- wieszak umieszczony na wysokości przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,

- uchwyt uchylany dla osób niepełnosprawnych,

- ceramiczny kompakt WC,

- ceramiczny pisuar ,

- ceramiczna umywalka,

- pojemnik do papieru toaletowego,

- dozownik mydła w płynie,

- pojemnik do ręczników papierowych,

- kosz na śmieci, przytwierdzony na stałe do podłoża,

- lustro,

- włącznik sygnalizacji alarmowej,

- zamek wrzutowy na monety o nominale 1 złoty (w przypadku awarii możliwość otwierania ręcznego),

- ogrzewanie podłogowe z możliwością odłączenia,

- samozamykacz drzwiowy.

Rozwiązania konstrukcyjne, materiały wewnątrz i na zewnątrz toalety, muszą być odporne na próby wandalizmu (oderwanie, odkręcenie, uszkodzenie, porysowanie itp.).

Toaleta wraz z wyposażeniem ma być fabrycznie nowa i nieuszkodzona.

3. Zakres umowy obejmuje:

3.1. Dostarczenie dokumentacji na podstawie, której zostanie wykonane przyłącze wod. – kan. do toalety, przyłącze elektryczne oraz miejsce ustawienia toalety, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

3.2. Dostarczenie wraz z montażem toalety spełniającej wymagania wymienione w ust. 2.: w terminie 50 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

3.3. Ustawienie przez Wykonawcę toalety w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

3.4. Podłączenie toalety do sieci wod. – kan.

4. Wykonawca z dwudniowym wyprzedzeniem zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy, celem umożliwienia odbioru dostawy, nr telefonu 055 239 34 13, lub rgk@umelblag.pl., justyna.kochanowska@umelblag.pl

Osobą wyznaczoną do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest Justyna Kochanowska – Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Elblągu

2

1. Strony uzgadniają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, w   wysokości:

kwota netto: ………………….  zł + należny podatek VAT 23 % ………………….. zł

kwota brutto: ……………………………….. zł,

słownie kwota brutto:……………………………………………………………………………00/100 zł.

- Wykonawca wystawi fakturę po dostarczeniu toalety na miejsce wskazane przez Zamawiającego

3. Fakturę VAT należy wystawić na Gmina Miasto Elbląg, 82-300 Elbląg ul. Łączności 1

NIP: 578- 305- 14- 46

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT po dokonaniu odbioru jakościowego przez przedstawiciela Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru dostawy toalety wraz z kompletem kluczy, podpisany obustronnie po wykonaniu usługi.

- Warunkiem podpisania protokołu odbioru będzie przekazanie Zamawiającemu kompletu kluczy do toalety, Dokumentacji Techniczno – Ruchowej toalety, oryginału gwarancji.

3

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, co do jego jakości.

2. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od dnia kiedy przedmiot dostawy został wydany w całości Zamawiającemu.

4

1. Strony ustalają, co następuje:

1) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie odszkodowanie w formie kar umownych, z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

| Lp. | Przyczyna kary | Wysokość kary |
| --- | --- | --- |
| 1. | opóźnienie terminu dostawy dokumentacji | w wysokości 1 % ustalonego wynagrodzenia brutto (§ 2 ust. 1) za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od umownego dnia dostawy |
| 2. | opóźnienie terminu dostawy i montażu toalety | w wysokości 1 % ustalonego wynagrodzenia brutto (§ 2 ust. 1) za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od umownego dnia dostawy |
| 3. | ukrytych wad | w wysokości 2 % ustalonego wynagrodzenia brutto (§ 2 ust. 1) za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wady |
| 4. | odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy | w wysokości 50 % ustalonego wynagrodzenia brutto (§ 2 ust.1) |

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Powstałe spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

WYKONAWCA						     ZAMAWIAJĄCY

Kontrasygnata Skarbnika Miasta