 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 

„ATLANT”

     Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6
            
NIP  578 102 14 41

     tel.:  (55) 235 47 25




         REGON  170049655

     e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl

 

PROJEKT  BUDOWLANY

 BUDOWA WINDY

W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY
FILIA NR 3 W ELBLĄGU
KATEGORIA OBIEKTU: XI
     ADRES: 
                82-300 Elbląg, ul. Zamkowa 16A

    INWESTOR:         Środowiskowy Dom Samopomocy 
  Filia nr 3 przy ul. Zamkowej 16A
82-300 Elbląg


PROJEKTANT:
SPRAWDZENIE:

                                                   


mgr inż. arch. Jan Koperkiewicz
mgr inż. arch. Aneta Weichhaus
 
uprawnienia budowlane nr ewid. 101/01/OL
uprawnienia budowlane nr ewid. 104/01/OL

do projektowania bez ograniczeń
do projektowania bez ograniczeń

w specjalności architektonicznej
w specjalności architektonicznej

uprawniony projektant/kierownik budowy 
mgr inż. Jakub Jaworski

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

nr ewid. 838/88/K i 1950/94/EL              
uprawniony projektant/kierownik budowy



w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
                                                 
nr ewid. WAM/0100/POOK/10


OPRACOWANIE:

mgr inż. Agnieszka Kołątaj

mgr Marcin Szwemiński
Elbląg, czerwiec 2019 r.
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Strona tytułowa

Zawartość opracowania

A. Dokumenty formalno – prawne

B. Inwentaryzacja budowlana

rys. 1i  –  Rzut piwnicy - stan istniejący

rys. 2i  –  Rzut parteru - stan istniejący
rys. 3i  –  Rzut I piętra - stan istniejący
rys. 4i  –  Rzut II piętra - stan istniejący
rys. 5i  –  Przekrój A-A - stan istniejący
rys. 6i  –  Przekrój B-B - stan istniejący
C. Projekt architektoniczno – budowlany
a/ Część opisowa
b/ Część rysunkowa
rys. 0 –  Plan sytuacyjny

rys. 1 –  Rzut fundamentów

rys. 2 –  Rzut piwnicy - stan projektowany

rys. 3 –  Rzut parteru - stan projektowany
rys. 4 –  Rzut I piętra - stan projektowany
rys. 5 –  Rzut II piętra - stan projektowany
rys. 6 –  Przekrój A-A
rys. 7 –  Przekrój B-B
rys. 8 –  Płyta fundamentowa
rys. 9 –  Nadproże stalowe „N1”
rys. 10 – Nadproże stalowe „N2”

rys. 11 – Wieńce żelbetowe

D. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
E. Warunki ochrony przeciwpożarowej
A  -  DOKUMENTY  FORMALNO - PRAWNE


Elbląg,  28.06.2019 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku PRAWO BUDOWLANE – t.j. Dz. U. 2019, poz. 1186, oświadczam, że niniejszy projekt budowlany wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.





mgr inż. arch. Jan  Koperkiewicz 

uprawniony projektant/kierownik budowy 


w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

nr ewid. 838/88/K i 1950/94/EL


uprawnienia budowlane nr ewid. 101/01/OL


w specjalności architektonicznej



mgr inż. arch. Aneta Weichhaus

 

uprawnienia budowlane nr ewid. 104/01/OL



do projektowania bez ograniczeń



w specjalności architektonicznej 


mgr inż. Jakub Jaworski



uprawniony projektant/kierownik budowy



w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
                                                 
nr ewid. WAM/0100/POOK/10

B  -  INWENTARYZACJA BUDOWLANA
C  -  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogólne
1.1. Inwestor

Środowiskowy Dom Samopomocy Filia nr 3      
ul. Zamkowa 16A, 82-300 Elbląg
1.2. Podstawa opracowania
· Zlecenie i wytyczne Inwestora
· Wizja lokalna
· Inwentaryzacja budowlana
· Obowiązujące w budownictwie normy i przepisy.
2. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa wewnętrznej windy przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku użyteczności publicznej – Środowiskowym Domu Samopomocy – Filia nr 3 przy ul. Zamkowej 16A w Elblągu.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego przedmiotowej windy, umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie planowanej inwestycji.
3.
Opis ogólny inwestycji
Budynek, w którym zamontowana zostanie winda, to obiekt murowany, wykonany w technologii tradycyjnej, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną. Obecnie w budynku mieści się środowiskowy dom samopomocy, świadczący pomoc społeczną dla osób chorych psychicznie. Celem zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne Inwestor zaplanował wykonanie wewnętrznej windy osobowej, komunikującej wszystkie kondygnacje nadziemne.
4.
Ocena techniczna obiektu i jego przydatności do przeprowadzenia inwestycji 

Na podstawie sporządzonej inwentaryzacji oraz przeprowadzonych oględzin obiektu stwierdza się, iż: 
1) fundamenty są w stanie technicznym dobrym - gwarantującym przeniesienie naprężeń od występujących obciążeń na grunt; badań fundamentów nie przeprowadzano, jednakże nie stwierdzono uszkodzeń czy spękań ścian mogących świadczyć o nierównomiernym, ponadnormatywnym osiadaniu budynku;
2) stan techniczny murowanej konstrukcji nośnej (ceglanych ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych) przenoszących obciążenia z konstrukcji dachowej, stropów, itp. na fundamenty jest dobry; nie zaobserwowano uszkodzeń, pęknięć czy rys, jak również ubytków cegieł bądź wykruszania się zaprawy;
3) stan techniczny stropów na belkach stalowych (odcinkowy nad piwnicą oraz Kleina nad pozostałymi kondygnacjami) ocenia się jako dobry, bez ponadnormatywnych ugięć, spękań czy innego typu uszkodzeń;
4) schody wewnętrzne na belkach stalowych, znajdują się w dobrym stanie technicznym, bez jakichkolwiek oznak niewłaściwej pracy czy uszkodzeń.

Prace rozbiórkowe, w skład których wchodzi wykonanie w stropach otworów na szyb windy, rozbiórka fragmentu schodów wewnętrznych oraz części ścian wewnętrznych w miejscu projektowanych i poszerzanych otworów, pod warunkiem wykonania ich zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami BHP nie zagrażają życiu ani zdrowiu użytkowników budynku. Poszczególne elementy konstrukcyjne budynku pracują w bezpiecznym stanie naprężeń, gwarantując przeniesienie naprężeń od obciążeń normowych. Stan techniczny przedmiotowej konstrukcji ocenia się jako dobry, nie stwierdzono występowania ponadnormatywnych ugięć, zarysowań czy też osiadań badanych elementów konstrukcyjnych. Stan obiektu pozwala na bezpieczne przeprowadzenie prac budowlanych związanych z budową wewnętrznej windy w przedmiotowym budynku. Projektowane prace nie zagrażają bezpieczeństwu istniejącej konstrukcji oraz zdrowiu użytkowników budynku.

Prace rozbiórkowe i budowlane przeprowadzić należy ze szczególnym zachowaniem zaleceń zawartych w projekcie budowlanym oraz zasadami BHP i warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń oraz posiadającej aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
5.
Rozwiązania techniczne dla planowanej inwestycji 

5.1. Zakres prac budowlanych

Prace budowlane związane z budową windy obejmują:

· przebudowę schodów wewnętrznych w holu wejściowym wraz z wymurowaniem ścian w poziomie piwnicy do podparcia projektowanego spocznika,

· wykonanie w istniejącej ścianie nowego otworu drzwiowego – wejścia do windy oraz poszerzenie istniejącego otworu, obejmujące montaż stalowych nadproży,
· wykonanie płyty fundamentowej dla windy,

· wymurowanie dwóch bocznych ścian obudowy szybu do podparcia stropów, wraz z osadzeniem nadproży prefabrykowanych nad otworami drzwiowymi,

· wycięcie otworów pod szyb windy w istniejących stropach,

· budowa stalowego szybu z montażem dźwigu,

· wymurowanie ścian działowych,

· demontaż części stolarki drzwiowej i montaż nowej w ścianach działowych projektowanych,

· prace wykończeniowe: tynkowanie ścian, montaż balustrad, malowanie, itp.

5.2. Przebudowa schodów
W celu zapewnienia wymaganej przestrzeni do manewrowania wózkiem inwalidzkim przed wejściem do windy należy przebudować bieg schodów znajdujących się w holu przy wejściu do budynku. Istniejąca konstrukcja schodów oparta jest na belkach stalowych. Konieczna będzie rozbiórka fragmentu biegu między stalowymi dwuteownikami i wykonanie w tym miejscu żelbetowej płyty wylewanej na mokro. Płyta oparta będzie na projektowanej w poziomie piwnicy ścianie murowanej z bloczków betonowych gr. 24cm oraz na istniejącym kształtowniku stalowym przez przyspawanie do niego prętów zbrojeniowych. Płytę zaprojektowano gr. 15cm z betonu C20/25, zbrojoną dołem prętami ø10 co 15cm ze stali A-IIIN (B500SP). Zbrojenie rozdzielcze płyty – ø6 ze stali A-I (St3S-b) co 25cm.
Po wykonaniu schodów zamontować balustrady zabezpieczające wysokości 110cm oraz pochwyt przyścienny. Balustrady wykonać ze stali zwykłej malowanej proszkowo z pochwytami drewnianymi.
5.3. Nadproża nad projektowanymi otworami


W istniejącej ścianie w holu wejściowym przewiduje się wykucie jednego otworu drzwiowego na wejście do windy oraz poszerzenie innego. Przed wykuciem lub poszerzeniem otworu konieczny jest montaż stalowego nadproża. Nadproża nad projektowanymi otworami wykonać z trzech ceowników C160 ze stali St3SX według kolejności prac:

· w pierwszej kolejności zamontować belkę najwyżej położoną,

· po jednej stronie muru nad projektowanym otworem wykonać bruzdę głębokości równej 1,2 szerokości stopki i długości równej długości kształtownika,

· na końcach bruzdy, w miejscu oparcia belki wykonać podlewkę cementową,

· kształtownik wstawić w bruzdę, opierając go na podlewkach i zaklinować,
· szczelinę między górną stopką a murem wypełnić bezskurczową zaprawą cementową M15 mocno ubijając,

· po osiągnięciu przez zaprawę ok. 75% wytrzymałości czynności powtórzyć po drugiej stronie muru dla belki niżej położonej – tuż nad projektowanym otworem,
· po zamontowaniu belki powrócić na drugą stronę ściany i zamontować ostatnią – trzecią belkę,
· dwa położone tuż nad otworem ceowniki skręcić śrubami M12 co 35-40cm,

· po związaniu zaprawy wykuć otwór,

· ceowniki połączyć przyspawanymi do stopek przewiązkami z płaskowników stalowych 230x90x5 co 35-40cm,

· elementy stalowe nadproża owinąć siatką Rabitza, obrzucić zaprawą cementową i obetonować,

· nadproże otynkować tynkiem cementowo-wapiennym na siatce. 

W projektowanych ścianach murowanych – nadproża prefabrykowane betonowe typu L19.
5.4. Fundament windy
Do posadowienia szybu dźwigu zaprojektowano w poziomie piwnicy fundament płytowy wysokości 40 cm z betonu C20/25 (B25) zbrojony górą i dołem siatką prętów ø12 ze stali A-IIIN (B500SP). Płytę posadowiono na głębokości wierzchu posadzki betonowej piwnicy istniejącego budynku. Pod płytą – chudy beton gr. 10cm oraz pospółka gr. 20cm zagęszczona do Is=0.97.

Płyta fundamentowa oddylatowana od istniejącej konstrukcji budynku styropianem EPS 200 gr. 2cm.
Płyta fundamentowa zabezpieczona przeciwwilgociowo od spodu matą bentonitową ułożoną na warstwie pospółki z wywinięciem.
5.5. Projektowane ściany

W poziomie piwnicy jako podparcie dla przebudowanych schodów zaprojektowano ścianę gr. 24cm z bloczków betonowych B20 na zaprawie cementowej M8. Ścianę wymurować na ławie betonowej wys. 30cm szer. 40cm wylanej na istniejącej posadzce betonowej. Ławę wykonać z betonu C16/20, zbrojoną podłużnie 4 prętami ø12 (stal A-IIIN B500SP) oraz poprzecznie strzemionami ø6 (stal A-I St3S-b) co 25cm. Pod ławą na oczyszczonym i suchym podłożu ułożyć izolację z 2 warstw papy na lepiku lub folii izolacyjnej gr. min. 0,3mm.

Na każdej kondygnacji zaprojektowano również ściany służące jako podpory stropów wzdłuż krawędzi wycinanych otworów do przeprowadzenia szybu windowego, a także pełniące funkcję obudowy szybu. Ściany te wykonać z bloczków betonowych B20 gr. 25cm (ew. z cegły ceramicznej pełnej), murowane na zaprawę cementową klasy M8. Ściany projektowane łączyć z istniejącymi na strzępia wykuwając w murze gniazda. Ściany posadowione będą na projektowanej płycie fundamentowej.
W poziomie stropów na projektowanych ścianach wykonać wieńce żelbetowe 25x30cm zbrojone 4 prętami ø12 ze stali A-IIIN (B500SP) i strzemionami ø6 co 25cm ze stali A-I (St3S-b). W celu połączenia wieńców z istniejącymi ścianami należy wkleić zbrojenie podłużne wieńców za pomocą kotwy chemicznej w nawiercone w istniejących murach otwory głębokości ok. 15cm.

Do wydzielenia pomieszczenia przy projektowanej windzie od holu zaprojektowano na każdej kondygnacji nadziemnej ścianę działową gr. 12cm. Ściany wykonać jako murowane z betonu komórkowego na zaprawie zwykłej cem.-wap. M5 (ew. jako gipsowo-kartonowe).

UWAGA: wysokość ścian dochodzi do ok. 3,6 m, więc przy ich murowaniu należy zastosować dodatkowe wzmocnienia – zbrojenie w postaci metalowych kratowniczek umieszczane w co trzeciej spoinie oraz wykonywać przerwy robocze do związania zaprawy, a w przypadku ścian szkieletowych zastosować odpowiedni system zabudowy.
Ściany działowe murowane łączyć z istniejącą ścianą łącznikami ze stali ocynkowanej, umieszczonymi w co trzeciej spoinie i mocowanymi do istniejącego muru na kołki rozporowe.
5.6. Otwory w istniejących stropach

Budowa windy wewnętrznej wymaga wykonania w stropach otworów do przeprowadzenia szybu. Istniejący strop nad piwnicą to strop odcinkowy – z łukowymi sklepieniami ceglanymi na belkach stalowych dwuteowych I180 w rozstawie co ok. 120cm. Natomiast stropy wyższych kondygnacji to stropy płaskie – Kleina, również na belkach stalowych. Konieczne będzie wycięcie kolidujących z szybem kształtowników i oparcie ich swobodnych końców na projektowanych ścianach. Otwory wycinać po uprzednim podstemplowaniu stropu i wymurowaniu ścian nośnych wokół projektowanego szybu.
Wokół otworu na projektowanych ścianach wykonać wieńce żelbetowe, których  zbrojenie wkleić za pomocą kotwy chemicznej w istniejące ściany.
5.7. Winda
Wewnątrz istniejącego budynku zaprojektowano samonośny stalowy szyb windowy z hydraulicznym dźwigiem osobowym przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Winda komunikuje wszystkie kondygnacje nadziemne budynku. Dostęp do windy przewidziano z holu wejściowego z poziomu posadzki przed schodami prowadzącymi na parter budynku.
Konstrukcja szybu
Szyb dźwigu to niezależna samonośna konstrukcja stalowa słupowo-ryglowa posadowiona na żelbetowej płycie fundamentowej, kotwiona do ścian oraz stropów budynku. Stalowy szyb windy wykonany zostanie wg projektu producenta dźwigu.
Obudowa szybu
Obudowę szybu stanowić będą istniejące ściany oraz projektowane ściany z bloczków betonowych gr. 25cm (ew. z cegły ceramicznej pełnej).
Parametry dźwigu
typ napędu:
hydrauliczny,

udźwig nominalny:
min. 630 kg (8 osób),

prędkość jazdy:
0,4 m/s,

ilość przystanków:
4,

wysokość podnoszenia:
822 cm,

ilość wejść do kabiny:
2,

rodzaj kabiny:
przelotowa pod kątem 90°,

wymiary kabiny:
140x140x215cm,

wentylacja:
mechaniczna,

typ drzwi:
automatyczne teleskopowe


dwupanelowe,

wymiar drzwi:
90x200 cm,

położenie maszynowni:
dolna (w piwnicy).
Wentylacja szybu

Zaleca się usytuowanie w nadszybiu otworów wentylacyjnych o minimalnej powierzchni wynoszącej 1% poziomego przekroju szybu.

5.8. Prace wykończeniowe
Projektowane ściany otynkować tynkiem cem.-wap. kl. min. III i pomalować farbą emulsyjną.
Na posadzce przy wejściu przed schodami ułożyć płytki gresowe.

W projektowanych ścianach działowych zamontować drzwi wewnętrzne płycinowe  pełne laminowane lub lakierowane – łatwozmywalne.

6.
Określenie obszaru oddziaływania

Obszar oddziaływania inwestycji ogranicza się do obszaru obiektu objętego opracowaniem i działki, na której jest zlokalizowany, tj. dz. nr 336/6 w obrębie nr 15 w Elblągu. Projektowana budowa wewnętrznej windy w przedmiotowym budynku Środowiskowego Domu Samopomocy nie spowoduje zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu działki nr 336/6, w więc nie spowoduje ograniczenia lub utrudnienia w możliwości zagospodarowania działek przyległych do terenu inwestycji.

Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1186);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1065).
Opracował:

CZĘŚĆ RYSUNKOWA
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: 
Winda w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy
Adres: 

ul. Zamkowa 16A, 82-300 Elbląg
Inwestor:

Środowiskowy Dom Samopomocy – Filia nr 3



ul. Zamkowa 16A, 82-300 Elbląg
Opracował: 
mgr inż. arch. Jan Koperkiewicz

I   PODSTAWA OPRACOWANIA

· Zlecenie od  Inwestora.  

· Przepisy prawne.

· Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany windy.              

II   ZAKRES ROBÓT

Zakres robót dla całego zamierzenia polegającego na budowie windy w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przedstawia się następująco:

1. wykonanie ławy fundamentowej dla ściany pod schodami przeznaczonymi do przebudowy,

2. wymurowanie ściany z bloczków betonowych pod schodami,

3. przebudowa schodów wewnętrznych z wylaniem nowej żelbetowej płyty spocznikowej, 
4. wykonanie stalowych nadproży nad projektowanymi otworami w ścianie istniejącej,

5. wycięcie otworów w istniejącej ścianie,

6. wykonanie płyty fundamentowej szybu windy,

7. wymurowanie ścian z bloczków betonowych wokół szybu,

8. montaż nadproży prefabrykowanych w ścianach projektowanych,

9. wycięcie otworów w stropach na szyb windy,

10. wykonanie wieńców żelbetowych wokół otworów,

11. wykonanie konstrukcji szybu,
12. montaż dźwigu,

13. wykonanie ścian działowych,

14. montaż stolarki drzwiowej,
15. prace wykończeniowe.

III  WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Roboty budowlane prowadzone będą w istniejącym budynku użyteczności publicznej. To obiekt murowany, wykonany w technologii tradycyjnej, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną.  

IV   ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ

      STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie występują takie elementy.

V   PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Przewiduje się następujące zagrożenia podczas realizacji robót:

1. roboty budowlane związane z wykonaniem konstrukcji szybu - zagrożenie upadkiem z wysokości, uderzenie bądź przygniecenie ciężkim elementem, poparzenia podczas wykonywania prac spawalniczych;
2. roboty budowlane związane z montażem dźwigu - zagrożenie uderzeniem bądź przygnieceniem ciężkim elementem, zagrożenie upadkiem z wysokości;
3. roboty budowlane związane z montażem stalowych nadproży - zagrożenie uderzeniem bądź przygnieceniem ciężkim elementem, poparzenia podczas wykonywania prac spawalniczych;
4. roboty budowlane wymagające korzystania z rusztowań - zagrożenie upadkiem z wysokości;

5. roboty budowlane związane z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń elektrycznych - zagrożenie porażeniem prądem.
VI   SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKÓW

Każdy pracownik zatrudniony podczas realizacji zamierzenia budowlanego powinien być przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto przed każdą realizacją zadań szczególnie niebezpiecznych należy przypomnieć pracownikowi o grożącym niebezpieczeństwie.

Pracownik powinien potwierdzić kierownikowi budowy zapoznanie się z warunkami bezpieczeństwa. 

VII  ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

1.   Wszystkie roboty budowlane, tzw. niebezpieczne jak np. na wysokości należy prowadzić zgodnie z warunkami prowadzenia tych robót.
2.   Nad powyższymi robotami musi być prowadzony bezpośredni nadzór.
3.   Zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą otwory w stropach, na których prowadzone są prace.
4.   Ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji.

5.   Stosować atestowany i sprawny technicznie sprzęt.
6.   Miejsce prowadzenia robót budowlanych należy oznaczyć i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.   Każdy pracownik musi zaświadczyć pisemnie o jego przeszkoleniu.
8.   W miejscu dostępnym i umożliwiającym łączność powinien się znajdować telefon, aby istniała możliwość szybkiej pomocy ze strony innych pracowników oraz powiadomienia lekarza czy straży pożarnej.

                                                                                       Informację  wykonał:

E  -  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1. Dane ogólne

1.1
Inwestor

Środowiskowy Dom Samopomocy - Filia nr 3

ul. Zamkowa 16A, 82-300 Elbląg

1.2
Adres inwestycji

ul. Zamkowa 16A, 82-300 Elbląg

2. Podstawowe dane techniczne

Wysokość budynku – średniowysoki (SN) o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. 
Powierzchnia zabudowy – 350 m2.
Powierzchnia wewnętrzna (części objętej opracowaniem) – 616,0 m².
Kubatura budynku – ok. 4200 m3. 

3. Kategoria zagrożenia ludzi i klasa odporności pożarowej
Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. Klasa odporności pożarowej obiektu – „B”.
4. Warunki ewakuacji
Warunki ewakuacji dla budynku – istniejące.

Projektowana winda nie stanowi drogi ewakuacyjnej. Posiada zabezpieczenie, które w razie zaniku lub odcięcia zasilania (np. podczas pożaru) spowoduje automatyczny zjazd windy na najniższy przystanek i otwarcie drzwi.
5. Zabezpieczenia przeciwpożarowe
Wyposażenie obiektu w środki gaśnicze – istniejące.

Wewnętrzne i zewnętrzne zaopatrzenie w wodę do celów p.poż oraz droga pożarowa – istniejące.
6. Parametry pożarowe występujących substancji palnych

W budynku nie są i nie będą przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo.

Wszystkie elementy projektowanej windy są niepalne lub trudnozapalne.

7. Uwagi końcowe
Projektowany wewnętrzny dźwig osobowy w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy nie pogarsza warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

